南通崇川区残疾人联合会“残疾人之家”智能监控设备采购项目需求

# 一、项目概述

本项目为南通崇川“残疾人之家”部署智能监控系统，旨在构建一个集安全防护与智能管理于一体的综合保障体系。系统能够实时监测相关动态，精准把握残疾人群体诉求，从而为优化服务提供高效的数据支撑。

# 二、参数需求

| 摄像头 （数量50个）（核心产品） | ≥400万像素 ▲当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。（提供公安部检验报告证明） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 支持POE 支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1500TVL。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。（支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲内置GPU芯片。（提供公安部检验报告证明） 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持宽动态≥120dB。 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检验报告证明） 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 IP67防尘防水等级。 |
| --- | --- |
| 支架（数量50个） | 金属壁装支架、摄像机安装座可旋转 |
| 超脑工作站 （数量1套） | 支持满配20TB硬盘 支持硬盘热插拔 4个10M/100M/1000Mbps网口； 2个USB2.0接口、4个USB3.0接口； 1个eSATA接口； 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出； 输入带宽：512Mbps； 输出带宽：512Mbps； 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持24×1080P； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 支持人脸识别、异常行为识别、烟雾火电事件识别； 支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行； ▲当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台； ▲引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率。 |
| 千兆交换机(数量1个) | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 支持统一网络管理平台管理 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 支持10 kV端口防雷，交换容量：880 Gbps 包转发率：654.72 Mpps 端口：支持24个10/100/1000Base-T以太网电口，24个1G SFP以太网光口，12个10G SFP+以太网光口，2个40G QSPF+以太网光口 电源规格：AC 100 V~240 V 空载功耗：40 W 整机最大功耗：140 W 风扇：1个固化风扇 |
| 网络存储机 （数量1套） | ▲设备具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min ▲设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD 硬盘容量：144TB 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 整机电源：550W，1+1冗余电源 视频性能：最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps） 图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持55路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps |
| 交换机(数量32个) | 支持4个千兆PoE电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持PoE输出功率管理。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 PoE标准：IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| 6类网线 (数量10箱) | Cat6非屏蔽双绞线；标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5；数量10箱。 |
| 网上社情民意工作站 （1套） | 1.建成残联网上社情民意工作站。支持CCC强制性认证，存储内存32GB，发声单元个数2、色域标准—DCI-P3、背光方式-直下式/DLDE、WIFI频段-2.4G&5G、运行内存/RAM-2GB、CPU架构-四核A35、能效等级-三级能效。 2.自主研发面向南通崇川“残疾人之家”的网上社情民意工作站，专为满足其全面需求设计，可实现相关网络情况的实时监控与残疾人诉求的及时掌握，从而提供更精准的服务支持。 3.▲建立人工定期研判机制，按周、月、年产出书面报告。报告旨在全面扫描各周期内的态势全貌，包括态势、分布、特点、多元焦点及热点事件，最终形成决策建议，实现从洞察到行动的闭环。 4.▲具备完善的网络信息采集与展示能力，实时呈现与南通崇川“残疾人之家”相关的数据与分析结果，提供所有点位的机构导航及对应网络信息数量统计。支持逐条查看详细信息，包括发布平台、账号名称、粉丝数、监测实体、发布时间、采集时间、情感倾向、热搜标记、转载数、点赞数、原创标识及关键词高亮等。点击热搜标记可进一步查看热搜内容详情。 5.▲支持南通崇川“残疾人之家”网络信息的综合可视化展示，包含三大模块：残联人之家网络信息、专题事件与正面宣传。其中，南通崇川“残疾人之家”社情民意工作站模块涵盖社情民意工作站指数、大V指数、人工标记风险指数、热点媒体等；崇川区残联下属各管理机构网络信息模块包括单位排行与辖区热搜情况；正面宣传模块涵盖单位宣传排行、中央媒体宣传、地方媒体宣传、本单位自媒体及辖区自媒体等内容。 |

四、项目实施要求

中标供应商需保证采购人“残疾人之家”智能监控设备系统的完整性，该系统具备实时防火烟雾报警、周界防范、监测跌倒等异常行为，实现异地专线网络的统一联调。通过可视化平台，管理人员可实时掌握各站点情况，实现对安全风险与服务需求的主动预警与精准响应。项目还需对接崇川“残疾人之家”的社情民意工作站及四家儿童康复机构设备系统对接。如项目中缺少设备、连接线缆、配件或服务导致部分设备无法监控，影响系统的完整性，中标供应商须承诺免费提供；投标方必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。投标供应商如认为有必要可到现场进行勘察。

五、售后服务及质保期

（一）售后服务

（1）售后服务方案

投标供应商提供详细的售后服务方案，包括售后服务承诺、售后服务制度、售后服务标准、售后服务工程师名单和联系方式等。

软件维护部分：

①属于系统开发过程中的质量问题，应提供免费修复服务。

②系统运行中的健康检查、安全漏洞修补、故障排除服务。

③系统运行过程中的业务咨询，数据排查，业务及技术问题排查与解答服务。

④系统出现故障时，中标供应商技术人员须在接到通知后30分钟内响应，2小时内处理完成；如遇到线上无法处理的问题，须24小时内到达现场进行处理。

硬件部分：

①在质保期内，中标供应商提供每月一次现场服务。服务包括按采购方要求的格式出具被监控设备的相关报表、对被监控设备进行调整等。

②在质保期内，当硬件出现不报警、不工作等情况时，中标供应商须30分钟内响应，12小时内做出处理；如出现硬件无法在现场修复的，必须采取无偿提供硬件的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用，同时，故障硬件须在7天内修复。

（2）培训

中标供应商负责提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料；中标供应商负责对招标人受训人员进行操作培训、维护培训；

（二）质保期：本项目质保期3年。

六、付款时间和条件

1.合同签订后三个工作日内，采购人支付合同总金额的30%；

2.设备安装调试完毕，经采购人验收合格后，采购人支付余款。

## 七、其他

### （一）合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成所有建设项目内容并通过验收交付使用。

### （二）验收的具体方案

（1）测试过程中出现产品性能指标或功能上不符合招标文件要求及投标文件承诺时，招标人有拒收的权利。

（2）测试过程中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

（3）在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，招标人在10个工作日内及时组织相关专业技术人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。