崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目

招标文件

###### 项目编号：CCCG2025010

采购单位：南通市崇川国有资产运营有限公司、南通天一置业有限公司代理单位：江苏建诚工程咨询有限公司

日期： 二〇二五年六月十九日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏获取招标文件，并于2025年07月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2025010

项目名称：崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目

预算金额：本项目总预算约132.7万元

最高限价：本项目最高限价为132.7万元，超过本限价的将作无效投标处理

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年06月19日至2025年07月10日。

地点：南通市崇川区人民政府网-招标和采购

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年07月10日09点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 南通市崇川国有资产运营有限公司、南通天一置业有限公司

地 址： 南通市崇川路1号

联系方式： 李梁、张天宇，0513-85728012

2. 采购代理机构信息

名 称： 江苏建诚工程咨询有限公司

地 址： 南通市崇川区崇川路58号产业技术研究院9幢601室

联系方式： 谢安滔 15962705640

- 项目联系方式

招标文件制作人：  谢安滔

电 话： 15962705640

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 六十 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费： 本项目招标代理费1000元由采购人支付。

七、相关提示

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购单位向投标人提供的有关现场等的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

现场踏勘联系人：李梁、张天宇，0513-85728012

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

本项目位于陈桥集秀路北、树西路东，为崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目，包括但不限于视频监控系统、门禁管理系统、网络管理系统、智能门锁及能耗采集系统、控制中心系统、室外视频监控系统等的采购与安装。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目采购、安装及维护维保过程中必须认真贯彻执行国家和地方法律、法规；现行国家标准及公安部等部委标准，标准中强制性条文必须严格执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 45 | 台 |
| 2 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 3 | 台 |
| 3 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 22 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； | 22 | 台 |
| 5 | 梯控相机-400万电梯电瓶车检测定焦红外普通半球网络摄像机 | 采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 可开启/关闭TOF遮挡报警功能，可对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音报警。支持TOF防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警 声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设 当样机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置 报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持工作电压DC12V（±30%） 支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当样机镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到 电瓶车离开电梯，报警结束 当用户开启样机或恢复出厂设置后，会有“开机成功”、“重置成功”语音提示 | 2 | 台 |
| 6 | 电梯网桥 | 端口形态：1个百兆口 无线速率：300M 带摄像头数(300W/4M码流):500米：2个 供电方式：9-12V DC、被动PoE 应用场景：电梯 产品特性：IP64防尘防水、 出厂已配对，即插即用、30米网线供电 | 2 | 台 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备支持单独对算法模型文件进行升级 样机可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级 可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 2 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 四路桌面式网络硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 9 | 监控专用硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 24 | 块 |
| 10 | 监控专用硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 1 | 块 |
| 11 | 24口POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；POE供电功率≥370W 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 4、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 5、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 6、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； 7、★支持通过手机下发IP、VLAN等功能；（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 11 | 台 |
| 12 | 超五类水晶头 | ·超过 TIA/EIA-568-B.2的 超五类标准 ·NEXT值超过超五类线缆标准 ·进口日本PC料保证弹片弹性持久 ·符合FCC的标准 ·采用符合UL 额定热熔94V-0的材质 ·端子：聚碳酸脂 ·引线与RJ45头间可承受的弯曲力°较强 ·适用22-26AWG单芯线或多股线 ·针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金 ·耐插拔次数≧750次 | 3 | 盒 |
| 13 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 5000 | 米 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁一体机 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式 视频应支持多段循环播放 样品应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 样品应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 样品应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 硬件接口检查： 1.RS-485 接口：1 个 2.RS-232 接口：1 个 3.韦根接口：1 个 4.USB 接口：1 个 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入） 6.IO 输出：1 个 7.门锁控制接口：1 个 8.LAN 接口：1 个 9.麦克输入：1 个 | 25 | 台 |
| 2 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 11 | 个 |
| 3 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 8 | 把 |
| 4 | 门禁电源 | 交流输入 AC 220V 50HZ 输出电压 DC12V 瞬间电流 5A 持续电流 2A | 25 | 个 |
| 5 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 13 | 把 |
| 6 | 磁力锁支架(L型) | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； 产品尺寸：28.5mm×47mm×250mm（高×宽×长）； 毛重：0.22kg | 21 | 套 |
| 7 | 人脸采集器 | 1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，对角视场角127.6°，为用户带来高清视频体验，广泛应用于金融、教育等行业。 1080P全高清 支持1080P高清，最大可提供1080@30fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率. 超广角 对角线视场角最大可达127.6° USB 2.0 全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体。 音频 内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达3米，让你的语音完美呈现。 低照度 星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上。 轻松安装 标配立式支架，安装简便，稳定可靠。 | 1 | 台 |
| 8 | 发卡器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品款式：发卡器； 发卡类型：IC卡(Mifare卡)； 供电方式：DC 5V 0.5A； 产品尺寸：105mm×75mm×20mm（高×宽×厚）； 工作环境：室内 | 1 | 台 |
| 9 | IC卡 | LOGO由甲方提供 | 1000 | 张 |
| 10 | 底盒 | 86型 | 36 | 个 |
| 11 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 800 | 米 |
| 12 | 信号线 | RVV4*1.0 | 800 | 米 |
| 13 | 信号线 | RVV2*0.5 | 100 | 米 |
| 网络管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板 | 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 适用A款语音和数据模块 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ | 64 | 个 |
| 2 | 双口网络面板 | 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 适用A款语音和数据模块 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ | 271 | 个 |
| 3 | 双口网络地插 | 1、名称:双口网络插座-地插 2、安装方式:地面安装 | 5 | 套 |
| 4 | 网络模块 | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。 接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 频率范围：0～250MHz； 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ； 接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ； 插入损耗： 0.4dB@250MHz； 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； RJ45拔插次数：≥750次； IDC端子端接次数：≥250次； 产品材质：金针（磷青铜镀金50μm）），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）； 使用温度：-40～+70℃； 湿度： 85%（温度85℃±3℃）； | 616 | 个 |
| 5 | 底盒 | 86型 | 335 | 个 |
| 6 | 无线AP | 支持IEEE802.3af/at POE供电，支持DC电源供电; 单台AP最大接入数≥256 内置矩阵式智能天线 最大接入速率≥3000M； 2.4G ≥20dBm、5.8G ≥20dBm 支持IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 、IEEE802.11ac、IEEE802.11ax 支持胖瘦自动切换，无需手动配置； 支持本地转发、集中转发；支持信号功率调整；SSID数≥16个；支持SSID用户的隔离；支持接入用户数限制；支持无线状态的查询（射频状态、SSID状态）；支持二层无缝漫游；支持基于VLAN的SSID 支持免认证、密钥认证、微信认证、短信认证、一键认证、Radius认证、内置账号认证、计费认证； 支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种加密方式； 为保障业务快速上线及后期管理维护，应支持通过手机扫描无线AP二维码实现安装点位备注及IP地址修改； 支持AC集中管理； 支持云端管理 | 10 | 台 |
| 7 | AC控制器 | 1、固化接口：千兆电口≥5个（WAN≥4，LAN≥1），支持弹性切换;USB接口≥1个，Console管理口≥1个； 2、最大支持管理AP数量≥128台，本项目实配：38台；支持同时在线用户数≥500人；最大带宽≥600M； 3、支持路由模式；支持（动态、静态、反向地址转换）NAT模式； 4、支持主备模式；支持线路侦测功能；支持NAT地址转换功能支持DHCP Client、DHCP Server；支持PPPoE client PPPoE Server；支持PPTP、L2TP、IPSec VPN；支持NTP网络时钟同步协议； 5、支持静态路由；支持策略路由；支持单臂路由；支持基于IP、MAC及网段的流量控制；支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； 6、一键智能流控，支持基于七层协议智能流控和应用分流； 7、★支持认证营销功能：支持微信/微信连WIFI、密钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送；（需提供官网功能截图证明） | 1 | 台 |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 | 符合T568A和T568B线序 结构：8P8C 金片：三叉铜合金表面镀金 塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S 工作温度：-10℃～+60℃ | 15 | 盒 |
| 9 | 24口交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1； 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 4、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 5、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 6、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； 7、★支持通过手机下发IP、VLAN等功能；（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 28 | 台 |
| 10 | 核心交换机 | 1、千兆电口≥24个，固化万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持QinQ；支持STP、RSTP、MSTP；支持IGMP Snooping；支持工业级环网协议ERPS； 4、支持静态路由；动态路由RIP、OSPF、BGP；支持DHCP Server，DHCP Relay；支持VRRP冗余协议；支持Qos；支持DHCP Snooping； 5、支持ACL；支持端口隔离；支持对对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 6、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理 7、支持设备和网络运行异常时产生告警日志的功能，当监测到 CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志； 8、★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、品牌、MAC、型号、端口位置、流量信息（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 2 | 台 |
| 11 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个； 2、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明并加盖供应商公章）； | 1 | 台 |
| 12 | 路由器 | 1、固化接口：6个2.5G以太网电口（WAN/LAN可弹性切换，支持弹性切换;USB接口≥1个，Console管理口≥1个； 2、最大支持管理AP数量≥256台，本项目实配：38台；支持同时在线用户数≥1000人；最大带宽≥1500M； 3、支持路由模式；支持（动态、静态、反向地址转换）NAT模式； 4、支持主备模式；支持线路侦测功能；支持NAT地址转换功能支持DHCP Client、DHCP Server；支持PPPoE client PPPoE Server；支持PPTP、L2TP、IPSec VPN；支持NTP网络时钟同步协议； 5、支持静态路由；支持策略路由；支持单臂路由；支持基于IP、MAC及网段的流量控制；支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； 6、一键智能流控，支持基于七层协议智能流控和应用分流； 7、★支持认证营销功能：支持微信/微信连WIFI、密钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送；（需提供官网功能截图证明并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 13 | 配线架 | 规格：一体式R45配线架 铁板：铁架，喷塑，黑色 屏蔽层： 铁板，喷塑，黑色 IDC打线端子：磷青铜镀镍 塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 镀金层厚度：50μm 频率范围：0～250MHz 抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 | 41 | 个 |
| 14 | 跳线 | 水晶头压接簧片50μinch整体镀金，确保性能优异； 采用7×0.18mm多股交合线电缆，跳线柔韧性好； 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接； | 984 | 根 |
| 15 | 光模块 | 单模10km/1310nm，LC接口 | 4 | 对 |
| 16 | 光纤跳线 | 1.5米 LC-LC光纤跳线 | 4 | 根 |
| 17 | 光纤 | 12芯单模铠装光纤 | 200 | 米 |
| 18 | 光纤配线架 | 12芯机架式 | 2 | 个 |
| 19 | 尾纤 | 单模跳钎3M | 24 | 根 |
| 20 | 耦合器 | LC耦合器 | 24 | 个 |
| 21 | 六类网线 | 标准：YD/T 1019-2013; 芯数: 4*2；导体直径：0.57±0.05mm；外护套材质：PVC(灰色)；外径：6.3±0.2mm； 特性阻抗：100±15Ω 最小互电容：51pf/m 直流电阻：≤9.3Ω/100m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡 ：2% | 35000 | 米 |
| 22 | 光纤熔接 |  | 24 | 芯 |
| 智能门锁及能耗采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门锁 | 1、联网方式：BLE 2、供电方式：5号碱性电池。 3、工作周期：≥8个月。 4、开门方式：刷卡/密码/机械钥匙 5、材质：门锁外壳为锌铁合金板。 6、存储容量：总密码容量不小于100组密码；卡片1000，锁内存储记录≥250条。 7、欠压告警：电量不足时，门锁有提示电量低，并且上传到管理平台；低电报警后要求开关门次数不少于50次，提供应急Type-C接口作为应急电源开门。 8、告警信息：密码连续错误、低电状态、门锁离线、外门锁防撬报警等异常状态可本地或远程报警。 9、OTA升级：设备支持OTA远程升级功能，升级结束不影响已下发密码使用，并且可以无感新增新功能。 10、虚位密码功能：支持虚位密码功能。 11、远程时效密码：支持远程发放在线/离线时效密码，时效密码有效期限可达1年。 12、远程密码的管理：支持远程对密码的冻结、删除管理工作。 13、一次性密码：支持一次性临时密码，使用1次立即失效。 14、离线密码：支持无网络环境下的密码下发和管理，支持无网络环境下的时效密码，支持无网络环境下的动态密码（临时密码，时间精确到小时）。 15、开门记录实时查询：可以远程查询门锁的开门记录； 17、设备断电后，密码等数据不丢失，再次通电后可继续使用。 18、门锁时间应自动校准时间。 19、机械开锁部分采用B级及以上高安全性锁芯。 ★20、具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告并加盖供应商公章（检测依据：GA-374-2019 )； ★21、对应软件平台具备中华人民共和国信息系统安全等级保护3级证明并加盖供应商公章。 | 261 | 把 |
| 2 | 门锁远程制卡器 | 通讯协议：ISO14443 TypeA/B，ISO7816 支持卡类型:支持符合ISO14443 TypeA/B标准的CPU卡、IC卡;支持符合ISO7816标准PSAM卡 重量：99g 供电方式：USB供电，5V 500mA 通讯接口：USB 2.0 指示灯：读卡灯/电源灯 蜂鸣器：支持 工作频率：13.56MHz 工作温度：0℃～+50℃ | 1 | 台 |
| 3 | 智能有线冷水表 | 1.智能水表功能： （1）支持远程/本地实时查看用水量读数 （2）读数精确（冷水表精确到1.0吨） （3）数据传输加密，确保通讯安全 （4）历史用水量数据永不丢失（离线本地储存至少30天、在线自动上传到云端） （5）设备异常系统通知（水表离线提醒、通讯异常提醒等） ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 连接方式： 螺纹连接 通讯接口：与水表数据管理器MBUS通讯 安装方式：卧式 远程抄表：冷水表精确到1.0吨，热水表精确到0.1吨 供电方式： M-BUS供电 | 261 | 台 |
| 4 | 智能有线热水表 | 1.智能水表功能： （1）支持远程/本地实时查看用水量读数 （2）读数精确（冷水表精确到1.0吨） （3）数据传输加密，确保通讯安全 （4）历史用水量数据永不丢失（离线本地储存至少30天、在线自动上传到云端） （5）设备异常系统通知（水表离线提醒、通讯异常提醒等） ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 连接方式： 螺纹连接 通讯接口：与水表数据管理器MBUS通讯 安装方式：卧式 远程抄表：冷水表精确到1.0吨，热水表精确到0.1吨 供电方式： M-BUS供电 | 261 | 台 |
| 5 | 水表采集器 | MBUS转zigbee型水表采集器；1个采集器可连接128个有线式水表； | 4 | 台 |
| 6 | 智能有线电表（费控） | 1.智能电表功能： （1）远程抄表：支持远程实时查阅电量读数； （2）本地查阅：支持通过本地电表显示屏查阅电量读数； （3）费控功能：支持租客欠缴电费时，可以远程自动断电。补交电费后可远程恢复； （4）电量统计：支持任意时间段电量统计，电表离线后，本地可存储30天历史电量数据； （5）预警功能：支持最大功率设置，可实现超功率自动跳闸功能。电表离线、通信异常等设备故障自动上报； （6）安全保障：超负荷自动断电保护，火线和零线接线口阻隔防短路设计，设备异常实时通知 （7）记忆功能：当供电线路停电时，剩余电量或剩余金额以及其他需要保护的信息不丢失。 （8）控制功能： 实现用户先买电后用电的功能，当单相智能电表内剩余电量（金额）为零或双方约定的允许赊欠电量（金额）时，可发出断电信号控制负荷开关自动切断，在单相智能电表输入新购电量（金额）后能自动恢复（必要时，也可辅以手工恢复）； （9）迭加功能：输入单相智能电表的本次购电量或购电金额与电度表内的剩余电量或剩余金额应能迭加。 ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 （1）通讯方式：有线485与采集器通讯 （2）执行标准：GB/T17215.321-2008，DL/T 645-2007 （3）额定参数：220V，50Hz，5~60A （4）正常/极限工作电压：0.8-1.2额定电压/0.7-1.3额定电压 （5）功耗：≤1.0W （6）一进一出，实现一个电表对应一个房间一个回路，准确度1.0级； | 261 | 台 |
| 7 | 智能有线电表（费控） | 1.智能电表功能： （1）远程抄表：支持远程实时查阅电量读数； （2）本地查阅：支持通过本地电表显示屏查阅电量读数； （3）费控功能：支持租客欠缴电费时，可以远程自动断电。补交电费后可远程恢复； （4）电量统计：支持任意时间段电量统计，电表离线后，本地可存储30天历史电量数据； （5）预警功能：支持最大功率设置，可实现超功率自动跳闸功能。电表离线、通信异常等设备故障自动上报； （6）安全保障：超负荷自动断电保护，火线和零线接线口阻隔防短路设计，设备异常实时通知 （7）记忆功能：当供电线路停电时，剩余电量或剩余金额以及其他需要保护的信息不丢失。 （8）控制功能： 实现用户先买电后用电的功能，当单相智能电表内剩余电量（金额）为零或双方约定的允许赊欠电量（金额）时，可发出断电信号控制负荷开关自动切断，在单相智能电表输入新购电量（金额）后能自动恢复（必要时，也可辅以手工恢复）； （9）迭加功能：输入单相智能电表的本次购电量或购电金额与电度表内的剩余电量或剩余金额应能迭加。 ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 （1）通讯方式：有线485与采集器通讯 （2）执行标准：GB/T17215.321-2008，DL/T 645-2007 （3）额定参数：220V，50Hz，5~60A （4）正常/极限工作电压：0.8-1.2额定电压/0.7-1.3额定电压 （5）功耗：≤1.0W （6）一进一出，实现一个电表对应一个房间一个回路，准确度1.0级； | 12 | 台 |
| 8 | 智能门锁网关 | 蓝牙物联网关；支持智能门锁；本地智能中心，在本地实现多种智能设备的互联逻辑;联网控制中心，通过有线方式接入至Internet，将设备数据上报至云端并接受云端控制指令 | 36 | 台 |
| 9 | 智能电表网关 | Zigbee物联网关；支持智能电表；本地智能中心，在本地实现多种智能设备的互联逻辑;联网控制中心，通过有线方式接入至Internet，将设备数据上报至云端并接受云端控制指令 | 12 | 台 |
| 10 | 平台软件 | 1、支持水表、电表及门锁管理 ★2、与运营方系统无缝对接并出具无缝对接承诺函（格式自拟并加盖供应商公章）。 ★3、对应软件平台具备中华人民共和国信息系统安全等级保护3级证明并加盖供应商公章。 | 1 | 套 |
| 11 | 单口网络面板 | 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 适用A款语音和数据模块 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ | 48 | 个 |
| 12 | 网络模块 | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。 接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 频率范围：0～250MHz； 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ； 接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ； 插入损耗： 0.4dB@250MHz； 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； RJ45拔插次数：≥750次； IDC端子端接次数：≥250次； 产品材质：金针（磷青铜镀金50μm）），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）； 使用温度：-40～+70℃； 湿度： 85%（温度85℃±3℃）； | 48 | 个 |
| 13 | 底盒 | 86型 | 48 | 个 |
| 14 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 960 | 米 |
| 15 | 信号线 | RVVP2*0.75 | 2000 | 米 |
| 控制中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600，全钢防静电地板（含接地铜排及接地线等） | 29 | ㎡ |
| 2 | 46寸拼接屏 | 1、名称:46寸拼接屏 2、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 含调试 | 4 | 台 |
| 3 | 视频解码器 | 支持4路HDMI信号输出接口 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1U机箱，美观大方 | 1 | 台 |
| 4 | 操作台 | 双联操作台 | 1 | 套 |
| 5 | 管理计算机 | 联想扬天M4000Q | 2 | 台 |
| 6 | 显示屏 | 小米Redmi显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 工作手机 | 小米 Redmi Turbo 3 | 1 | 台 |
| 8 | 打印机 | 惠普彩色一体机，带黑彩墨盒2套 | 2 | 台 |
| 9 | 电视机 | 85寸4K含壁挂支架 | 2 | 台 |
| 10 | 电视机 | 98寸4K含壁挂支架 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 12U机柜 | 10 | 台 |
| 12 | 机柜 | 42U机柜 | 2 | 台 |
| 13 | PDU | 机柜专用插座8位防雷机房电源 | 12 | 个 |
| 14 | 剔槽、修补 |  | 1 | 项 |
| 室外视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 59 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； | 59 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备支持单独对算法模型文件进行升级 样机可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级 可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 12 | 块 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；POE供电功率≥370W 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 4、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 5、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 6、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； 7、★支持通过手机下发IP、VLAN等功能；（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 6 | 台 |
| 6 | 监控立杆 | 2.材质:黑色，3.5米（114-76-2mm 304哑光材质） 4.附件:含横臂上安装法兰及相关辅件；含原厂定制地笼（混凝土浇筑，强度等级不低于C25）；含避雷装置和接地装置 | 26 | 套 |
| 7 | 防雷器 | 信号部分均采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰。 通流容量大，响应速度快，损耗低。 节能、环保，残压低，使用寿命长。 集成化组合、体积小，接线简易，安装方便，实用性强。 | 59 | 台 |
| 8 | 室外汇聚箱 | 1.名称:室外防水箱 2.尺寸:600*800*450 3.安装方式:水泥基础上安装 4.安装、相关固定件连接、接地 | 6 | 套 |
| 9 | 弱电井 | 1、弱电管道井，500*500，详见平面图 2、满足图纸设计及相关规范要求 | 16 | 套 |
| 10 | 超五类水晶头 | ·超过 TIA/EIA-568-B.2的 超五类标准 ·NEXT值超过超五类线缆标准 ·进口日本PC料保证弹片弹性持久 ·符合FCC的标准 ·采用符合UL 额定热熔94V-0的材质 ·端子：聚碳酸脂 ·引线与RJ45头间可承受的弯曲力°较强 ·适用22-26AWG单芯线或多股线 ·针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金 ·耐插拔次数≧750次 | 3 | 盒 |
| 11 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 5000 | 米 |

注：

①以上设备为本次采购需采购及安装的设备。

②以上需要提供检测报告或截图或证明材料的条款不符合要求的，视为未实质性响应招标文件条款，作无效响应处理。

③上述设备报价时已包含设备费及相关线、管等辅材费、施工安装费、维护维保期产生的维保费用等为完成本项目所发生的一切费用。

④投标人供货时所选择品牌、型号、参数必须满足现有智能化系统的兼容性，并经采购人确认后方可安装，否则采购人有权单方面取消合同，由此产生的一切损失，由投标人承担。

⑤ 新陈桥人家园A、B栋为保租房，该保租房的平台管理系统为广州窝趣公司运营管理，本次采购的智能门锁须确保能与该管理系统连接，若供应商中标后提供的实际产品未能响应以上条件的，采购人上报上级监管部门，该企业进入企业失信黑名单，同时提供的所有产品不予退还，履约保证金不予退还，合同金额不再支付。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量： 详见采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 。

2、报价要求：请投标单位以采购人提供的本次招标数量及货物需求为基础进行报价，结算时按实际采购的货物需求及数量按实结算。投标报价包括设备价格、配件、备品备件、运输费、装卸费、技术指导费、培训费、安装调试费、保险费、售后服务费以及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及质保期内的服务费用等包含响应文件采购要求的所有费用。投标报价应包括投标供应商完成本项目所产生的全部费用，本招标文件中另有规定的除外。

3、采购项目交付时间： 合同签订后，接到采购人供货安装通知之日起150日历天内完成供货、安装、调试并交付使用 。

4、采购项目交付地点：  采购人指定地点 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

本项目整体质保期至少两年（自验收合格之日起计算，最终以投标文件为准），包含免费送货、免费安装、免费培训。保修期内，设备发生故障时，应当在2小时以内到达现场，一般故障须在4小时内解决，重大故障须在24小时内解决，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。

（六）采购标的验收标准

严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

本项目核心产品为智能门锁

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、产品技术参数中加★的技术参数为实质性要求，不得负偏离，否则作无效标处理。

（九）采购标的付款方式

合同签订后，采购人支付合同价的30%；所有工作完成，经采购人验收合格后付至合同价的60%，提交完整的审计资料并经审计结束后付至审定价的100%。付款前中标供应商需先向采购人提供13%的增值税发票，否则采购人有权不予付款。

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

- 履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10 % 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 5 日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险 等非现金形式。

5、退还履约保证金时间： 采购人凭中标供应商提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金。

6、退还履约保证金方式： 原路退还

7、退还履约保证金条件：中标供应商在所有设备安装完毕并验收合格且无重大违约责任后，由采购人凭中标供应商提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金。

- 8、不予退还履约保证金的情形： 由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目不接受进口产品投标

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告监管部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 70 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项 | 分 值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 30 | 评审小组对响应文件中产品规格参数响应进行评分。 跟据本项目设备技术要求逐一应答，技术指标、参数完全满足要求的得得30分；“★”号条款为实质性条款，负偏离将导致其投标无效；其他为一般技术参数，每有一小项负偏离的扣0.5分，总分值30分，如扣分后得0分或者负分的，作无效标处理。 注：（1）本项目需求中货物技术参数中按要求提供相关检测报告等证明材料及技术部分正负偏离表并在偏离表中标明所在页码。投标单位须如实提供所投产品规格参数及对应的技术部分正负偏离表，如发现有虚假响应行为的视为无效响应处理。 （2）响应文件中须对应本公开招标文件第三部分项目需求中每个产品作出响应，明确注明所投产品的技术参数、数量、投标品牌、制造商（供应商按照以上表格的顺序自行拟表列明），不提供或不符合要求的评标委员会有权做负偏离处理。 |
| 2 | 投标人实力 | 10 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、售后服务认证证书，全部具备得 3 分，少一个扣 1 分，扣完为止。（提供证明材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 - 投标人具有信息系统建设和服务能力评估四级及以上证书（CS4）的得 3分，具有信息系统建设和服务能力评估三级证书（CS3）的得2分，三级及以下的得1 分，不提供不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 - 投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且同时具有有效的安全生产许可证的得4分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 |
| 3 | 项目经理 | 5 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有机电专业二级注册建造师的，得2分；具有机电专业一级注册建造师的，得3分；本项最高得3分；建造师注册单位为投标单位。 2、拟派项目经理同时具有高级职称、注册信息安全专业人员（CISP），具备一项证书得1分；本项最高得2分。 （提供有效证书原件复印件及投标人为其缴纳的 2025年以来任意三个月的社保证明材料） |
| 4 | 项目团队 | 2 | 投标人拟投入本项目的团队人员（项目经理除外）具有系统集成项目管理工程师的得1分；具有中级及以上网络工程师，得1分；本项最高得2分。（以上所有人员提供有效证书原件复印件及投标人为其缴纳的 2025年以来任意三个月的社保证明材料） |
| 5 | 项目实施 方案 | 8 | 根据投标人的施工组织总体方案包含但不限于时间进度控制、质量保证措施、安全保证措施、施工部署、施工技术、与相关单位的合作（配合）、设备报验等、验收方案等进行打分（包含但不限于以上内容），评委进行横向对比，方案细致、合理、可行性强的得8分，方案比较完善、较为合理可行的得6分，方案一般得4分，不提供不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 6 | 由评委根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于售后服务体系、售后服务内容、售后队伍配置、售后管理办法、培训内容、故障响应速度、故障解决方案、应急方案等内容酌情打分，评委进行横向对比，方案细致、合理、可行性强的得6分，方案比较完善、 较为合理可行的得4分，方案一般得2分，不提供不得分。 |
| 7 | 免费质保 时间 | 4 | 投标人承诺对整个项目免费质保期两年基础上每增加一年免费质保期加 2 分，最多加 4 分；承诺书格式自拟，不提供不得分。 |
| 8 | 类似业绩 | 5 | 投标人具有自 2022年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过与本项目类似的智能化项目建设业绩的，有一个得 2.5 分，满分 5分。提供项目业绩证明材料扫描件，业绩证明材料提供合同文件、竣工验收证明（或验收报告），以上业绩证明材料不符及不全的，不得分。 |

（四）价格分： 30 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址： 南通市崇川区崇川路58号产业技术研究院9幢601室，电话：  15896245291 。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 伍 份，采购人、供应商各 贰 份，崇川区数据局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目

采购合同书

项   目   名  称：崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目

采购单位（甲方）：                                 （盖章）

（盖章）

供 应 商（乙方）：                                 （盖章）

2025年    月    日

甲方：

乙方：

一、采购内容：

崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购安装项目，本项目为新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购及安装，具体起止时间以甲方的书面指令为准。

明细如下：

| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 45 | 台 |
| 2 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 3 | 台 |
| 3 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 22 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； | 22 | 台 |
| 5 | 梯控相机-400万电梯电瓶车检测定焦红外普通半球网络摄像机 | 采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 可开启/关闭TOF遮挡报警功能，可对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音报警。支持TOF防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警 声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设 当样机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置 报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持工作电压DC12V（±30%） 支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当样机镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到 电瓶车离开电梯，报警结束 当用户开启样机或恢复出厂设置后，会有“开机成功”、“重置成功”语音提示 | 2 | 台 |
| 6 | 电梯网桥 | 端口形态：1个百兆口 无线速率：300M 带摄像头数(300W/4M码流):500米：2个 供电方式：9-12V DC、被动PoE 应用场景：电梯 产品特性：IP64防尘防水、 出厂已配对，即插即用、30米网线供电 | 2 | 台 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备支持单独对算法模型文件进行升级 样机可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级 可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 2 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 四路桌面式网络硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 9 | 监控专用硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 24 | 块 |
| 10 | 监控专用硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 1 | 块 |
| 11 | 24口POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；POE供电功率≥370W 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 4、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 5、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 6、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； 7、★支持通过手机下发IP、VLAN等功能；（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 11 | 台 |
| 12 | 超五类水晶头 | ·超过 TIA/EIA-568-B.2的 超五类标准 ·NEXT值超过超五类线缆标准 ·进口日本PC料保证弹片弹性持久 ·符合FCC的标准 ·采用符合UL 额定热熔94V-0的材质 ·端子：聚碳酸脂 ·引线与RJ45头间可承受的弯曲力°较强 ·适用22-26AWG单芯线或多股线 ·针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金 ·耐插拔次数≧750次 | 3 | 盒 |
| 13 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 5000 | 米 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁一体机 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式 视频应支持多段循环播放 样品应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 样品应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 样品应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能（ 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 硬件接口检查： 1.RS-485 接口：1 个 2.RS-232 接口：1 个 3.韦根接口：1 个 4.USB 接口：1 个 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入） 6.IO 输出：1 个 7.门锁控制接口：1 个 8.LAN 接口：1 个 9.麦克输入：1 个 | 25 | 台 |
| 2 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 11 | 个 |
| 3 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 8 | 把 |
| 4 | 门禁电源 | 交流输入 AC 220V 50HZ 输出电压 DC12V 瞬间电流 5A 持续电流 2A | 25 | 个 |
| 5 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 13 | 把 |
| 6 | 磁力锁支架(L型) | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； 产品尺寸：28.5mm×47mm×250mm（高×宽×长）； 毛重：0.22kg | 21 | 套 |
| 7 | 人脸采集器 | 1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，对角视场角127.6°，为用户带来高清视频体验，广泛应用于金融、教育等行业。 1080P全高清 支持1080P高清，最大可提供1080@30fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率. 超广角 对角线视场角最大可达127.6° USB 2.0 全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体。 音频 内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达3米，让你的语音完美呈现。 低照度 星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上。 轻松安装 标配立式支架，安装简便，稳定可靠。 | 1 | 台 |
| 8 | 发卡器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品款式：发卡器； 发卡类型：IC卡(Mifare卡)； 供电方式：DC 5V 0.5A； 产品尺寸：105mm×75mm×20mm（高×宽×厚）； 工作环境：室内 | 1 | 台 |
| 9 | IC卡 | LOGO由甲方提供 | 1000 | 张 |
| 10 | 底盒 | 86型 | 36 | 个 |
| 11 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 800 | 米 |
| 12 | 信号线 | RVV4*1.0 | 800 | 米 |
| 13 | 信号线 | RVV2*0.5 | 100 | 米 |
| 网络管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板 | 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 适用A款语音和数据模块 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ | 64 | 个 |
| 2 | 双口网络面板 | 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 适用A款语音和数据模块 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ | 271 | 个 |
| 3 | 双口网络地插 | 1、名称:双口网络插座-地插 2、安装方式:地面安装 | 5 | 套 |
| 4 | 网络模块 | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。 接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 频率范围：0～250MHz； 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ； 接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ； 插入损耗： 0.4dB@250MHz； 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； RJ45拔插次数：≥750次； IDC端子端接次数：≥250次； 产品材质：金针（磷青铜镀金50μm）），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）； 使用温度：-40～+70℃； 湿度： 85%（温度85℃±3℃）； | 616 | 个 |
| 5 | 底盒 | 86型 | 335 | 个 |
| 6 | 无线AP | 支持IEEE802.3af/at POE供电，支持DC电源供电; 单台AP最大接入数≥256 内置矩阵式智能天线 最大接入速率≥3000M； 2.4G ≥20dBm、5.8G ≥20dBm 支持IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 、IEEE802.11ac、IEEE802.11ax 支持胖瘦自动切换，无需手动配置； 支持本地转发、集中转发；支持信号功率调整；SSID数≥16个；支持SSID用户的隔离；支持接入用户数限制；支持无线状态的查询（射频状态、SSID状态）；支持二层无缝漫游；支持基于VLAN的SSID 支持免认证、密钥认证、微信认证、短信认证、一键认证、Radius认证、内置账号认证、计费认证； 支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种加密方式； 为保障业务快速上线及后期管理维护，应支持通过手机扫描无线AP二维码实现安装点位备注及IP地址修改； 支持AC集中管理； 支持云端管理 | 10 | 台 |
| 7 | AC控制器 | 1、固化接口：千兆电口≥5个（WAN≥4，LAN≥1），支持弹性切换;USB接口≥1个，Console管理口≥1个； 2、最大支持管理AP数量≥128台，本项目实配：38台；支持同时在线用户数≥500人；最大带宽≥600M； 3、支持路由模式；支持（动态、静态、反向地址转换）NAT模式； 4、支持主备模式；支持线路侦测功能；支持NAT地址转换功能支持DHCP Client、DHCP Server；支持PPPoE client PPPoE Server；支持PPTP、L2TP、IPSec VPN；支持NTP网络时钟同步协议； 5、支持静态路由；支持策略路由；支持单臂路由；支持基于IP、MAC及网段的流量控制；支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； 6、一键智能流控，支持基于七层协议智能流控和应用分流； 7、★支持认证营销功能：支持微信/微信连WIFI、密钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送；（需提供官网功能截图证明） | 1 | 台 |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 | 符合T568A和T568B线序 结构：8P8C 金片：三叉铜合金表面镀金 塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S 工作温度：-10℃～+60℃ | 15 | 盒 |
| 9 | 24口交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1； 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 4、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 5、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 6、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； 7、★支持通过手机下发IP、VLAN等功能；（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 28 | 台 |
| 10 | 核心交换机 | 1、千兆电口≥24个，固化万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持QinQ；支持STP、RSTP、MSTP；支持IGMP Snooping；支持工业级环网协议ERPS； 4、支持静态路由；动态路由RIP、OSPF、BGP；支持DHCP Server，DHCP Relay；支持VRRP冗余协议；支持Qos；支持DHCP Snooping； 5、支持ACL；支持端口隔离；支持对对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 6、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理 7、支持设备和网络运行异常时产生告警日志的功能，当监测到 CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志； 8、★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、品牌、MAC、型号、端口位置、流量信息（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 2 | 台 |
| 11 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个； 2、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明并加盖供应商公章）； | 1 | 台 |
| 12 | 路由器 | 1、固化接口：6个2.5G以太网电口（WAN/LAN可弹性切换，支持弹性切换;USB接口≥1个，Console管理口≥1个； 2、最大支持管理AP数量≥256台，本项目实配：38台；支持同时在线用户数≥1000人；最大带宽≥1500M； 3、支持路由模式；支持（动态、静态、反向地址转换）NAT模式； 4、支持主备模式；支持线路侦测功能；支持NAT地址转换功能支持DHCP Client、DHCP Server；支持PPPoE client PPPoE Server；支持PPTP、L2TP、IPSec VPN；支持NTP网络时钟同步协议； 5、支持静态路由；支持策略路由；支持单臂路由；支持基于IP、MAC及网段的流量控制；支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； 6、一键智能流控，支持基于七层协议智能流控和应用分流； 7、★支持认证营销功能：支持微信/微信连WIFI、密钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送；（需提供官网功能截图证明并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 13 | 配线架 | 规格：一体式R45配线架 铁板：铁架，喷塑，黑色 屏蔽层： 铁板，喷塑，黑色 IDC打线端子：磷青铜镀镍 塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 镀金层厚度：50μm 频率范围：0～250MHz 抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 | 41 | 个 |
| 14 | 跳线 | 水晶头压接簧片50μinch整体镀金，确保性能优异； 采用7×0.18mm多股交合线电缆，跳线柔韧性好； 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接； | 984 | 根 |
| 15 | 光模块 | 单模10km/1310nm，LC接口 | 4 | 对 |
| 16 | 光纤跳线 | 1.5米 LC-LC光纤跳线 | 4 | 根 |
| 17 | 光纤 | 12芯单模铠装光纤 | 200 | 米 |
| 18 | 光纤配线架 | 12芯机架式 | 2 | 个 |
| 19 | 尾纤 | 单模跳钎3M | 24 | 根 |
| 20 | 耦合器 | LC耦合器 | 24 | 个 |
| 21 | 六类网线 | 标准：YD/T 1019-2013; 芯数: 4*2；导体直径：0.57±0.05mm；外护套材质：PVC(灰色)；外径：6.3±0.2mm； 特性阻抗：100±15Ω 最小互电容：51pf/m 直流电阻：≤9.3Ω/100m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡 ：2% | 35000 | 米 |
| 22 | 光纤熔接 |  | 24 | 芯 |
| 智能门锁及能耗采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门锁 | 1、联网方式：BLE 2、供电方式：5号碱性电池。 3、工作周期：≥8个月。 4、开门方式：刷卡/密码/机械钥匙 5、材质：门锁外壳为锌铁合金板。 6、存储容量：总密码容量不小于100组密码；卡片1000，锁内存储记录≥250条。 7、欠压告警：电量不足时，门锁有提示电量低，并且上传到管理平台；低电报警后要求开关门次数不少于50次，提供应急Type-C接口作为应急电源开门。 8、告警信息：密码连续错误、低电状态、门锁离线、外门锁防撬报警等异常状态可本地或远程报警。 9、OTA升级：设备支持OTA远程升级功能，升级结束不影响已下发密码使用，并且可以无感新增新功能。 10、虚位密码功能：支持虚位密码功能。 11、远程时效密码：支持远程发放在线/离线时效密码，时效密码有效期限可达1年。 12、远程密码的管理：支持远程对密码的冻结、删除管理工作。 13、一次性密码：支持一次性临时密码，使用1次立即失效。 14、离线密码：支持无网络环境下的密码下发和管理，支持无网络环境下的时效密码，支持无网络环境下的动态密码（临时密码，时间精确到小时）。 15、开门记录实时查询：可以远程查询门锁的开门记录； 17、设备断电后，密码等数据不丢失，再次通电后可继续使用。 18、门锁时间应自动校准时间。 19、机械开锁部分采用B级及以上高安全性锁芯。 ★20、具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告并加盖供应商公章（检测依据：GA-374-2019 )； ★21、对应软件平台具备中华人民共和国信息系统安全等级保护3级证明并加盖供应商公章。 | 261 | 把 |
| 2 | 门锁远程制卡器 | 通讯协议：ISO14443 TypeA/B，ISO7816 支持卡类型:支持符合ISO14443 TypeA/B标准的CPU卡、IC卡;支持符合ISO7816标准PSAM卡 重量：99g 供电方式：USB供电，5V 500mA 通讯接口：USB 2.0 指示灯：读卡灯/电源灯 蜂鸣器：支持 工作频率：13.56MHz 工作温度：0℃～+50℃ | 1 | 台 |
| 3 | 智能有线冷水表 | 1.智能水表功能： （1）支持远程/本地实时查看用水量读数 （2）读数精确（冷水表精确到1.0吨） （3）数据传输加密，确保通讯安全 （4）历史用水量数据永不丢失（离线本地储存至少30天、在线自动上传到云端） （5）设备异常系统通知（水表离线提醒、通讯异常提醒等） ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 连接方式： 螺纹连接 通讯接口：与水表数据管理器MBUS通讯 安装方式：卧式 远程抄表：冷水表精确到1.0吨，热水表精确到0.1吨 供电方式： M-BUS供电 | 261 | 台 |
| 4 | 智能有线热水表 | 1.智能水表功能： （1）支持远程/本地实时查看用水量读数 （2）读数精确（冷水表精确到1.0吨） （3）数据传输加密，确保通讯安全 （4）历史用水量数据永不丢失（离线本地储存至少30天、在线自动上传到云端） （5）设备异常系统通知（水表离线提醒、通讯异常提醒等） ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 连接方式： 螺纹连接 通讯接口：与水表数据管理器MBUS通讯 安装方式：卧式 远程抄表：冷水表精确到1.0吨，热水表精确到0.1吨 供电方式： M-BUS供电 | 261 | 台 |
| 5 | 水表采集器 | MBUS转zigbee型水表采集器；1个采集器可连接128个有线式水表； | 4 | 台 |
| 6 | 智能有线电表（费控） | 1.智能电表功能： （1）远程抄表：支持远程实时查阅电量读数； （2）本地查阅：支持通过本地电表显示屏查阅电量读数； （3）费控功能：支持租客欠缴电费时，可以远程自动断电。补交电费后可远程恢复； （4）电量统计：支持任意时间段电量统计，电表离线后，本地可存储30天历史电量数据； （5）预警功能：支持最大功率设置，可实现超功率自动跳闸功能。电表离线、通信异常等设备故障自动上报； （6）安全保障：超负荷自动断电保护，火线和零线接线口阻隔防短路设计，设备异常实时通知 （7）记忆功能：当供电线路停电时，剩余电量或剩余金额以及其他需要保护的信息不丢失。 （8）控制功能： 实现用户先买电后用电的功能，当单相智能电表内剩余电量（金额）为零或双方约定的允许赊欠电量（金额）时，可发出断电信号控制负荷开关自动切断，在单相智能电表输入新购电量（金额）后能自动恢复（必要时，也可辅以手工恢复）； （9）迭加功能：输入单相智能电表的本次购电量或购电金额与电度表内的剩余电量或剩余金额应能迭加。 ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 （1）通讯方式：有线485与采集器通讯 （2）执行标准：GB/T17215.321-2008，DL/T 645-2007 （3）额定参数：220V，50Hz，5~60A （4）正常/极限工作电压：0.8-1.2额定电压/0.7-1.3额定电压 （5）功耗：≤1.0W （6）一进一出，实现一个电表对应一个房间一个回路，准确度1.0级； | 261 | 台 |
| 7 | 智能有线电表（费控） | 1.智能电表功能： （1）远程抄表：支持远程实时查阅电量读数； （2）本地查阅：支持通过本地电表显示屏查阅电量读数； （3）费控功能：支持租客欠缴电费时，可以远程自动断电。补交电费后可远程恢复； （4）电量统计：支持任意时间段电量统计，电表离线后，本地可存储30天历史电量数据； （5）预警功能：支持最大功率设置，可实现超功率自动跳闸功能。电表离线、通信异常等设备故障自动上报； （6）安全保障：超负荷自动断电保护，火线和零线接线口阻隔防短路设计，设备异常实时通知 （7）记忆功能：当供电线路停电时，剩余电量或剩余金额以及其他需要保护的信息不丢失。 （8）控制功能： 实现用户先买电后用电的功能，当单相智能电表内剩余电量（金额）为零或双方约定的允许赊欠电量（金额）时，可发出断电信号控制负荷开关自动切断，在单相智能电表输入新购电量（金额）后能自动恢复（必要时，也可辅以手工恢复）； （9）迭加功能：输入单相智能电表的本次购电量或购电金额与电度表内的剩余电量或剩余金额应能迭加。 ★2.认证：根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，必须要有本产品的CPA证书并加盖供应商公章 3.性能参数 （1）通讯方式：有线485与采集器通讯 （2）执行标准：GB/T17215.321-2008，DL/T 645-2007 （3）额定参数：220V，50Hz，5~60A （4）正常/极限工作电压：0.8-1.2额定电压/0.7-1.3额定电压 （5）功耗：≤1.0W （6）一进一出，实现一个电表对应一个房间一个回路，准确度1.0级； | 12 | 台 |
| 8 | 智能门锁网关 | 蓝牙物联网关；支持智能门锁；本地智能中心，在本地实现多种智能设备的互联逻辑;联网控制中心，通过有线方式接入至Internet，将设备数据上报至云端并接受云端控制指令 | 36 | 台 |
| 9 | 智能电表网关 | Zigbee物联网关；支持智能电表；本地智能中心，在本地实现多种智能设备的互联逻辑;联网控制中心，通过有线方式接入至Internet，将设备数据上报至云端并接受云端控制指令 | 12 | 台 |
| 10 | 平台软件 | 1、支持水表、电表及门锁管理 ★2、与运营方系统无缝对接并出具无缝对接承诺函（格式自拟并加盖供应商公章）。 ★3、对应软件平台具备中华人民共和国信息系统安全等级保护3级证明并加盖供应商公章。 | 1 | 套 |
| 11 | 单口网络面板 | 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 适用A款语音和数据模块 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ | 48 | 个 |
| 12 | 网络模块 | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。 接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 频率范围：0～250MHz； 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ； 接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ； 插入损耗： 0.4dB@250MHz； 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； RJ45拔插次数：≥750次； IDC端子端接次数：≥250次； 产品材质：金针（磷青铜镀金50μm）），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）； 使用温度：-40～+70℃； 湿度： 85%（温度85℃±3℃）； | 48 | 个 |
| 13 | 底盒 | 86型 | 48 | 个 |
| 14 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 960 | 米 |
| 15 | 信号线 | RVVP2*0.75 | 2000 | 米 |
| 控制中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600，全钢防静电地板（含接地铜排及接地线等） | 29 | ㎡ |
| 2 | 46寸拼接屏 | 1、名称:46寸拼接屏 2、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 含调试 | 4 | 台 |
| 3 | 视频解码器 | 支持4路HDMI信号输出接口 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1U机箱，美观大方 | 1 | 台 |
| 4 | 操作台 | 双联操作台 | 1 | 套 |
| 5 | 管理计算机 | 联想扬天M4000Q | 2 | 台 |
| 6 | 显示屏 | 小米Redmi显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 工作手机 | 小米 Redmi Turbo 3 | 1 | 台 |
| 8 | 打印机 | 惠普彩色一体机，带黑彩墨盒2套 | 2 | 台 |
| 9 | 电视机 | 85寸4K含壁挂支架 | 2 | 台 |
| 10 | 电视机 | 98寸4K含壁挂支架 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 12U机柜 | 10 | 台 |
| 12 | 机柜 | 42U机柜 | 2 | 台 |
| 13 | PDU | 机柜专用插座8位防雷机房电源 | 12 | 个 |
| 14 | 剔槽、修补 |  | 1 | 项 |
| 室外视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 欠压/过压检测功能检验:样机采用DC12V供电时,当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 59 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； | 59 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备支持单独对算法模型文件进行升级 样机可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级 可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 12 | 块 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；POE供电功率≥370W 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 4、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 5、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 6、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； 7、★支持通过手机下发IP、VLAN等功能；（提供由国家认可带CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）； | 6 | 台 |
| 6 | 监控立杆 | 2.材质:黑色，3.5米（114-76-2mm 304哑光材质） 4.附件:含横臂上安装法兰及相关辅件；含原厂定制地笼（混凝土浇筑，强度等级不低于C25）；含避雷装置和接地装置 | 26 | 套 |
| 7 | 防雷器 | 信号部分均采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰。 通流容量大，响应速度快，损耗低。 节能、环保，残压低，使用寿命长。 集成化组合、体积小，接线简易，安装方便，实用性强。 | 59 | 台 |
| 8 | 室外汇聚箱 | 1.名称:室外防水箱 2.尺寸:600*800*450 3.安装方式:水泥基础上安装 4.安装、相关固定件连接、接地 | 6 | 套 |
| 9 | 弱电井 | 1、弱电管道井，500*500，详见平面图 2、满足图纸设计及相关规范要求 | 16 | 套 |
| 10 | 超五类水晶头 | ·超过 TIA/EIA-568-B.2的 超五类标准 ·NEXT值超过超五类线缆标准 ·进口日本PC料保证弹片弹性持久 ·符合FCC的标准 ·采用符合UL 额定热熔94V-0的材质 ·端子：聚碳酸脂 ·引线与RJ45头间可承受的弯曲力°较强 ·适用22-26AWG单芯线或多股线 ·针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金 ·耐插拔次数≧750次 | 3 | 盒 |
| 11 | 超五类网线 | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内水平布线使用。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:蓝色PVC； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m | 5000 | 米 |

注：

①以上设备为本次采购需采购及安装的设备。

②以上需要提供检测报告或截图或证明材料的条款不符合要求的，视为未实质性响应招标文件条款，作无效响应处理。

③上述设备报价时已包含设备费及相关线、管等辅材费、施工安装费、维护维保期产生的维保费用等为完成本项目所发生的一切费用。

④投标人供货时所选择品牌、型号、参数必须满足现有智能化系统的兼容性，并经采购人确认后方可安装，否则采购人有权单方面取消合同，由此产生的一切损失，由投标人承担。

⑤ 新陈桥人家园A、B栋为保租房，该保租房的平台管理系统为广州窝趣公司运营管理，本次采购的智能门锁须确保能与该管理系统连接，若供应商中标后提供的实际产品未能响应以上条件的，采购人上报上级监管部门，该企业进入企业失信黑名单，同时提供的所有产品不予退还，履约保证金不予退还，合同金额不再支付。

二、工作要求

1、对智能化系统的采购及安装、维修、优化、保修、回访等维护维保流程。具体完成期限为：①合同签订生效后接到甲方供货安装通知之日起   日历天内完成本项目所有供货、安装、调试并通过验收交付使用，具体开工时间以采购人的书面指令为准，②自验收合格之日起对本次招标范围内的智能化设备承诺为期     年的免费维护维保。

2、保修期内乙方配备1名及以上技术人员提供   年×365天×24小时保障服务，手机随时处于待命状态，接到故障或报修后需立即做出响应。若乙方指定技术人员因特殊原因离职或更换电话，及时通知甲方，维修技术人员需要提供具体名单和联系电话。

3、保修期内，一旦甲方遇有重大活动，乙方必须按照业主的要求做好系统的运行保障工作。

4、报修服务分为一般故障报修和重大故障（或紧急故障）报修

一般故障报修响应：接报后2小时内技术人员到现场，4小时时间内解决，如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

重大故障（或紧急故障）报修响应：接报后2小时内技术人员到现场，24小时内解决。24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。

紧急故障报修包括如下情况：

1） 视频安防监控系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），严重影响公共安全；

法定节假日期间实行区域值班制度，以保证能够接报有响应，突发事件能处理。对现场技术人员无法独立解决的故障，维修单位需指派专业工程师或厂家技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作，系统性的大范围整改不属于报修服务范围。

乙方供货时所选择品牌、型号、参数必须满足现有智能化系统的兼容性，并经甲方确认后方可安装，否则甲方有权单方面取消合同，由此产生的一切损失，由乙方承担。

四、履约保证金

1、本项目履约保证金为中标价的10%，共计       元，履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。

2、不予退还履约保证金的情形： 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

3、退还履约保证金条件：乙方在所有设备安装完毕并验收合格且无重大违约责任后，由甲方凭乙方提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金。

五、合同金额：

本项目合同总金额：人民币（大写）              ，（小写）         元。

六、支付方式：

合同签订后，甲方支付合同价的30%；所有工作完成，经甲方验收合格后付至合同价的60%，提交完整的审计资料并经审计结束后付至审定价的100%。付款前乙方需先向甲方提供13%的增值税发票，否则甲方有权不予付款。

七、甲乙双方责任

（1）甲方责任

1.负责接通施工现场的施工用电源，满足施工用电。

2.指定专人配合乙方工作，并为施工提供必要的条件及必要的辅助工作。

（2）乙方责任

1.负责对崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋智能化设备采购及安装、维修、维护，确保设备运行正常。

2.对施工产生的垃圾，乙方必须及时进行清扫处理，保证施工现场的卫生整洁、干净。

施工用水电费由乙方自行承担。

八、违约责任：

1．除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2. 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的LPR计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5. 如果出现本项目采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能在合同约定维修期限内修复，甲方将按1500.00元/次对延期进行处罚，该费用在下次付款时进行扣除。如延迟修复给甲方造成其他损失的，乙方应当赔偿全部损失。

7.由于特殊情况（非乙方原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，甲方应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

九、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

4.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十、合同争议：

本合同执行过程中若有争议，双方应本着互相谅解的原则，友好协商解决，如协商不能解决则应提交甲方所在地人民法院起诉。

十一、其它事项：

1．本合同一式  伍  份，甲乙双方各执各 贰 份，崇川区数据局一份。甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效。所属附件与本合同具有同等法律效力。

2．本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效，属于本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3．其它未尽事宜，双方协商解决。

4．补充条款：

甲方：                                            乙方：

经办人：                                          经办人：

日期：                                            日期：

联系电话：                                        联系电话：

- 地址：                                            地址：

甲方：

经办人：

日期：

联系电话：

地址：

- 注：本合同样本中的条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、中标供应商响应文件的实质性内容相背离。

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→招标和采购→下载中心→质疑函”下载。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

现场勘察承诺函

- （采购人）    ：

- 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 投标供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。