南通市永昌路大桥结构健康监测项目

招 标 文 件

招   标   人:南通市崇川区城市工程建设管理中心

招标代理机构:南通新江海建设项目管理咨询有限公司

日        期： 2024 年 11 月 4 日

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通市永昌路大桥结构健康监测项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 永昌路 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 主桥上部结构为下承式系杆拱钢桥，跨径为76m |
| 4 | 1.1 | 资金来源 | 城建资金 |
| 5 | 1.1 | 招标范围 | 对南通市永昌路大桥开展结构健康监测技术服务，工作内容包含软硬件系统安装调试及运维工作。监测内容包括温湿度、竖向挠度、拱顶偏位、关键截面应变（温度）、吊杆索力、结构振动、视频抓拍等，具体监测内容根据深化设计方案评审确定；同时，在维护期内负责软硬件系统正常运行，并根据招标人要求，将数据对接至相关业务平台。具体详见第三章项目需求。 |
| 6 | 1.1 | 服务周期要求 | 合同签订后立即布置监测设备，并负责接入南通市市政设施管理处平台（南通生命线系统），2年健康监测（系统运维和数据分析）服务（含5年电、网维护及费用），软硬件质保5年。 |
| 7 | 1.2 | 质量要求 | 符合相关标准和要求 |
| 8 | 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 16 | 工程报价方式 | 固定总价报价 |
| 11 | 16 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为人民币60万元，投标报价超出招标人设定的招标控制价的，作否决投标处理。 |
| 12 | 12 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 13.1 | 投标保证金 | 人民币 壹万元整（递交方式：银行汇票或保函或保险等形式，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封。具体要求详见“二、投标须知”第13条） |
| 14 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 15 | 5.2 | 提交疑问材料时间及方式 | 在2024年11月8日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（49963200@qq.com）。 |
| 19 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 20 | 21 | 投标文件递交地点及截止时间 | 收件人：南通新江海建设项目管理咨询有限公司 截止时间：2024年11月25日14时30分（北京时间） 地 点：南通市崇川区城市工程建设管理中心404会议室（城港路56号3号楼） |
| 21 | 24 | 开 标 | 开标时间：2024年11月25日14时30分（北京时间） 地 点：南通市崇川区城市工程建设管理中心404会议室（城港路56号3号楼） |
| 23 | 36 | 履约保证金 | 金额：合同价的10%； 递交方式：银行转账或银行保函等方式 递交时间：签发中标通知书后30日内汇入招标人指定账户，否则没收投标保证金；签发中标通知书后30日内未缴纳履约保证金的，视作放弃中标。 |
| 24 |  | 招标人 | 名称：南通市崇川区城市工程建设管理中心 地址：城港路56号 联系人：石安琪 电话：0513-85609614 |
| 25 |  | 招标代理人 | 单位名称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司 地 址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼 联 系 人：于文艳 联系电话：18012880301 邮箱：49963200@qq.com |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1、工程概况

1.1本投标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第6项。

1.2招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规、部门规章以及地方政府有关规定，上述项目已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定桩基检测单位。

2、投标人资格要求

2.1.投标人应为在中国境内合法注册的独立企业或事业法人，具有企业法人营业执照或事业单位法人证书；

2.2投标人具有省级及以上行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质证书；

2.3投标人具有省级及以上计量行政主管部门颁发的有效的计量认证证书(检验检测机构资质认定证书CMA或资质认定计量认证证书 CMA)；

2.4项目负责人资质要求：投标人拟投入的项目负责人具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书。

2.5拟派项目负责人必须为投标单位正式员工，须提供项目负责人有效劳动合同、投标单位为其拟派项目负责人缴纳的2024年7月至2024年9月任意1个月的社会保险缴费记录或有效证明；

2.6本次招标不接受联合体投标。

3.投标费用

3.1投标人应承担投标文件编制、递交及参加本招标活动等所涉及的一切费用，专家评审费由中标单位支付。

3.2招标文件300元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。无论是否中标，该费用不予退还。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：技术标准与规范

第五章：投标文件格式

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在2024年11月8日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（49963200@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经招标办备案后以电子文档形式在网上发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

8.投标文件应包括下列资格审查文件、商务技术标、价格标3个文件，具体包括材料如下：

8.1资格审查文件

8.1.1法定代表人身份证明；

8.1.2授权委托书(如有授权)；

8.1.3企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件；

8.1.4公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质证书复印件；

8.1.5省级及以上计量行政主管部门颁发的有效的计量认证证书(检验检测机构资质认定证书CMA或资质认定计量认证证书 CMA)复印件；

8.1.6拟拟派项目负责人简历表（格式见第五章）、资质证书复印件；

8.1.7拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（须提供项目负责人有效劳动合同、投标单位为其拟派项目负责人缴纳的2024年7月至2024年9月任意1个月的社会保险缴费记录或有效证明）；

8.1.8承诺书原件（格式详见第六章附件）。

以上证书等证明材料复印件须加盖投标单位公章。

8.2商务技术标

8.2.1企业业绩及人员配备、企业实力、监控设施设备，具体详见评标方法中要求提交的资料及内容；

8.2.2检测实施方案，具体详见评标方法中要求提交的资料及内容；

8.2.3评标办法中涉及的事项相关资料，为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

8.2.4评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

8.3商务标

8.3.1投标函；

8.3.2投标报价明细表；

9.投标文件的编制

9.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写。

9.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应统一用A4纸装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第13项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金缴纳凭证递交给招标代理查验；

①投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市崇川区财政局，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通市崇川区财政局，开户行：江苏银行南通汇丰支行，账号：50030188000003292）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动。

②投标保证金（保函或保险形式）开具对象应为南通市崇川区财政局。投标保函（保险）上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式为银行汇票或保函或保险形式（并非将保证金款打入指定账户）。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人、保函或保险开具对象等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金（指：银行汇票）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金缴纳凭证：

A.以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供汇票原件和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）或基本存款账户信息原件或复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

B.以保函或保险形式提交投标保证金的，须提供保函或保险保单原件供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

13.2对于未按本招标文件要求的金额、方式提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.3 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

13.4 中标单位的投标保证金在跟踪审计合同生效后一周内予以退还。

13.5如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：

13.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 13.5.2投标人骗取中标的；

- 13.5.3中标后未能在规定期限内与招标人签订试验检测合同。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15.投标报价

15.1投标价应包括投标人完成合同项目所有工作内容和提供完整的成果报告所需的人员费用、调查费、差旅费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、交通工具及使用费、设备及相关费用、现场勘测、交通调查相关费用、专题研究相关费用、报告评审会、会务费、取得批复所需的费用以及公司取费、出版费、研究费、管理费、利润、税金以及招标人要求的指导项目实施、培训、总结、包装、会议方案服务等与本项目相关的全部服务费用。

15.2本项目采用固定总价报价，报价包含为完成本项目全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于：2年数据分析维护费用(软硬件系统的维护、人工检查和数据维护分析评估)，5年的软硬件系统质保费用，环境温湿度监测、主梁竖向位移监测、拱顶偏位监测、主梁及主拱关键截面应变监测、主梁竖向振动加速度监测、主拱振动加速度监测、吊杆索力监测、视频抓拍监测等所有硬件投入及含软硬件安装、人工检查(包括：桥面系构造的检查、上部结构主梁的检查、支座的检查、桥墩与基础的检查等)，数据分析，与南通市市政设施管理处（南通生命线平台）的对接软硬件系统运行维护费用（5年），施工平台，桥检车和登高车使用费用，检查及管理人员费用，专家审查咨询，现场费用，交(竣)工验收，交通安全措施费(含临时交通安全设施、以及到海事、航道、交警、路政等部门办理相关手续发生的相关费用等)，交通工具及使用费，检测设备费，公司取费，法定税金，利润，系统评审等所需全部费用及与履行本合同有关的一切费用。投标人应用人民币报价。

15.3投标人在编制投标报价时应考虑到价格上涨、政策性调整等一切因素。在合同执行期间，除发包人要求的委托范围变更外，合同价格一律不予调整。

15.4除非招标文件中另有规定，投标报价应包括完成相关监控及试验检测规范、标准规定的所有工作内容，招标文件和招标人提供的资料中所要求投标人完成本项目工作及应由投标人支付的所有费用。

(五) 投标文件的密封和递交

16.投标文件的装订、密封和标志

- 16.1投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本壹份，副本肆份，并应标明“正本”或“副本”字样。技术标为暗标，不要标明正副本。

- 16.2投标文件应按资格审查文件、商务技术标、价格标分别密封，并在封袋上注明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时在封袋上还要注明工程名称及投标人名称，并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章（或签字）。

- 16.3若投标文件正副本分开密封的，须在密封袋上注明“正本”或“副本”字样。技术标为暗标，不要标明正副本。

16.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16.5投标人未按上述16.1-16.3规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16.6投标文件未按照招标文件上述要求予以装订、密封与标志的，将作为无效投标文件，退回投标人。

17.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第20项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18.投标文件的修改与撤回

18.1在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件。

18.2 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

18.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

(六) 开标、评标、定标

19.本工程评标、定标采用 综合评估法 ，具体内容详见第二章。

20.招标人按本须知前附表第21项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

21.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标。

评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

22.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

23、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

- 23.1.投标文件中，凡要求盖章、签字而未盖章、签字的，或其盖章、签字为复印件的，或投标文件正、副本数量不符合招标文件规定要求的；

- 23.2.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 23.3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为有效的；

- 23.4.投标文件载明的招标项目设计周期超过招标文件规定期限的；

- 23.5.明显不符合监控规范、技术标准要求的；

- 23.6.投标报价高于招标控制价的；

- 23.7.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 23.8.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的价款结算支付办法的；

- 23.9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 23.10.未按招标文件要求金额、方式提交投标保证金的；

- 23.11.不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）。

- 23.12.经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。

25.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标办经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(2)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

28.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在南通市崇川区人民政府网-公示公告板块公示，公布的时间为三日。

（七）授予合同

29.中标单位收到中标通知书后，应在30日内中标人凭履约保证金缴纳凭证及中标通知书与招标人签订委托合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

30.若中标人不能按本须知第29条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加本项目重新招标的投标。

# 第二章 评标办法（综合评估法）

一、评标程序

投标人资格审查→商务技术标评标→报价标评标→确定中标候选人

二、投标人资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 投标人应为在中国境内合法注册的独立企业或事业法人，具有企业法人营业执照或事业单位法人证书 | 投标人应为在中国境内合法注册的独立企业或事业法人，具有企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有省级及以上行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质证书 | 提供资质证书复印件 |
| 3 |  | 省级及以上计量行政主管部门颁发的有效的计量认证证书(检验检测机构资质认定证书CMA或资质认定计量认证证书 CMA) | 提供资质证书复印件 |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 项目负责人具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书。 | 项目负责人简历表、资质证书复印件 |
| 5 | 拟派项目负责人为投标人正式人员 | 拟派项目负责人必须为投标企业正式人员 | 须提供项目负责人有效劳动合同、投标单位为其拟派项目负责人缴纳的2024年7月至2024年9月任意1个月的社会保险缴费记录或有效证明； |
| 6 | 企业履约情况 | 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（详见第五章-承诺书）。 |
| 备注 | 资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查合格条件、“资格审查资料”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料。 |  |  |

三、商务技术标评审（满分60分）

| 评分因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（32分） | 企业 业绩 | 9分 | - 供应商于2019年11月1日（以合同签订时间为准）以来, 完成过一个系杆拱桥的结构健康监测项目的得5分； 2、每增加一个2019年11月1日（以合同签订时间为准）以来的系杆拱桥结构健康监测项目的业绩的加2分，最高得4分。 注：须提供有效合同复印件并加盖单位公章，合同中须体现项目特征，如不能体现则须同时提供原合同委托人单位出具的证明材料扫描件（证明材料中须有原合同委托人单位加盖的公章），合同原件及证明材料原件（如有）备查。 |
|  | 人员配备 | 13分 | - 拟委任的项目负责人 2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来，担任过一个系杆拱桥的结构健康监测项目的项目负责人或技术负责人的得5分;每增加一2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来的系杆拱桥的结构健康监测项目或系杆拱桥的结构健康监测系统建设项目的项目负责人业绩的加2分，最高得4分。 注：须提供有效合同复印件并加盖单位公章，合同中须体现项目特征，如不能体现则须同时提供原合同委托人单位出具的证明材料扫描件（证明材料中须有原合同委托人单位加盖的公章），合同原件及证明材料原件（如有）备查。 |
|  |  |  | 2、项目组织机构中，除项目负责人及技术负责人外，匹配有2名试验检测工程师（桥梁专业）、1名软件工程师(具有计算机技术与软件专业技术资格高级或以上证书) 、1名安全员（具有《安全生产考核合格证书》或注册安全工程师证），以上人员有1名得1分，配备完整得4分。 注：1、项目拟投入人员应均为本单位正式职工，投标单位为其拟投入人员缴纳的2024年7月至2024年9月任意1个月的社会保险缴费记录或有效证明； 2、上述人员须一人一证且不得兼任，即一人同时具有多证时按一证计算。 |
|  | 企业 实力 | 3分 | 供应商具备质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系；每具有一个证书得1分，最多得3分。 |
|  | 监测设施设备 | 7分 | 对拟投入设备的种类，技术参数，数量，安全性和适应性的特点进行评分，设备明细及参数表，详见第三章“项目需求”，投标须提供相应设备产品说明书等相关佐证材料。 拟投入设备种类齐全、设备参数明显优于招标文件要求得7分；拟投入设备种类、参数、数量等基本满足招标文件要求得5分；拟投入设备种类、参数、数量等与招标文件要求不符得2分；未提供此项不得分。 |
| 检测实施方案 （28分） | 监测的程序及方法 | 10分 | 根据投标人监测工作的程序、监测的内容、方法、监测频率监测手段、监测数据分析报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评审。投标人采用监测的程序及方法科学合理、可行性高，监测手段针对性强，监测数据分析可靠性高，得10分；监测的程序及方法科学、合理、可行性一般，监测手段针对性一般，监测数据分析可靠性一般，得7分；监测的程序及方法科学、合理、可行性较差，监测手段针对性较差，监测数据分析可靠性较差，得4分；未提供此项不得分。 |
|  | 监测系统实施及运维方案 | 10分 | 根据投标人系统实施的监测工作服务目标、保证监测精度的技术措施、监测进度计划及保证监测进度的措施、监测工作质量保证措施、安全生产管理措施，系统后期的运营维护等方面进行评审。 监测实施及运维方案详细、全面、科学、合理、可行性高得10分；监测实施及运维方案较全面、较科学、可行较高得7分；监测实施及运维方案有缺失、可行性较差、需要较大改动可用于项目实施及运维工作得3分；未提供此项不得分。 |
|  | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 8分 | 投标人对项目建设的重点难点的分析是否准确、采取的相应措施是否有效等方面进行评审。投标人对项目重点和难点分析透彻、准确，采用相应措施科学、合理、有效得8分；对项目重点和难点分析较深入、较准确，采用的对策措施较合理得5分；对项目重点和难点分析不明确，采用的对策措施不太合理，需进行较大改动完善得2分；未提供此项不得分。 |

评委依据招标文件载明的标准进行评分，各投标人商务技术标的最终得分为所有评委评分的算术平均值，平均值计算保留小数点后两位，小数点第三位“四舍五入”。

四、投标报价评审（40分）

1)报价评审共设两种方法，由招标人代表在开标时现场抽取确定，相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。

2)评分标准

（1）确定有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

本项目招标控制价为人民币60万元。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（2）确定评标基准价

①：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4价时，则次低报价作为投标平均价A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人代表抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

②：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）；最高投标限价为B，则:

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2 的取值为90%；Q1、K1 值在开标时由投标人代表抽取确定。

4）投标报价得分计算

投标人的投标报价与评标基准价相等的得40分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.2分，下浮1%扣0.1分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)

注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

五、确定中标候选人及中标价

总得分=商务技术标得分+价格标得分，得分均保留两位小数。

评标委员会按照各投标人的总得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。若总得分有相同时，则按下列办法确定：

1、若商务技术标得分不同，则商务技术标得分高者优先中标；

2、若商务技术标得分也相同，则采取招标人代表现场抽签的方式确定。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

第三章  项目需求

一、项目名称：南通市永昌路大桥结构健康监测项目

二、招标范围和内容

1、招标范围：包括对南通市永昌路大桥结构健康监测项目的系统集成及技术服务；

2、招标内容：对南通市永昌路大桥开展结构健康监测技术服务，工作内容包含软硬件系统安装调试及运维工作。监测内容包括温湿度、竖向挠度、拱顶偏位、关键截面应变（温度）、吊杆索力、结构振动、视频抓拍等，具体监测内容根据深化设计方案评审确定；同时，在维护期内负责软硬件系统正常运行，并根据招标人要求，将数据对接至相关业务平台。

主要监测设备清单

| 监测内容 |  | 监测方法 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度、湿度 | 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度计 | 个 | 1 |
|  | 主梁内温度、湿度 | 温湿度计 | 个 | 1 |
| 位移 | 主梁竖向位移 | 图像法动位移监测仪 | 台 | 1 |
|  |  | 靶标（含基准靶） | 个 | 4 |
|  | 拱顶偏位 | 高精度双轴倾角仪 | 个 | 1 |
| 应变（温度） | 主梁关键截面应变 | 振弦式应变传感器 | 个 | 12 |
|  | 主拱关键截面应变 | 振弦式应变传感器 | 个 | 4 |
| 索力 | 吊杆索力 | 压电式加速度传感器 | 个 | 6 |
| 振动 | 主梁竖向振动加速度 | 低频加速度传感器 | 个 | 3 |
|  | 主拱振动加速度 | 低频加速度传感器 | 个 | 2 |
| 视频抓拍 | 特殊事件抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 36 |
| 备注：主要传感设备详见本表，其他一切辅材由供应商根据实际需求自行配备。 |  |  |  |  |

主要监测设备性能一览表

| 序号 | 传感器类型 | 参考品牌 | 量程/测距 | 精度/分辨率 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 上海搜博 南京英格玛 恒歌 | 1.湿度量程：0~100%RH； 2.温度量程：-30°C~80°C； | 1.湿度精度：±2% RH； 2.温度精度：±0.3℃； | ≥1/600Hz |
| 2 | 低频加速度传感器 | 江苏东华 江苏联能 浙江博远 | 0~20m/s² | 2.5V/g | 0.25~50Hz |
| 3 | 图像法动位移监测仪 | 西安联创 西安敏文 上海同禾 | 100m | 0.2 mm | ≥10Hz |
| 4 | 高精度双轴倾角仪 | 北微传感 北京基康 航天长城 | ±60° | 0.001° | 1/100~10Hz |
| 5 | 振弦式应变传感器 | 北京基康 上海隼星 长沙金码 | ±1500 uε | 1 uε | ≥1/600Hz |
| 6 | 压电式加速度传感器 | 江苏东华 江苏联能 浙江博远 | ±2g | 100mV/m∙s2 | 0.25Hz~100Hz |
| 7 | 高清摄像机 | 海康威视 浙江大华 乔安 | 1. 800万像素，具备夜视功能；2.内置SD卡，存储不少于14天视频。 |  | 触发式 联动抓拍 |

备注：清单中列出品牌均为参考品牌,不作为指定品牌,供应商可以自行选择其它不低于参考品牌的其他产品,但应附相关说明。

三、服务期限、质量目标及安全目标：

1、服务期限：合同签订后立即布置监测设备，并负责接入南通市市政设施管理处平台（南通生命线系统），2年健康监测（系统运维和数据分析）服务（含5年电、网维护），软硬件质保5年。

2、质量目标：符合相关标准和要求。

3、安全目标：无安全生产事故。

四、技术要求

4.1 测点布置

本桥按照监测内容分为环境温湿度监测、主梁竖向位移监测、拱顶偏位监测、应变（温度）监测、吊杆索力监测、结构振动监测和视频抓拍监测共七类。

（1）环境温湿度监测

拟使用温湿度计获取桥梁服役环境的实时温湿度数据，于永昌路大桥桥面跨中桥面分隔带中立杆布置1处环境温湿度测点，于主桥跨中钢箱梁内布置1处环境温湿度测点。全桥共布置2处环境温湿度测点。

（a）立面图

（b）断面图

环境温湿度监测测点示意图（单位：cm）

（2）主梁竖向位移监测

拟使用图像法动位移监测仪及配套靶标获取桥梁实时竖向位移特征数据，于永昌路大桥小桩号墩顶布设1台图像法动位移监测仪，于四分点截面（车辆荷载作用下竖向挠度最大特征截面）各布设1处目标靶，并于大桩号墩顶布设1处基准靶，全桥共布设4处靶标。

（a）立面图

（b）图像法动位移监测仪布设断面图

（c）靶标布设断面图

竖向位移监测测点示意图（单位：cm）

（3）拱顶偏位监测

拟使用高精度双轴倾角仪获取主拱实时偏位数据，于永昌路大桥主拱顶布置1处拱顶偏位测点。

（a）立面图

（b）断面图

拱顶偏位监测测点示意图（单位：cm）

（4）关键截面应变（温度）监测

拟采用振弦式应变传感器获取永昌路大桥主拱实时应变情况，于永昌路大桥主梁四分点截面的主梁顶部负弯矩截面和纵横钢板交接截面（轮载位置）布设应变传感器，每个截面布设4处，全桥共布设12处；于永昌路大桥主拱两肢的中点截面布设应变传感器，应变传感器应跨焊缝布置，每个截面在主拱上下表面各布设1处，全桥共布设4处。

（a）立面图

（b）断面图

关键截面应变（温度）监测测点示意图（单位：cm）

（5）吊杆索力监测

拟采用压电加速度传感器（振动法）进行吊杆索力的监测，于永昌路大桥左右侧四分点处3#、7#和10#索各布设1处吊杆索力测点，全桥共布设6处。

（a）立面图

（b）断面图

吊杆索力监测测点示意图（单位：cm）

（6）结构振动监测

拟采用低频加速度传感器获取结构振动数据，于永昌路大桥主梁四分点处各布设1处主梁竖向振动加速度测点；主拱两肢中点处各布设1处主拱振动加速度测点；全桥共布设5处。

（a）立面图

（b）断面图

结构振动监测测点示意图（单位：cm）

（7）视频抓拍监测

拟使用高清摄像机获取桥面实时图像信息，于永昌路大桥主桥桥面布设1处特殊事件抓拍测点，全桥共布置1处；

（a）立面图

（b）断面图

视频抓拍监测测点示意图（单位：cm）

4.2主要传感设备采购需求

主要传感设备采购需求如下表所示。

主要监测设备性能一览表

| 序号 | 传感器类型 | 参考品牌 | 量程/测距 | 精度/分辨率 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 上海搜博 南京英格玛 恒歌 | 1.湿度量程：0~100%RH； 2.温度量程：-30°C~80°C； | 1.湿度精度：±2% RH； 2.温度精度：±0.3℃； | ≥1/600Hz |
| 2 | 低频加速度传感器 | 江苏东华 江苏联能 浙江博远 | 0~20m/s² | 2.5V/g | 0.25~50Hz |
| 3 | 图像法动位移监测仪 | 西安联创 西安敏文 上海同禾 | 100m | 0.2 mm | ≥10Hz |
| 4 | 高精度双轴倾角仪 | 北微传感 北京基康 航天长城 | ±60° | 0.001° | 1/100~10Hz |
| 5 | 振弦式应变传感器 | 北京基康 上海隼星 长沙金码 | ±1500 uε | 1 uε | ≥1/600Hz |
| 6 | 压电式加速度传感器 | 江苏东华 江苏联能 浙江博远 | ±2g | 100mV/m∙s2 | 0.25Hz~100Hz |
| 7 | 高清摄像机 | 海康威视 浙江大华 乔安 | 1. 800万像素，具备夜视功能；2.内置SD卡，存储不少于14天视频。 |  | 触发式 联动抓拍 |

备注：清单中列出品牌均为参考品牌,不作为指定品牌,供应商可以自行选择其它不低于参考品牌的其他产品,但应附相关说明。

二、合同协议书格式及附件

合同协议书（格式）

委托人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

受托人：

本协议书以                     （以下简称“委托人”)为一方，与(中标人全称)  (以下简称“受托人”)为另一方共同签署。

鉴于委托人已接受受托人递交的          项目        标段投标书及澄清文件，委托受托人为该工程提供大桥施工监控服务，为明确双方在合同履行期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1、工作范围及内容：

2、下列文件应被视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

(1)在合同履行期间，委托人和监控及试验检测单位签订的补充协议(如果有)；

(2)本合同协议书及合同附件(含合同谈判中澄清文件，如果有)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录(含监控及试验检测单位在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

(5)招标文件(含补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(6)技术规范(含补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(7)报价清单；

(8)投标函附表；

(9)构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件均指适用于本合同的文件，并应被视为相互补充和互为解释的，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

- 合同总价为人民币       元整(RMB       元)。明细如下：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测服务费（含传感器、安装、硬件5年质保费和采集） |  |  |  |  |
| 1.1 | 环境温湿度监测 | 测点 | 1 |  |  |
| 1.2 | 主梁竖向位移监测 | 测点 | 3 |  |  |
| 1.3 | 拱顶偏位监测 | 测点 | 1 |  |  |
| 1.4 | 主梁关键截面应变监测 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.5 | 主拱关键截面应变监测 | 测点 | 4 |  |  |
| 1.6 | 主梁竖向振动加速度监测 | 测点 | 3 |  |  |
| 1.7 | 主拱振动加速度监测 | 测点 | 2 |  |  |
| 1.8 | 吊杆索力监测 | 测点 | 6 |  |  |
| 1.9 | 视频抓拍监测 | 测点 | 2 |  |  |
| 二 | 措施费） |  |  |  |  |
| 2.1 | 措施费（含桥检车、登高车、工程车、员工食宿、车辆燃油及其他零星等所有费用） | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 其他费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供电服务费 | 年 | 5 |  |  |
| 3.2 | 网络通信费 | 年 | 5 |  |  |
| 3.3 | 平台对接费（南通生命线平台） | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 工程保险费 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 合计金额（元） |  |  |  |  |

注：以上任务量如有变化，结算时可按照实际任务量及中标单价进行结算。

4、作为对本合同项目实施和完成的报酬，委托人在此立约：保证按合同文件规定的时间和方式向受托人支付合同价款。

5、由于委托人按本协议书第4条所述向受托人支付合同价款，受托人在此立约：保证在所有方面按合同文件的规定，承担本合同项目的实施和完成等工作。

6、本合同项目负责人     ，外业负责人     等主要管理、技术人员必须在工地现场直接指导实施大桥施工监控工作，未经委托人书面批准不得更换和离岗。

7、受托人应做好安全生产工作，进入施工现场前须按规定穿戴个人安全防护用品，安全规范操作。每次作业时须按规定布设明显警示标志，注意交通安全。如发现安全隐患，要及时报告委托人。

8、本协议书在双方法定代表人(或其授权代理人)签字、加盖公章后生效。待全部工程完工经竣工验收合格、缺陷责任期期满后失效。

9、本合同一式陆份，委托人三份，受托人三份。

委托人：南通市崇川区城市工程建设管理中心                    受托人：(盖章)

法定代表人或其授权代理人：                  法定代表人或其授权代理人：

签约日期：      年    月    日

合同通用条款

1.词语定义、适用语言和法律

1.1 词语定义

下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

(1)委托人：即本项目的招标人。是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的委托人为南通市崇川区城市工程建设管理中心。

(2)受托人：即本项目中标的桥梁监测服务单位。是指其投标书已为委托人所接受，并与委托人签订了合同书承担本项目的中标单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人，为本项目设立的专门服务机构。

(3)本工程：是指南通市永昌路大桥结构健康监测项目。

(4)合同总价：指在合同协议书中写明的、监测服务单位按合同规定实施和完成本合同工作应得到的支付价款总额。

(5)合同条件：是委托人与桥梁监测服务单位根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体工程实施的需要订立，经协商达成一致，本项目的合同条件。

(6)天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.2 本合同的书写、解释和说明的语言为汉语。

1.3 本合同适用《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等由国家、江苏省颁发的关于工程检测、咨询服务的法律、法规及相关规定。

1.4 桥梁监测工作的实施应当以相关技术规范或相关规定为依据。

1.5 如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、惯例以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

- 2. 委托人的权利与义务

2.1 中标后，委托人将向受托人免费提供与履行服务有关的资料。

2.2 委托人应按照合同的规定，向受托人提供履行检查服务所必需的工作条件，包括监测服务必须的道路交通管制方面的协助。

2.3 委托人应在合同规定的时间内，就受托人书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于受托人按约定提交的技术报告、数据成果及安全监测系统等，委托人应及时组织检查验收。

2.4 按本合同第7条向受托人支付合同价款。

2.5 委托人有对受托人派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求桥梁监测 服务单位更换。

2.6 委托人应指定一名授权代表与受托人的授权代表建立工作联系，并参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。委托人更换代表或变更其授权时，应及时通知桥梁 监测服务单位。

2.7 在服务周期内，根据本次监测情况和技术规范的规定需要对本项目桥梁进行特殊 检查，委托人将优先考虑该项目的受托人，以补充合同的方式进行约定。

- 3. 受托人的权利与义务

3.1 受托人将对本合同项下的工作全面负责，应严格遵照国家、省市对桥梁监测的有关规定开展工作，应按照技术规范要求完成合同所有工作，按时提交或移交相关通过验收的成果。

3.2 在签订合同之后，向委托人提交本项目桥梁监测工作细则和运维分析工作细则，经委托人批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为委托人检查监督和验收桥梁监测单位工作的依据。

3.3 受托人收到委托人提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现及时通知委托人。

3.4 受托人必须严格执行国家、交通运输部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展桥梁安全监测技术服务和运维分析工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

3.5 受托人按合同约定及时向委托人提供安全监测报告，并对其完整性、正确性负责，情况特殊应及时提供专题报告，报告的具体格式、内容、份数等必须符合委托人的要求。受托人必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监测服务，其具体内容在第五篇技术规范和相关服务要求规定。受托人向委托人提交的资料及成果包括4份桥梁的安全监测数据报告。

3.6 人工检查

3.6.1人工检查是指为完成本项目的桥梁定期检查(每季度一次)，人工检查服务内的费用报价不做调整。人工检查内容为：

a)桥梁定期检查

上部结构(含桥面等)：①桥面铺装、桥头搭板、排水系统、护栏等检查；②桥梁伸缩缝检查；③桥梁(梁、板、拱肋、横向联系、联接件等)裂缝检查及其他检查等。

下部结构：①支座检查；②墩台身、台帽盖梁检查；③锥坡、护坡。

b)数据整理分析及报告编制

①桥梁病害现状评估、技术状况评价对养护、维修加固工作建议；

②提供桥梁病害的图集；

③形成桥梁健康档案。

3.6.2 特殊检查服务是指双方通过签订补充协议或根据合同的规定，在正常服务之外增加的全过程检查服务。

3.6.3 受托人在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的检测单位，应充分考虑到委托人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。桥梁安监测服务单位应综合考虑到报价中，委托人对受托人的合同总价不因此而进行调整。

3.7 检查人员

3.7.1 在合同期内，未经委托人同意．不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报委托人批准，经委托人批准后，受托人必须支付委托人每人每次5万元的人员违约金。若委托人提出人员更换要求，受托人应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托人接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由受托人承担，其更换人员的资质仍应得到委托人的认可。

3.7.2 受托人派驻到项目所在地履行桥梁检查的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。

3.7.3 为了履行桥梁检查服务，受托人应在检测工作细则中指定一名授权代表与委托人的授权代表建立工作联系。

3.8 委托人不提供现场办公场所，受托人应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。受托人应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检查工作需要。如委托人认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场检查工作需要，则受托人一周内必须增加仪器设备和办公用品直至委托人满意为止。

3.9 须满足本地独立存储和共享监测数据要求，并能把监测数据同步传输整合对接到相关业务平台系统。

3.10 受托人须按照《省交通运输厅关于印发《江苏省普通国省道桥梁结构监测系统建设和运维管理办法(试行)》的通知》(苏交公路〔2023〕1 号)，确保系统对接和运维管理符合其要求。

3.11 在合同有效期间或合同专用条款规定的期限内，未经委托人的书面同意，受托人不得泄露委托人与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目受托人在服务期间及合格的检测数据交付后5年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得委托人的书面同意。

3.12 在履行合同过程中，受托人应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，委托人不另外支付。

3.13 受托人应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

3.14 受托人对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

3.15 受托人如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得委托人同意。

3.16 受托人可以按照合同规定获得委托人必要的帮助与配合。

- 4. 桥梁监测工作细则、服务期和进度安排

4.1 受托人提交的监测工作细则。

4.1.1 合同签订前，受托人应向委托人提交桥梁监测工作细则和运维分析工作细则。受托人应按照经委托人批准后的工作细则的要求，有计划、有组织的开展安全监测实施工作和运维分析工作，并受其约束。

4.1.2 委托人可以根据实际情况，书面要求受托人提供进一步的详细说明和其他内容。

4.2 服务期和工作周期

4.2.1 本工程具体服务期：双方履行完本合同所有义务，工作全面结束后，服务期满，受托人即按照本合同约定完工。

4.2.2 本项目自合同签订之日起按规定的时限内提交或移交通过验收的相关成果。

- 5. 安全措施及责任

5.1 在现场工作时，受托人应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，受托人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由受托人承担。

- 6. 保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、受托人装备险和受托人职工的(人身)事故险均由受托人投保，保险费由受托人承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，受托人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害，由受托人自行负责，委托人不予赔偿。

- 7. 合同总价与支付方式

7.1 本项目合同总价包括但不限于：

报价包含为完成本项目全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于：报价包含为完成本项目全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于：2年数据分析维护费用(软硬件系统的维护、人工检查和数据维护分析评估)，5年的软硬件系统质保费用，环境温湿度监测、主梁竖向位移监测、拱顶偏位监测、主梁及主拱关键截面应变监测、主梁竖向振动加速度监测、主拱振动加速度监测、吊杆索力监测、视频抓拍监测等所有硬件投入及含软硬件安装、人工检查(包括：桥面系构造的检查、上部结构主梁的检查、支座的检查、桥墩与基础的检查等)，数据分析，与南通市市政设施管理处（南通生命线平台）的对接软硬件系统运行维护费用（5年），施工平台，桥检车和登高车使用费用，检查及管理人员费用，专家审查咨询，现场费用，交(竣)工验收，交通安全措施费(含临时交通安全设施、以及到海事、航道、交警、路政等部门办理相关手续发生的相关费用等)，交通工具及使用费，检测设备费，公司取费，法定税金，利润，系统评审等所需全部费用及与履行本合同有关的一切费用。投标人应用人民币报价。

7.2 在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该服务费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起服务费变化，合同总价不作调整。也不因实际桥梁安全监测施工周期的延长或缩短而调整，非重大工作量调整和变更不再增加服务费。

7.3 委托人、检查单位对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。

7.4 付款方式：

签订合同后，受托人按照招标文件和合同要求完成本监测项目监测点位布置（所有设备已安装到位）且接入南通市市政设施管理处平台（南通生命线平台）后支付合同款的50%；受托人完成招标文件和合同要求的所有数据分析并提交相关成果资料后，支付至合同款的90%；软硬件系统质保5年期满（交工验收后起算），支付剩余所有费用。

以上付款均不计利息

依据合同条款第3.7款、8.2 约定对受托人的违约金和赔偿金扣款，委托人从当期应付服务费用中一次性扣回；依据合同条款第8.1约定委托人的违约金和赔偿金，在当期应付服务费用时一并支付。

以上均不计利息。

- 8. 违约和争议

8.1 委托人违约责任

(1)委托人不按本合同第7条支付合同价款，委托人应向受托人偿付由此而导致的受托人的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

(2)委托人无正当理由擅自中止合同(不可抗力除外)，委托人应向受托人赔偿 损失费，最高限额为合同总价的10％。

8.2 受托人违约责任

(1)合同生效后，如受托人擅自中途停止或解除合同，受托人应向委托人双倍返还已支付的费用。

(2)受托人未能及时按照委托人要求接入南通市市政设施管理处平台（南通生命线平台）的，在委托人协调市平台建设单位（或其运维单位）后仍未能接入的，视作受托人违约，委托人有权立刻终止合同，且履约保证金不予退还。

(3)受托人因自身原因未按期向委托人提交安全监测成果或技术服务报告，受托人应向委托人偿付由此而导致的委托人的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

(4)未经委托人批准而擅自更换的一般监测技术人员未达到委托人要求，经通报批评仍不能 限期更正。

(5)监测技术人员责任心不强、工作不到位，伪造监测数据出具错误检查数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。监测服务单位发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托人报告。

(6)受托人检查、检测、安全监测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

(7)违反本合同第12条有关廉洁条款的规定。

受托人发生以上第(3)~(7)条情况，委托人将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，受托人须支付委托人1千元至5万元的损失赔偿金。

(7)受托人在接到委托人或上级相关部门有关系统故障(包括传感元件工作异常、数据中断、硬件损坏等)的通知后，未在规定时间(24小时内)派人至现场进行更换、维修的，委托人将按5000元/次的标准扣除受托人违约金；发生2次上述情况后，委托人可以委托第三方进行更换、维修或单方面解除合同，委托第三方更换、维修所需费用由委托人从受托人维保费用中直接支付给委托的第三方。

8.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

8.4 双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为南通仲裁委员会，仲裁地为南通市。

- 9. 转包与分包

9.1 受托人不得将其承包的任何服务业务转让给第三人。

- 10. 不可抗力

10.1 除非合同另有约定，不可抗力系指委托人和其受托人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。

10.2 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

10．3因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

- 11.合同生效、变更、中止、解除和终止

11.1 受托人提交履约担保，并且合同经双方签字盖章后生效。

11.2 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，委托人退还履约担保后，本合同即告终止。

11.3 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

11.4 委托人如果要求受托人全部或部分中止执行安全监测或终止合同，则应当在14日前通知受托人，受托人应当立即安排停止执行监测相关工作。

11.5 如受托人发生8.2款规定的违约行为，受托人除偿付委托人违约金和损失赔偿费外，委托人有权解除本合同。合同解除后，委托人不承担责任。

11.6 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

11.7 一方根据11.5、11.6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第8.4款关于争议的约定处理。

11.9 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

- 12.事故报告

12.1 如果现场发生重大安全事故，受托人必须在2小时内将事故详细情况书面速报委托人。如果现场发生一般安全事故，受托人必须在3天内将事故详细情况书面报告委托人。如果现场发生重大交通事故，受托人应及时报告委托人，此外，受托人应采取措施，负责保护好事故现场。

- 13.其它

13.1 廉政要求

13.1.1 受托人应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

13.2 版权

13.2.1 对受托人拥有版权并已用于本服务中的所有文件，委托人有权在合同项目中使用或复制。但未经受托人同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

13.2.2 受托人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

13.2.3 受托人要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得委托人方的书面同意。

附件一

廉政合同（格式）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目委托人南通市崇川区城市工程建设管理中心(以下简称“委托人”)与大桥施工监控及试验检测单位          (以下简称“受托人”)，特订立如下合同：

1、甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行         项目       标段的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、委托人的义务

(1)委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2)委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

3、受托人义务

(1)受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3)受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

(1)委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通行政主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为         项目         标段合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式陆份，委托人三份，受托人三份。

委托人：南通市崇川区城市工程建设管理中心              受托人：

法定代表人或其授权代理人                    法定代表人或其授权代理人

签约日期：      年     月      日

附件二

安全生产合同（格式）

为在                  （项目名称）      标段合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人           （委托人名称，以下简称“委托人”）与监控人                   （桥梁监控人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：

1、委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。

2、试验检测人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程交工验收后失效。

5、本合同一式陆份，委托人三份，桥梁监控人三份。

委托人：                     （盖单位章）      桥梁监控人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）        法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年     月     日                                年     月     日

附件三（如有）

履约保函（格式）

致：

鉴于             (监控及试验检测单位的名称，以下称监控及试验检测单位)与贵方签订（项目名称）（标段）合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段项目的服务等。

鉴于你方在上述合同中要求监控及试验检测单位向你方提交下述金额的经认可银行开具的保函作为监控及试验检测单位履行本合同责任的担保；

本行愿意为监控及试验检测单位出具本保函担保，担保金额为人民币（大写）         元（￥    元）。

本保函的义务是：本行在接到委托人提出的因监控及试验检测单位在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的7天内，在上述担保金额的限额内支付任何数额的款项。无须委托人出具证明或陈述理由。

本行放弃你方应先向监控及试验检测单位要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。

本行同意在你方和监控及试验检测单位之间的合同条款、合同项下的设备、材料或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本保函直至交工证书发出后28天内一直有效。

担保银行：   （银行全称）  （盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （职务）

（姓名）

（签字）

银行地址：_____________________________

年     月     日

第五章 投标文件格式

招标

资格审查文件

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：       年         月        日

一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系                        （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

日　期：

二、授权委托书

本人                     （姓名）系                     （投标人单位名称）的法定代表人，现委托                      （姓名）（身份证号：                      ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：               部门：               职务：

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

三、拟派往本工程项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 上岗证书编号 |  |  |  |  |
| 在检和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在检或 已完 |  |  | 委托检测内容 |  |  | 时间 |

四、承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、拟派项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或执业。

2、我方具备履行合同能力；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

（商务技术标）

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

五、企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目规模 |
| --- | --- | --- | --- |

六、项目负责人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目规模 |
| --- | --- | --- | --- |

七、拟投入人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

（价格标）

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

八、投标函

致：

1、经分析研究你方提供的               （工程名称）招标文件以及其他补充通知修改书，并经外部条件取证与工程现场考察后，我单位愿以人民币（大写）          元[¥(小写)          元］的总价完成招标文件约定全部工作内容。报价已充分考虑了招标文件中所提出的各项内容，并严格遵守有关要求。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果贵方接受我单位的投标，我单位保证按招标文件规定的期限和要求完成并交付合同的全部专项监测文件，并承担相应的费用。

4、在正式合同协议签署之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

5、我单位已递交投标保证金      元，如果我单位在上述投标有效期内撤回标书、收到书面中标通知书后未能按照投标人须知的规定履行义务或未按要求签署合同协议书，贵方有权没收此投标保证金。

投标单位：（盖章）

法人代表（签字或盖章）：

日期：年月 日

代理人签字：

日期：年 月 日

投标单位地址；

邮编：

电话：                                    传真：

九、投标报价明细表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测服务费（含2年健康监测（系统运维和数据分析）服务、软硬件质保5年） |  |  |  |  |
| 1.1 | 环境温湿度监测 | 测点 | 1 |  |  |
| 1.2 | 主梁竖向位移监测 | 测点 | 3 |  |  |
| 1.3 | 拱顶偏位监测 | 测点 | 1 |  |  |
| 1.4 | 主梁关键截面应变监测 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.5 | 主拱关键截面应变监测 | 测点 | 4 |  |  |
| 1.6 | 主梁竖向振动加速度监测 | 测点 | 3 |  |  |
| 1.7 | 主拱振动加速度监测 | 测点 | 2 |  |  |
| 1.8 | 吊杆索力监测 | 测点 | 6 |  |  |
| 1.9 | 视频抓拍监测 | 测点 | 2 |  |  |
| 二 | 措施费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 措施费（含桥检车、登高车、工程车、员工食宿、车辆燃油及其他零星等所有费用） | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 其他费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供电服务费 | 年 | 5 |  |  |
| 3.2 | 网络通信费 | 年 | 5 |  |  |
| 3.3 | 平台对接费（南通生命线平台） | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 工程保险费 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 合计金额（元） |  |  |  |  |

注：以上任务量如有变化，结算时可按照实际任务量及中标单价进行结算。

投标单位：（盖章）

法人代表（签字或盖章）：

日期：年月 日