	丽阳花园外墙面砖脱落、空鼓维修报价表

	序号
	幢号
	项目名称
	单位
	维修部位
	各部位工程量（平方米）
	全费用单价（元/平方米）
	全费用合价（元）
	备注

	1
	1幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面1层、3层
	1.5
	
	
	维修幢号、位置及高度由各投标人自行现场踏勘，根椐现场情况自行测算报价；
二、具体维修方案
2.1、拆除
①将外墙脱落和对有空鼓、裂缝处的原砂浆括糙层进行铲除(为防止在拆除过程中影响到附近面砖，在拆除区域外周用切割机切缝，以使须拆除粉刷层与不须拆除的粉刷层分割开）
②、施工时应避免拆除垃圾自由坠落，施工区域主要通道应设置安全警示标志，设置安全绳，并安排专人看护。
2.2、墙面一般抹灰

①墙面基层清理、洒水湿润，满刷界面剂，M15成品水泥砂浆分层粉刷，粉刷面与原面砖面相平（粉刷完成后应及时进行洒水养护），对粉刷层厚度较厚或遇梁柱与砌体接头处应满挂钢丝网
②、粉刷完成后根椐面砖规格分出面砖分格缝，并与附近面砖缝拉通做到横平竖直。


2.3、抹灰面油漆
①、防水腻子2厚，2道外墙乳胶漆罩面（颜色调至与面砖相同）。
三、根椐维修高度及部位采用不同吨位的带站笼的汽车吊进行施工（各投标人自测算费用并包含在单价中）；
四、安全措施详维修方案；
五、以上单价中包含但不限于人工、材料、机械、水电费、管理费、利润、脚手架、垂直运输、垃圾清运、文明施工费、规费、税金等以及本工程维修中可予见及不可预见的一切费用；


六、本工程税率9%；
七、以上全费用单价包定，工程量按实结算，但每项实际完成工程量不得超过此表的10%，如有超出部分则由投标人承担，发包人不予支付超出部分费用；
八、特别说明：如有毁坏居民的东西要复原，如：道路、窨井盖等；东西墙有车库，车辆要做好保护等。

	
	
	
	
	西面11层
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2-3层、6-7层，北侧8-9层
	1
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧3、6层、8-9层、13层，北侧9层
	2
	
	
	

	
	
	
	
	三单元南侧2、6、8层，北侧3、8、10层
	2.1
	
	
	

	2
	1幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面1层、3层
	4.5
	
	
	

	
	
	
	
	西面11层
	5.2
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2-3层、6-7层，北侧8-9层
	8
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧3、6层、8-9层、13层，北侧9层
	9
	
	
	

	
	
	
	
	三单元南侧2、6、8层，北侧3、8、10层
	8.9
	
	
	

	3
	2幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面12层
	1.4
	
	
	

	
	
	
	
	西面2、5、7-8、顶层（15层）
	3.3
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2-3、6、8、11层
	1.2
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧6、8、10层，北侧9-10层
	2.6
	
	
	

	4
	2幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面12层
	7.6
	
	
	

	
	
	
	
	西面2、5、7-8、顶层（15层）
	1.7
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2-3、6、8、11层
	5.8
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧6、8、10层，北侧9-10层
	4.4
	
	
	

	5
	3幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面4-5层
	1.2
	
	
	

	
	
	
	
	西面4-6层、8、11、14层
	3
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2-6层、12-15层，北侧4-5层
	6
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2层、7-9层，北侧7层
	2.8
	
	
	

	6
	3幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面4-5层
	6.8
	
	
	

	
	
	
	
	西面4-6层、8、11、14层
	9
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2-6层、12-15层，北侧4-5层
	14
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2层、7-9层，北侧7层
	9.2
	
	
	

	7
	4幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面3、8、13层
	1.6
	
	
	

	
	
	
	
	西面4-7层
	6.9
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧3、8、11层，北侧2-3层
	1.3
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、9、11层，北侧2-6层、10层
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	三单元南侧2-3层、5层，北侧5层
	6.7
	
	
	

	8
	4幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面3、8、13层
	16.4
	
	
	

	
	
	
	
	西面4-7层
	9.1
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧3、8、11层，北侧2-3层
	5.7
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、9、11层，北侧2-6层、10层
	5.1
	
	
	

	
	
	
	
	三单元南侧2-3层、5层，北侧5层
	11.3
	
	
	

	9
	5幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面3层、5层
	0
	
	
	

	
	
	
	
	西面1-5层、7-8层、12层
	11.4
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧3-5层
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2-5层、11层
	1.1
	
	
	

	
	
	
	
	三单元南侧2-6层、8-11层，北侧2-3层
	1.9
	
	
	

	10
	5幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面3层、5层
	2
	
	
	

	
	
	
	
	西面1-5层、7-8层、12层
	5.6
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧3-5层
	2.4
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2-5层、11层
	2.9
	
	
	

	
	
	
	
	三单元南侧2-6层、8-11层，北侧2-3层
	3.1
	
	
	

	11
	6幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面6、8层
	5.4
	
	
	

	
	
	
	
	西面13层
	1.1
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、6、11层，北侧2层
	2.6
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、4、6、8-10层、13层，北侧14、16层
	3.4
	
	
	

	12
	6幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面6、8层
	9.6
	
	
	

	
	
	
	
	西面13层
	1.9
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、6、11层，北侧2层
	2.4
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、4、6、8-10层、13层，北侧14、16层
	7.6
	
	
	

	13
	7幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面3层、5-6层、9层
	6.7
	
	
	

	
	
	
	
	西面1-2层、7层
	4.1
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、10层
	1.6
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧4、10层
	0.2
	
	
	

	14
	7幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面3层、5-6层、9层
	5.3
	
	
	

	
	
	
	
	西面1-2层、7层
	2.9
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、10层
	5.4
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧4、10层
	1.8
	
	
	

	15
	8幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面2层、8-9层
	3.6
	
	
	

	
	
	
	
	西面2-3层
	1.2
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2层、4-5层、7层，北侧2层
	1.4
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、5层、7-8层，北侧2层
	1
	
	
	

	16
	8幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面2层、8-9层
	4.4
	
	
	

	
	
	
	
	西面2-3层
	4.8
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2层、4-5层、7层，北侧2层
	4.6
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、5层、7-8层，北侧2层
	4
	
	
	

	17
	10幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面2层
	0
	
	
	

	
	
	
	
	西面7、11、16层
	0.4
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、11层，北侧5、7-8层
	1.1
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧11-13、17层
	0.5
	
	
	

	18
	10幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面2层
	1
	
	
	

	
	
	
	
	西面7、11、16层
	1.6
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、11层，北侧5、7-8层
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧11-13、17层
	2.8
	
	
	

	19
	13幢
	面砖脱落部位修复
	平方米
	东面4-5层
	2.4
	
	
	

	
	
	
	
	西面2、6层，10-11层、13层
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、12层、北侧2-3层、5层
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、16层
	0
	
	
	

	20
	13幢
	面砖空鼓部位修复
	平方米
	东面4-5层
	4.6
	
	
	

	
	
	
	
	西面2、6层，10-11层、13层
	4.2
	
	
	

	
	
	
	
	一单元南侧2、12层、北侧2-3层、5层
	4.2
	
	
	

	
	
	
	
	二单元南侧2、16层
	1
	
	
	

	21
	
	满刷二道防水层
	平方米
	上述空鼓及脱落部位
	340.8
	
	
	JS或水泥基防水或透明聚氨酯涂料防水层两道

	
	
	报价总合计
	
	
	
	
	
	

	报价金额大写：
	

	报价要求：
	
	
	
	
	
	

	1、维修幢号、位置及高度由各投标人自行现场踏勘，根椐现场情况自行测算报价；

	2、具体维修方案：
2.1、拆除
①将外墙脱落和对有空鼓、裂缝处的原砂浆括糙层进行铲除(为防止在拆除过程中影响到附近面砖，在拆除区域外周用切割机切缝，以使须拆除粉刷层与不须拆除的粉刷层分割开）
②、施工时应避免拆除垃圾自由坠落，施工区域主要通道应设置安全警示标志，设置安全绳，并安排专人看护。
2.2、墙面一般抹灰①墙面基层清理、洒水湿润，满刷界面剂，M15成品水泥砂浆分层粉刷，粉刷面与原面砖面相平（粉刷完成后应及时进行洒水养护），对粉刷层厚度较厚或遇梁柱与砌体接头处应满挂钢丝网
②、粉刷完成后根椐面砖规格分出面砖分格缝，并与附近面砖缝拉通做到横平竖直。
2.3、抹灰面油漆
①、防水腻子2厚，2道外墙乳胶漆罩面（颜色调至与面砖相同）。

	3、根椐维修高度及部位采用不同吨位的带站笼的汽车吊进行施工（各投标人自测算费用并包含在单价中）；

	4、安全措施详维修方案；

	5、以上单价中包含但不限于人工、材料、机械、水电费、管理费、利润、脚手架、垂直运输、垃圾清运、文明施工费、规费、税金等以及本工程维修中可予见及不可预见的一切费用；

	6、本工程税率9%；

	7、以上全费用单价包定，工程量按实结算，但每项实际完成工程量不得超过此表的10%，如有超出部分则由投标人承担，发包人不予支付超出部分费用；

	8、特别说明：如有毁坏居民的东西要复原，如：道路、窨井盖等；东西墙有车库，车辆要做好保护等。


