# 规费、税金项目计价表

工程名称：陈桥街道新陈桥人家园西侧临时便民疏导点工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 3.200 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.530 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费 /1.01 |  |  | 9.000 |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

| 陈桥街道树西路东侧疏导点 |  | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |
| 招 标 人： |  |  |
| （单位盖章） |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |
| （单位盖章） |  |  |
| 2025年10月20日 |  |  |

工程名称：陈桥街道新陈桥人家园西侧临时便民疏导点工程

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011102003001 | 市政坡道块料地面 | 1、拆除原人行道面层及基层并下挖0.2米 深，并东西向高差0.15 米 2、100厚C20砼垫层 3、上铺原拆除的人行道块料面层 | m2 | 7.8 |  |  |  |
| 2 | 011503008001 | 围挡 | 1、围挡基础土方开挖，C25砼基础400*400*500 2、围挡立柱50*50*3镀锌方钢，间距3米，围挡纵向三道50*50*3镀锌方钢骨架与方柱焊接 3、围挡外侧包封彩钢板0.5mm厚 4、彩钢板净高2米 | m | 114 |  |  |  |
| 3 | 010802002001 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸:6*2米高 2、40*40*3镀锌方骨架，纵横间距0.4米 3、门封0.5厚彩钢板 4、门五金等 | m2 | 12 |  |  |  |
| 4 | 010507003001 | 排水明沟 | 1、土方开挖、回填 2、C25砼明沟、模板制安，明沟外净0.6米宽 、0.3米深，明沟内 D300波纹管净预留1/2 断面做成半圆明沟如图示 | m | 174 |  |  |  |
| 5 | 010506001001 | 砖砌沉淀池3*1.2*1 米深 | 1、挖土、回填土、运土 2、100厚C20砼底板、模板制安 3、240厚砖砌池、内外侧水泥砂浆粉刷 4、格栅盖板 | 座 | 1 |  |  |  |
| 6 | 040501004001 | 塑料管 | 1、土方开挖、回填 2、安装DN300波纹管 | m | 147 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

工程名称：陈桥街道树西路东侧疏导点工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、砖砌检查井 600*600，深度1米 2、人工挖土、回填土 3、100厚C20砼底板、 240厚砖砌井壁 4、井内外粉刷 5、钢纤维复合井盖 | 座 | 6 |  |  |  |
| 8 | 040202011001 | 碎石 | 1、铺再生石60厚 | m2 | 1800 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

工程名称：陈桥街道新陈桥人家园西侧临时便民疏导点工程

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调 整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

工程名称：陈桥街道树西路东侧疏导点工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调 整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查 、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备 、软件和管理费用 。 |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈桥街道新陈桥人家园西侧临时便民疏导点工程	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9.65】