## 项目需求

一、项目建设背景

  - 建设目标

坚持“政府主导、整合资源、规范运作、信息共享、便民高效” 的原则，按照“机构人员统一、场所标识统一、流程内容统一、信息系统统一、经费保障统一”等“五个统一”的要求。通过有效整合现有各类平台的场所、设备、人员、经费等资源。运用信息化和智能化技术，建立智慧社区，将城市建设和运行过程中所涵盖的关于社会管理、公共服务、民生需求，以及单位、个人提供服务等的海量信息，进行有效地捕捉、整合，并通过信息决策判断系统的智能化处理，及时、有效地提供给社会各方使用和互动体验,从而达到便民、便商、便管理的效果。

1.2社区现状

1.2.1社区简介

南通港社区位于江苏省南通市崇川区，总面积约为2.5平方公里。社区内有南通港码头，是南通市城市副中心，也是江苏省重要的港口之一。南通港社区致力于打造宜居、宜业、宜游的社区为居民提供优质的生活服务和便利的商业环境。南通港社区现有江景国际、北岸华庭、海员宿舍、节制闸新村、人民西路86号等五个小区，常住人口约2373户。

南通港社区党群服务中心近期将迁至江景国际十一幢一楼。目前，南通港社区基层事务工作开展还是采用手工台账和电子文档等方式，由社区工作人员填写、整理和存档，并未建设智能化信息平台。面对居民各种需求和反馈的收集和处理，还是采用社区微信群处理居民需求和反馈，不仅消耗时间和人力，还无法能够及时处理反馈的事件和需求。党群服务中心还未配备信息化可视大屏，无法直观地查看社区信息。

1.2.2小区智能化建设现状

南通港社区目前下辖共五个小区，分别为江景国际、北岸华庭、海员宿舍、节制闸新村、人民西路86号。各小区智能化建设现状如下：

江景国际：江景国际小区分为南区和北区，都已在小区部署监控和道闸。江景国际小区视频监控设备品牌为海康威视，一期共部署了3台硬盘录像机，共96路监控点位。二期共部署了4台硬盘录像机，共128路监控点位。江景国际小区在南北区各建设一套道闸系统，由江景国际小区物业方自行维护管理。小区内监控录像机和道闸部系统署于物业办公室。江景国际小区在南北区各建设了一个垃圾站点，还没有配备智能监控。

北岸华庭：北岸华庭目前已在小区部署监控和道闸，监控设备品牌为海康威视，部署了1台硬盘录像机，共23路监控点位。硬盘录像机部署于保安值班室，道闸系统部署于物业办公室。北岸华庭小区在小区内建设了一个垃圾站点，站点内监控设备为第三方建设。

海员宿舍：海员宿舍为老旧小区，小区并未建设智能化系统。海员宿舍小区在小区建设了一个垃圾站点，站点内监控设备为第三方建设。

节制闸新村:节制闸新村为老旧小区，小区并未建设智能化系统和垃圾站点。

人民西路86号：人民西路86号小区为老旧小区，小区并未建设智能化系统和垃圾站点。

1.3 建设意义

1、本项目可以提高社区的治理和管理效率，实现信息化、数字化、智能化管理，更好地满足居民的需求和提升居民的生活质量

2、本项目可以实现社区内的信息共享和交流，让居民更加方便地获取社区信息和参与社区活动，增强社区的凝聚力和向心力。

3、本项目能建立良好的沟通渠道和反馈机制，及时了解居民的需求和反馈，提供更好的服务和解决方案。

4、本项目可以有效地提高社区安全管理水平，例如监控系统和报警系统，可以更好地保障居民的人身财产安全。

二、建设内容

| 序号 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 1 | 水韵南通港综合管理平台 |
| 2 | “水韵南通港”微信小程序 |
| 3 | LED大屏 |
| 4 | 实时监控 |
| 5 | 告警行为监控 |
| 6 | 高空抛物监控 |
| 7 | 火焰烟雾监控 |
| 8 | 视频监控平台 |

三、建设工期

本项目建设工期为60日历天月。

四、项目建设方案

（一）水韵南通港综合管理平台

通过水韵南通港综合管理平台整合社区资源，为社区工作者和社区居民提供更加便捷和高效的服务。同时以视频监控为主要前端感知手段，通过后端网络的数据传输以及业务系统平台数据融合、自动预警分析公共安全事件。

功能模块：

| 序号 | 功能类别 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社区信息展示 | 地图展示 |
| 2 |  | 辖区信息 |
| 3 |  | 任港湾五龙汇片区重点工程 |
| 4 |  | 网格及网格员分布及信息 |
| 5 |  | 社区居民分布及信息 |
| 6 |  | 党支部信息及活动 |
| 7 |  | 特殊人群分布及信息 |
| 8 |  | 网格事件 |
| 9 |  | 活动公告 |
| 10 | 实时监控 | 小区闸道及关键点位实时监控 |
| 11 |  | 占用消防通道监控，实时告警 |
| 12 |  | 关键位置流动摊贩监控，实时告警 |
| 13 |  | 高空抛物监控，实时告警 |
| 14 |  | 火焰、烟雾监控，实时告警 |
| 15 | 后台管理 | 后台管理平台 |
| 16 |  | 告警信息微信推送 |

  - 地图展示

地图包含以下内容：

1、南通港社区地图展示

2、社区信息标注

1）辖区分布及信息

2）任港湾五龙汇片区重点工程分布党员分布及信息

3）网格及网格员分布及信息

4）社区居民分布及信息

5）党支部信息及活动展示

6）特殊人群分布及信息展示

7）小区闸道及关键点位

8）占用消防通道监控点位

9）占用消防通道监控点位

10）高空抛物监控点位

11）火焰、烟雾监控点位

12）告警提醒

  - 辖区信息

平台展示辖区数量。

地图模块展示各辖区范围。

“辖区简介”界面展示出该社区基本信息情况，数据来源于社区，由社区工作人员在后台管理平台进行数据更新维护。

  - 任港湾五龙汇片区重点工程

平台展示任港湾五龙汇片区重点工程点位分布。

点击展示项目图文介绍。

  - 网格及网格员信息

平台展示网格员数量。

地图模块展示网格及网格员分布。

“网格员信息”界面展示出本社区的网格员数量与分布，数据来源于社区，由社区工作人员在后台管理平台进行数据更新维护。

  - 社区居民信息

平台展示社区居民户数。

地图模块展示社区居民户数分布。

“社区居民信息”界面展示出本社区居民的户数与分布，数据来源于社区，由社区工作人员在后台管理平台进行数据更新维护。

  - 党支部信息及活动

平台展示党员、党支部数量。

地图模块展示党员分布。

“党支部信息”界面展示出本社区的党员、党支部的数量与分布，数据来源于社区，由社区工作人员在后台管理平台进行数据更新维护。

  - 特殊人群信息

平台展示特殊人群（低保户、残疾人）数量。

地图模块展示特殊人群（低保户、残疾人）分布。

“特殊人群信息”界面展示出本社区的特殊人群（低保户、残疾人）的数量与分布，数据来源于社区，由社区工作人员在后台管理平台进行数据更新维护。

  - 网格事件

平台展示网格事件数量。

地图模块展示网格事件分布。

“网格事件信息”界面展示出本社区的网格事件的数量与分布，数据来源于微信小程序“水韵南通港”。

  - 社区公告

社区公告类别分为：“党建”、“民生”、“经济”、“环境”。

平台展示公告类别、公告标题、公告时间。

“社区公告”界面用于展示“党建”、“民生”、“经济”、“环境”等主题信息发布，数据来源于社区，由社区工作人员在后台管理系统进行数据更新维护。

点开标题弹窗展示详细公告内容。

  - 道闸及关键点位实时监控

平台展示社区各点位实时监控。

地图模块展示道闸口及关键监控点位位置。

“实时监控”界面用于展示实时监控画面。

  - 重点区域告警行为监控

平台展示社区各重点区域摄像头。

告警行为可包含：消防通道占用、流动摊贩、高空抛物、火焰烟雾。

地图模块展示重点区域的监控位置。

“告警行为”界面用于展示实时监控画面及告警行为抓拍照片。

  - 后台管理

配套水韵南通港综合管理平台前端展示，管理员可通过后台进行数据维护。

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员设置 | 管理员信息修改 密码修改 |
| 2 | 摄像头设置 | 摄像头设置 |
| 3 | 告警人员设置 | 告警人员微信号/手机号绑定 |
| 4 | 网格/网格员设置 | 网格划分 网格员增删改 |
| 5 | 辖区设置 | 辖区增删改 |
| 6 | 地图标注 | 标注以下位置： 辖区分布 党支部分布 党员分布及数量 特殊人群分布及数量 企业分布 网格划分 网格员分布及数量 道闸位置 告警监控位置 |
| 7 | 辖区信息 | 辖区信息导入导出 |
| 8 | 党员信息 | 党员信息导入导出 |
| 9 | 特殊人群信息 | 特殊人群信息导入导出 |
| 10 | 重点项目 | 重点项目导入导出 |
| 11 | 活动信息 | 活动信息发布及删除 活动分类：党建、民生、经济、环境 |
| 12 | 查看记录 | 查看违规记录 |
| 13 | 网格事件 | 网格事件审核 |

告警信息微信推送给社区相关负责人。

（二）微信小程序

微信小程序主要包含“事件上报”、“信息公告”、“记录查询与处理”和“社区达人”等4个模块。

社区内居民注册身份信息登录使用。

网格员账号通过后台管理平台进行维护。

功能模块：

| 序号 | 功能类别 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录与注册 | 登录 |
| 2 |  | 注册 |
| 3 | 小程序功能 | 社区公告 |
| 4 |  | 事件上报 |
| 5 |  | 记录查询（居民） |
| 6 |  | 记录处理（网格员） |
| 7 |  | 社区达人 |
| 8 |  | 个人信息 |
| 9 | 管理后台 | 相关信息管理 |

3.1 登录

用户可以通过绑定微信的方式登录小程序。

3.2 注册

居民需要填写信息：

头像（可选）、姓名、性别、居住小区、单元楼、室

网格员无需注册，信息由管理员上传。

3.3 社区公告

居民和网格员可通过社区公告查看党建、民生、经济、环境四类公告。

点开公告标题可查看详细内容。

3.4 事件上报

居民通过事件上报功能实现社区内各类事件上报。

上报事件界面包含事件描述（最多200字）、上传图片（最多9张）。

3.5 记录查询（居民）

记录可筛选：全部、待处理、已处理

记录类型：

1、待处理（查看）

提交时间、待处理内容、图片、网格员姓名、处理状态

2、已处理（查看）

提交时间、待处理内容、图片、网格员姓名、处理状态、处理时间、处理内容

3.6 记录处理（网格员）

排序：时间倒序

记录可筛选：全部、待处理、已处理

记录类型：

1、待处理（处理居民提交的问题）

提交人信息、提交时间、待处理内容、图片、网格员姓名、处理状态、处理内容填写、提交按钮

2、已处理（查看）

提交人信息、提交时间、待处理内容、图片、网格员姓名、处理状态、处理内容

3.7 社区达人

对居民有效的提交信息进行统计，设置月、季、年排行榜。

3.8 个人信息

主要功能为个人信息修改及账号登出。

3.9 后台管理

“水韵南通港”微信小程序后台信息维护。

五、主要功能需求及设备参数

## （一）功能配置表

| 编号 | 配置项 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水韵南通港综合管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 水韵南通港综合管理平台 | 详见《主要设备参数建议》 | 套 | 1 |
| 二、“水韵南通港”微信小程序 |  |  |  |  |
| 1 | “水韵南通港”微信小程序 | 详见《主要设备参数建议》 | 套 | 1 |
| 三、LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 二合一视频控制器 | 视频输入接口 ： 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 带载能力512*384 | 张 | 28 |
| 4 | 工作站 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 5 | 结构边框 | led支架 | 套 | 1 |
| 7 | 布线 | 网线*10、4平方电线*1等 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 9 | 包装运输 |  | 项 | 1 |
| 四、南区大门闸道监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络摄像头 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头支架 | 壁装支架、铝合金 | 个 | 1 |
| 3 | 监控立杆 | 含地笼 | 根 | 1 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 5 | 辅材 | 电源线、网线、PE管道等 | 批 | 1 |
| 6 | 监控设备安装 | 含穿管布线、安装监控 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥路面开槽 | 含穿管布线、安装监控 | 项 | 1 |
| 五、南区消防通道占道监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络摄像头 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头支架 | 壁装支架、铝合金 | 个 | 1 |
| 3 | 监控立杆 | 含地笼 | 根 | 1 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 5 | 辅材 | 电源线、网线、PE管道等 | 批 | 1 |
| 6 | 监控设备安装 | 含穿管布线、安装监控 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥路面开槽 | 含穿管布线、安装监控 | 项 | 1 |
| 六、南区流动摊贩监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络摄像头 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头支架 | 壁装支架、铝合金 | 个 | 1 |
| 3 | 监控立杆 | 含地笼 | 根 | 1 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 5 | 辅材 | 电源线、网线、PE管道等 | 批 | 1 |
| 6 | 监控设备安装 | 含穿管布线、安装监控 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥路面开槽 | 含穿管布线、安装监控 | 项 | 1 |
| 七、三号楼高空抛物监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高空抛物智能摄像机 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 3 |
| 2 | 摄像头支架 | 壁装支架、铝合金 | 个 | 3 |
| 3 | 监控立杆 | 含地笼 | 根 | 3 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 不锈钢 | 个 | 3 |
| 5 | 辅材 | 电源线、网线、PE管道等 | 批 | 1 |
| 6 | 监控设备安装 | 含穿管布线、安装监控 | 台 | 3 |
| 7 | 水泥路面开槽 | 含穿管布线、安装监控 | 项 | 1 |
| 八、四号楼高空抛物监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高空抛物智能摄像机 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 2 |
| 2 | 摄像头支架 | 壁装支架、铝合金 | 个 | 2 |
| 3 | 监控立杆 | 含地笼 | 根 | 2 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 不锈钢 | 个 | 2 |
| 5 | 辅材 | 电源线、网线、PE管道等 | 批 | 1 |
| 6 | 监控设备安装 | 含穿管布线、安装监控 | 台 | 2 |
| 7 | 水泥路面开槽 | 含穿管布线、安装监控 | 项 | 1 |
| 九、四号楼楼顶火焰烟雾监控 |  |  |  |  |
| 1 | 热成像双光谱网络摄像头 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头支架 | 壁装支架、铝合金 | 个 | 1 |
| 3 | 监控立杆 |  | 根 | 1 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 5 | 辅材 | 光纤收发器、光纤终端盒、电源线、网线、PE管道等 | 批 | 1 |
| 6 | 监控设备安装 | 含穿管布线、安装监控 | 台 | 1 |
| 十、AI算法融合计算端 |  |  |  |  |
| 1 | AI融合巡检超脑 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 5 |
| 十一、视频监控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 2U单路标准机架式服务器 | 详见《主要设备参数建议》 | 台 | 1 |
| 2 | 综合安防管理平台软件 | 系统基础包、视频监控、高空抛物检测 | 套 | 1 |
| 十二、交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 18口POE交换机 | 端口供电功能：POE供电 | 台 | 1 |
| 2 | 5口POE交换机 | 端口供电功能：POE供电 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 | 台 | 1 |

（二）主要设备参数建议

1、水韵南通港综合管理平台

★定制化功能模块：

- 地图展示及标注，包含辖区、重点工程、人员、监控点等分布

- 任港湾五龙汇片区重点工程展示

- 网格及网格员分布及信息展示

- 社区居民分布及信息展示

- 党支部信息及活动展示

- 特殊人群分布及信息展示

- 小区闸道及关键点位实时监控

- 占用消防通道监控，实时告警

- 关键位置流动摊贩监控，实时告警

- 高空抛物监控，实时告警

- 火焰、烟雾监控，实时告警

- 网格事件展示

- 活动公告展示

- 后台管理平台

- 告警信息微信推送

开发语言／数据库要求：

前端开发语言：node js

前端开发框架：react js

后端开发语言：java

后端开发框架：spring cloud

数据库：mysql

★QPS（系统每秒可查询的次数）：500

★架构：微服务，前后端分离，完全整合和兼容后面描述所有硬件

浏览器兼容性：chrome 115.0.5790.99 或以上，firefox 114.0.32或以上

2“水韵南通港”微信小程序

★定制化功能模块：

- 用户注册与登录

- 建立居民与网格员的连接体系，可以基于社区定义的特定行为做快速沟通

- 社区公告查看

- 社区达人展示

- 居民个人设置

- 告警信息推送

需要iOS 8.0.39/安卓 8.0.38及以上版本微信客户端支持

3、室内全彩LED显示屏

物理参数

LED类型：SMD 3in1 1515

像素间距(mm):2

★屏体尺寸(宽x高)/(mm)：4480*2400

★屏体分辨率(宽x高)/(Dots)：2240*1200

光电参数

亮度（nit）：600

★刷新频率（HZ）：3840

灰度等级（Bit）：16

★对比度：5000：1

色温（K）：3000~18000可调

★可视角度（水平/垂直）（°）：160/140

驱动方式：64

AC工作电压（V）：200~240

功率（最大/平均）（W/m²）：600/180

应用参数

储存温度（°C）：-40~+60

工作温度（°C）：-20~+40

储存湿度（RH）：10%~85%

工作湿度（RH）：10%~65%

模组维护方式：前维护

电源&其他维护方式：前维护

4、工作站

CPU：i5-13400及以上

主板：TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | DDR4 4000及以上

内存：32GB | 3600/3733MHz及以上

显示器：23.8英寸1080p及以上

一套键鼠

5、400万网络摄像头

内置1颗GPU、2个麦克风。

镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。

★最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx。

在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。

★最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。

具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

★同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。

★不低于IP67防尘防水等级。

支持电源电压在C12V±30%范围内正常工作。

★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

6、400万高空抛物智能摄像机

专用于高空抛物场景，解决因安装方式和场景不同衍生出的场景适应性问题;

★支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现;

设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰;

采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光;

★设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污;

★支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等;

专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题;

★分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像;

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;

支持宽动态120 dB;

★支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪;

支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181;

支持双码流技术，支持同时20路取流;

供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at;

防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水;

7、热成像双光谱网络摄像头

双光谱5寸球机

热成像：分辨率：384×288；焦距：10mm；视场角：28.7°x37.7°

可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2°

★火点最远报警距离（以2米*2米为准）：600m

★烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：3km

★支持100米红外补光

★支持光学透雾

水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～+90°

电源：AC24V；DC48V

功率：最大功耗≤30 W

工作温度：-40℃-70℃，湿度小于90%

防护等级：IP66

8、AI融合巡检超脑

支持展示已添加的模型包数

★城管事件检测功能：接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的城管事件进行自动侦测。城管事件包含：消防通道占道异常、游摊小贩、焚烧垃圾树叶

支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式

★支持配置报警间隔时间、时间0.5、1-1800（整数）秒可选

在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间10-3600秒可选

支持定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置8个时间段，支持一键删除所有计划

★支持物品滞留功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的物品滞留（钱包、100元纸币）进行自动侦测

★支持烟雾、火焰功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的烟雾、火焰进行自动侦测，并触发报警联动

★支持OCR识别功能：支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果

支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作

支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，恢复默认参数的或新出厂，首次登录时会提示用户重新设置密码

★火点检测功能：接入普通IPC，支持火点识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测

9、2U单路标准机架式服务器

CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz
内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存
硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;
阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ;
PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)
设备重量：最大30千克（不含导轨）

六、系统运维

在售后服务期限内，向建设方提供相关咨询、协同和项目审查等技术支持工作，配合建设方做好项目的后期工作。保证系统的稳定运行，及时更正错误的信息数据，及时补充遗漏的信息，及时维护其他需要维护的数据。

（1）专员技术支持服务

在技术支持方面安排具有ITSS认证并且在有效期内的IT服务项目经理为本项目的售后技术支持，随时向建设方提供数据处理的相关技术咨询；并向建设方提供新技术、新资料。技术支持主要服务内容为：

数据库维护方面：按照要求对本系统的数据库图形和属性进行维护、更新。以及建设方单位在日常工作中发现系统数据与实地数据不一致的，需要做出解释，并与实地数据进行比对，如果存在错误，则按照要求进行数据更新，以保证本系统数据的实时性、有效性和正确性。并提供数据库的重要数据备份、数据库日志清理等日常管理工作。

数据处理方面：主要是对系统运行数据的更新、业务数据的批量导入、异常数据的后台处理、系统登录账号的管理等提供售后技术支持。

系统运行调查方面：主要是对系统功能的正常运行、系统业务的咨询答疑、系统访问速度等进行售后技术支持。

（2）审查支持服务

配合建设方进行与本项目的技术审查工作，并提供专业技术意见。

（3）设备巡检服务

每年雨季、台风开始和结束后对设备进行深度巡检服务，对系统进行一次系统维护和保养维护。

（4）人员配置

售后服务人员按服务方式主要由上门服务人员、网络服务人员、热线服务人员。按服务内容分为数据库维护服务人员、数据处理服务人员、系统运行服务人员。

网络服务人员：提供网络远程技术服务解决方案，主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。

热线服务人员：主要是对客户有疑惑，网络服务无法解决的情况下，采取7*24小时电话答疑，分析、解决问题，同时也可以通过传真来完成。

上门服务人员：对于那些无法通过电话指导或网络方式解决的问题或故障，根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障、解决问题。

- 七、服务方案

5.1服务内容

（1）质保期从项目整体验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起至少2年, 在质保期内，设备维护、应用软件的升级、维护均免费。除不可抗力和采购单位人为的原因外，供应商应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系质量原因无法正常工作时，供应商应无偿更换全新合格产品。提供系统软件终身维护服务。供应商对提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责维护，对于损坏的零部件，供应商应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购单位。

（2）供应商确保工程质量达到优良标准，工程工期按采购人的要求时间完成，对所承担的工程项目出具技术质量证书。

（3）供应商确保工作人员均受过严格培训，具有丰富施工经验的工程技术人员，严格按照标准和规范进行施工。

（4）供应商负责为采购人免费培训不少于3名系统设备管理员，其中包括理论培训及实际操作培训；

（5）供应商承诺提供终身7×24小时售后服务专线支持。免费质保期内每年提供不少于两次检查，并保修期结束前，由成交供应商和采购人双方代表对产品进 行一次全面检查，任何缺陷由成交供应商负责处理，并将缺陷原因、修理内容、完成修理和恢复时间等以书面形式告知采购人，并须得到采购人认可。

（6）供应商在项目终验合格正式开通后，进行不少于 3个月的现场跟踪检测、维护，并在免费质保期内随时为采购人提供快捷方便的免费服务，如遇用户要求，须委派专业技术人员提供现场保障服务。

（7）供应商提供产品出现故障后的维修服务：系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，2小时内响应，一般问题应在4小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过48小时。如现场不能维修解决的故障问题，须提供临时备件予以替换，确保系统正常运行，并保证所需配件在5个工作日内到达用户现场。

（8）供应商在工程竣工后提供完整的技术资料及使用手册、保修条款，包括验收报告、走线图、系统图等。

（9）供应商在免费质保期内上述所有服务及零部件更换、运输等一切相关费用均为免费，免费质保期满后仍需向采购人提供只计成本的维护服务。供应商承诺后续服务、硬件配件和软件选件以不高于本次采购价格（或折扣率）提供给采购人，并提供同样时间的免费质保期。

5.2人员配置

| 序号 | 职务 | 职责 | 人数 | 最低人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目整体规划、管理与沟通 | 1 |  |
| 2 | 软件开发工程师 | 负责软件平台开发工作 | 4 |  |
| 3 | 安全负责人 | 负责施工安全 | 1 |  |
| 4 | 实施工程师 | 负责现场安装调试及运行 | 4 |  |

5.3服务产出

（1）远程电话支持

设立电话咨询服务热线(包括电话和传真)，有专人接收和受理用户在使用和维护设备的过程中产生的非设备故障类咨询。在接到用户的咨询以后，根据咨询内容的不同，热线服务人员安排不同的专业人员在承诺的时间内对所受理的用户咨询给出电话或传真答复。

电话咨询服务提供每周7天、每天24小时的咨询接收服务。

（2）现场支持

技术支援工程师到达故障设备现场或用户指定的地点，与用户一起定位故障，分析故障产生的原因，制定排除故障方案,为用户排除故障。

在完成现场支持服务后，技术支援工程师负责对用户技术和维护人员进行系统维护的现场培训，现场培训的对象为用户方负责网络设备的技术和维护人员。现场培训的内容为与当次故障相关的内容、或与日常维护相关的内容，具体内容由双方现场协商确定。现场培训的场地和培训所需设施应由用户提供，现场培训服务在完成现场支持服务后完成。

（3）硬件支持服务

硬件支持服务主要为用户提供设备的硬件支持和保障服务，以保证系统的稳定、良好运行。有备件库和硬件维护中心，配备了充足的备品备件、足够的经验丰富的工程师，为建设单位提供包括硬件维修服务、硬件更换服务在内的维保硬件支持服务，满足多方面的需求。

（4）硬件维修

用户将所购买和使用的产品在运行过程中损坏或发生故障的将上门维修，如现场无法修复，将为用户更换新的配件，并在承诺的时间内，将修好的板件送还用户。

如突发状况，不管是否已收到用户的故障板件，都立即将与《硬件故障报告》所描述的单板一致的同类型产品发给用户。

5.4考核指标

为了充分保障监控设备维护的有效性和及时性，对维护队伍设置专项管理制度，主要如下：

1、前端监控点位运维时间至少为2年。

2、建设维护方必须固定维护响应人员1名，该响应人员必须保持24小时通信畅通，如发生电话关机、不接电话、不回电话的情况，每发生一次扣100元。

3、接到故障单后，建设维护方维修人员必须在4小时内，偏远地区8小时内到达客户现场组织现场抢修。发生不按规定到达现场组织抢修的情况，每发生一次扣100元。

4、每发生一起重复障碍，扣200元。重复障碍的定义：因主动性维护或首次故障处理不到位（客户原因、设备自然损耗原因除外）， 导致同一客户一个月内发生2次故障，则认为发生一起重复障碍，发生3起，则认为发生2起重复障碍。

5、因维护人员服务态度差，日常维护、障碍抢修不到位，引起 用户不满，造成有理由投诉的，每次扣500元。

6、对隐瞒事故、虚假回单、虚报维护服务工作，一经发现每次扣500元。

八、人员培训

在完成现场支持服务后，项目经理指派专业技术工程师负责对用户技术和维护人员进行系统维护的现场培训，现场培训的对象为用户方负责网络设备的技术和维护人员。现场培训的内容为与当次故障相关的内容、或与日常维护相关的内容，具体内容由双方现场协商确定。现场培训的场地和培训所需设施应由用户提供，现场培训服务在完成现场支持服务后完成。项目经理在系统部署阶段便需要从全局角度考虑：针对不同层次的培训对象，该如何培训，如何达到最佳效果，需要通过哪些步骤， 培训的目的是什么，然后系统地制定出培训计划。

## 九、质量要求

1.成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合磋商文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在磋商文件中有特别要求的，按磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

## 十、设备交货、安装调试服务

1.产品交付安装：合同签订生效后60天完成所有产品供货及安装调试。

2.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

4.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

## 十一、验收

1.项目涉及到的货物由采购方组织有关部门进行专项验收；

2.供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.采购人有权拒收未通过专项验收的货物，已供货物按合同货物单价的10%结算。

4.验收合格的同时，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；

5.成交人所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用。

6.对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为供应商自身的原因而导致的该结果，有权取消供应商的成交资格且解除采购合同。

## 十二、付款方式

## 1、本项目合同签订后支付30%预付款，项目完工验收合格后付至合同价的60%；提交完整的结算资料后，结算审计完成后付至审定价的97%；余款在保修期（完工验收合格2年）结束后且无重大问题，一周内付清（无息）。每次支付前，承包人均应出具税务部门认可的相应金额的发票。

## 2、最终的结算付款方式，以双方签订的采购合同为准。