- 项目需求

- 项目简介

南通市狼山镇街道卫生服务中心艾灸排烟系统采购项目。

- 采购内容

- 南通市狼山镇街道卫生服务中心采购艾灸排烟系统，本项目核心产品为：电动遥控升降系统。

- 中医科西侧6间诊室，共需17台抽风机及配套设备。

- 三.技术要求

▲1 排烟主机采用防油烟机芯；同时具有专用检修及清洗口。提供3种规格根据安装现场情况选用不同型号：

排烟风机：2200风量，防油烟机芯，镀锌铁材质焊接制作而成。

规格：电压 220V，功率0.55KW、转速1150转/分钟，噪音≤50db，设有大小档位3速调速功能。

备注：以上主机性能需提供静音检测报告，噪音不高于50分贝。

★2 升降系统：升降电机外壳1mm厚镀锌铁壳，白色喷涂处理，专用机器焊接；电压220v，功率14w，承载重量20公斤；静音。

备注：升降动力部分需提供产品3C认证及参数出厂检测报告。

3合金轨道：专用铝合金材质，长1800mm,宽 27mm,高25mm，厚2mm。可手动使排烟罩子前后随意移动定位。

4遥控系统：电压 220v 功率 15w，长7cm宽5cm厚4cm，有效远程遥控5米。

★5专用烟罩：集烟罩专用4mm厚的高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸长90cm，宽60cm,高18cm，中心孔直径16cm。

6吸烟喉：ABS 环保材料一次注塑成型。规格：长400mm，直径200mm。内置调节阀可随意调节风量大小。该配件总质量<800克，轻质安全。

7软管配置：双层金属软管，专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长2000mm,管口直径160mm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。

8排烟管道配置：管件、管道均采用耐火阻燃材料制作，满足相关验收规范，中标人负责施工。

★9 排烟系统整套系统需提供最低市级市场监管部门出具的CMA资质专业检测报告。

- 注：以上★▲参数为重要产品参数，响应供应商须提供制造商公开发布的印刷资料、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求等证明材料佐证。

## 四、质量标准

1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

五、交货期限和地点

# 交货期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。

# 地点：采购人指定地点。

六、验收方案

以采购单位现场验收为准。

- 验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

# 2.全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

七、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计壹年。

八、售后服务（货物）

1.设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，免费保修壹年；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费。

2.故障响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

3.维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。

九、付款方式

安装验收合格后支付合同价款的90%，验收合格满一年支付合同价款的10%。支付前，成交人须提供正式税票。

十、报价要求

响应供应商报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，响应供应商须自行踏勘现场并进行合理测算，采购人不再支付报价以外的任何费用。