编  标  说  明

一、工程概况：

本工程为通明花苑小区停车位改造工程。

二、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、与工程量清单计价规范配套的工程量计算规范；

3、《江苏省市政工程计价定额》2014年版；

4、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

5、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号；

6、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价[2018]298号文；

7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价（2019）178号；

8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号；

9、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2022]62号文；

10、《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》通建价[2019]20号文；

11、《关于明确建设工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控措施费用计价办法的通知》通建价[2021]62号文；

12、材料价格参照《南通建设工程造价信息》2022年第6期指导价及同期市场价；

13、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号；

14、省、市建设行政主管部门有关建设工程取费标准及费用调整文件。

三、计税方法：

1、本工程执行营改增一般计税方法。

四、工程编制情况：

（一）、土建

1、拆除原混凝土地面，拆除通道口路牙等，现场垃圾需清理及外运，运距投标人自行考虑；

2、现场多余土方需挖除及外运，运距投标人自行考虑；

3、道路南侧有一道雨水管道，通到原雨水井，接到原雨水总管，管道采用D200PVC管、D300PVC管，管道下采用100厚C15混凝土垫层；

4、砌筑7个雨水井，规格500mm*500mm，具体深度根据现场确定580~700mm，采用100厚C15垫层，100厚C25混凝土基础，标准砖砌筑，M7.5水泥砂浆，刷20厚1:2水泥砂浆，含井圈及重型铸铁井盖；

5、停车场场地路基平整压实，基层采用300mm厚碎砖垫层夯实压平，面层采用150mm厚C25商品混凝土，纵横割6*6m伸缩缝，深度5cm，宽度0.4cm，含模板，路面养生（10~15天浇水保养）、路面刻痕等；

6、停车场南侧及通道两侧做混凝土路牙，尺寸为10cm*50cm*100cm，采用100厚C15混凝土垫层；

7、绿化带处3个Φ315雨污水井需升高，高度30cm以上，具体做法需满足业主要求，投标人自行踏勘现场，综合报价；

8、配电间四周采用镀锌双波防护栏，板厚4mm，离地高度0.7m，含立柱、基础及预埋件等，需满足业主要求；

9、挡车器采用镀锌管Φ65mm，长2.6m，高0.15m，厚度2mm，刷黄色漆黑膜；减速垄，采用橡胶减速垄，具体规格需满足业主要求；停车位划热熔线，150mm宽实线，含箭头；

10、清除停车场绿化、树木、竹林等，含清理及外运，运距投标人自行考虑；通道东侧绿化部位需外购种植土，铺种草皮，三级养护两年；通道处大树需移栽，移栽至业主指定位置，保证成活，三级养护两年，挖除老死树（周长约2米）及清理外运；

12、大型机械设备进出场及安拆等费用投标人自行考虑报价。

（二）、安装

1、根据甲方要求，停车场预埋充电桩管道De160 PVC管32米；

2、围墙上监控系统新安装摄像头4个，具体做法需满足业主要求，投标人自行踏勘现场，综合报价；显示器由招标人提供；

3、围墙上路灯规格样式、灯杆及基础做法需满足业主要求，投标人自行踏勘现场，综合报价。围墙灯配管配线均已计入；

4、道闸系统设备参数及做法需满足业主要求投标人自行踏勘现场考虑，综合报价；道闸机由招标人提供。

五、其他需要说明事项：

1、投标人需认真勘察现场，充分了解其施工环境，工地位置，周边环境及任何其他足以影响承包价及工期的因素，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内；

2、本工程工程量仅作为投标人投标报价的基础，不能作为最终结算的唯一依据，工程量的变化调整以发包人与承包人签订的合同约定为准；

3、工程量清单项目特征及具体做法只作重点描述，清单特征中未详细描述的，投标人需查阅设计图纸、招标文件、设计答疑及其他相关资料进行报价。投标人报价应结合工程量清单、招标文件、现场情况及相关资料查阅与理解，做出自身合理报价。施工过程中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用；

4、清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补并报价，不得更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；

5、建筑垃圾清运、处理按相关环保规定进行处理，相关费用投标人在投标报价中自行考虑；

6、本工程采用预拌砂浆及商品混凝土；

7、其他未尽事宜参照现场实际情况、招标文件、工程量清单以及建设单位要求。

# 六、本工程不可竞争费用项目及其费率见下表

| 项目 | 市政 | 绿化 | 安装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场安全文明施工费（基本费） | 1.5% | 1.0% | 1.5% |
| 扬尘污染防治增加费 | 0.31% | 0.21% | 0.21% |
| 新冠疫情常态化防控费用 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 社会保险费 | 2.0% | 3.3% | 2.4% |
| 住房公积金 | 0.34% | 0.55% | 0.42% |
| 环境保护税 | / | / | / |
| 税金 | 9% | 9% | 9% |