工程量清单总说明

- 工程概况

1、工程名称：西濠幼儿园及周边房屋保护修缮工程

2、工程地点：江苏省南通市

3、建设单位：南通市崇川历史文化街区保护发展有限公司

4、项目特征：多幢一层砖混木结构、一幢二层砖混结构建筑修缮项目，单幢建筑面积不超过220平方米。

二、编制范围：

本控制价编制范围包括：一号院、西南营43号、围墙的土建、安装、消防、暖通、智能化、室外铺装、绿化项目。

三、编制依据

（一）建设行政主管部门的有关法规文件：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013），《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013） ；《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)；

2、定额依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏省安装工程计价定额2014》、《江苏房屋修缮工程计价表2009》、《江苏园林定额2007》、《江苏省建设工程费用定额2014》及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）；

（二）委托方提交的有关资料：

1、由东南大学建筑设计研究院有限公司设计的施工图；图纸未明确的内容，参照现行标准图集号及节点索引等。

四、编制说明

- 土建部分：

1、甲方提供木结构屋面做法：1、小青瓦（原形制、原厚度旧瓦）；2、0.5:1:4水泥石灰砂浆坐浆，加水泥重3%麻刀卧瓦，最薄处≥20；3、20厚0.5:1:4水泥石灰砂浆找平，内配丝径1、孔径30热镀锌钢丝网（跨脊拉接）；4、1厚丙纶防水卷材（跨脊铺设）（≥400g/㎡），使用胶加水泥铺贴；5、20厚0.5:1:4水泥石灰砂浆找平；6、铺望砖（≥15厚），所有望砖均需边缝扫白处理。

2、业主调整内墙做法：1、界面剂一道；2、20厚1：3防水砂浆（加气块部分增加玻纤网格布一道）；3、2mmJS防水涂料两遍成型（卫生间、布草间）；4、墙体面层：本次不编入标底，二次装修另行考虑。

3、业主调整外墙做法：

3.1、面砖外墙（1号院的二层楼）：1、界面剂一道；2、20厚1：3防水砂浆（外墙外侧贴面砖处增加热镀锌钢丝网，丝径0.9mm、孔径12.7*12.7）；3、外墙面砖。

3.2、传统建筑外墙：1、界面剂一道；2、20厚1：3防水砂浆（外墙内外侧增加热镀锌钢丝网，丝径0.9mm、孔径12.7*12.7）；3、5MM纸筋白灰罩面一道。

4、每个单位工程均设置不超过分部分项工程费5%的暂列金额。

（二）安装部分：

1、单体进户电源电缆长度暂按照10米考虑，结算按实调整；

2、42号院落户内照明箱及其进户电源编制在西濠幼儿园1#院电气工程中；

3、根据答疑回复文件，给水系统中院落外水表井在本次编制范围，水表井内水表、阀门附件不在本次编制范围；

4、院落内，预留接水口暂按照出地面0.5米考虑，结算按实调整；

5、根据答疑回复文件，排水系统中卫生洁具及排水附件不在本次编制范围；

6、院内雨污水环网及成品隔油池在本次编制范围；

7、排水支管按照图纸算至洁具末端，预留洁具接口，卫生洁具接口费用由投标人综合考虑在报价中；

8、给水、雨污水等管道与原管道或检查井碰接及室外路面破除及恢复费用，按项考虑在投标报价中，结算不另计取；

9、本项目包含管道的墙、地、顶面的凿补、刨沟及修复费用，该项费用由投标人综合考虑在报价中，结算不另计取；

10、根据业主意见：埋地给水干管采用钢丝网骨架复合管，进户支管采用PPR管；

11、根据业主意见：每个院落各预留室外埋地弱电穿线管PE25 100米，PE32 100米；

12、安装专业涉及的土方开挖/回填/外运，均放在该配套工程中考虑；

13、根据业主意见：强电配电箱/柜，箱体壁厚1.5mm，材质为热镀锌钢板，弱电箱/柜，箱体壁厚1.2mm，材质为热镀锌钢板；

14、根据业主意见：院落内硬质铺装内所有井盖采用304不锈钢隐形井盖，壁厚5mm，按照m2计入报价，放在配套工程中考虑。

五、材料品牌推荐表和质量要求

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 远东、江南、中天 |  |
| 2 | 线管 | 公元、三德、中财 |  |
| 3 | 开关面板、插座 | 鸿雁、松日、松本 |  |
| 4 | 配电箱元器件 | 上海人民电器、南亚、德力西 |  |
| 5 | 电线 | 江扬、金牛、中天 |  |
| 6 | 普通电缆 | 曙光、中超、中天 |  |
| 7 | 防水材料 | 东方雨虹、宏源、科顺 |  |
| 8 | 铝型材 | 凤铝、南山、闽发 |  |
| 9 | 门窗五金品 | 坚朗、立兴、合和 |  |

说明：

1、招标人保留更换材料品牌、材料甲供及材料甲供乙控的权利；

2、招标人保留进一步细化推荐品牌的品名、代码、参数、产地；

3、未注明品牌的材料，按规范及图纸设计等要求的参数使用，至少为合格（国标）要求以上产品；

4、地砖、乳胶漆、外墙涂料的颜色使用前由招标人确定，投标人不得因此增加任何费用。

六、其他说明：

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、施工图纸、现场踏勘、清单总说明等报价。

2、投标人投标前须现场踏勘，在报价中综合考虑比如场地狭小、高压线防护等需增加的施工成本，否则由此引起的所有问题均由中标人自行承担，结算不调整。

3、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。

4、因施工造成的原有路面的破损，中标人负责修复。

5、现场的临时道路、冲洗台等：本工程的场内临时道路、冲洗台均由中标人施工，价格由中标人自行综合考虑在投标报价中。

6、本工程采用预拌混凝土（包括屋面、地面细石混凝土）及预拌砂浆；

七、控制价编制依据：

1、施工图纸、招标文件、设计答疑等；

2、定额依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏省安装工程计价定额2014》、《江苏房屋修缮工程计价表2009》、《江苏园林定额2007》、《江苏省建设工程费用定额2014》及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）；

3、人工工资单价按苏建函价〔2025〕273号文执行；

4、材料价格按《南通建设工程造价信息》2025年第11期指导价执行，缺项材料直接市场询价；

江苏海审工程咨询有限公司

2025年12月25日