崇川区九圩港路某路段东西两侧场地倾倒填埋固废初步检测和鉴定项目需求

一、项目概况

根据相关举报信息，崇川区天生港镇九圩港路某路段东西两侧地块疑似有固体废物倾倒填埋，其中，西侧地块场地面积为32,590m2、东侧地块面积为57,690m2，总面积为90,280m2，约135亩。为初步明确是否有固废填埋、填埋物质是否具有危险特性以及是否存在有毒有害物质，科学评估环境风险，并为后续处置提供依据，拟对填埋物质开展初步检测并出具认定意见。

二、服务要求

（一）按照采购人规定的时间、地点完成检测服务，检测方案经采购人审核确定，检测完成后出具检测报告和认定意见。

（二）依据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），对东西两侧地块进行网格化划分，采用分层随机抽样方式进行采样和检测，以确定这两个地块固废填埋情况、填埋物质是否具有危险特性以及是否存在有毒有害物质。现场采样如发现渗滤液样品，采集渗滤液进行分析检测，采集的固废样品及渗滤液样品必须检测的检测指标及单价基准价如下：

| 检测对象 | 检测项目 |  | 单价基准价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | pH | 腐蚀性pH | 5000 |
|  | 浸出毒性指标 | 铜、锌、镉、铅、总铬、铍、钡、镍、银、硒、汞、砷、六价铬（浸出） |  |
|  |  | 氰化物（浸出） |  |
|  |  | 氟化物（浸出） |  |
|  |  | VOC（苯、甲苯、乙苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯） |  |
|  |  | SVOC（苯酚、2，4-二氯苯酚、2，4，6-三氯苯酚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二正辛酯、五氯酚、硝基苯） |  |
|  |  | 二硝基苯、对硝基氯苯、2，4-二硝基氯苯 |  |
|  | 毒性物质含量指标 | VOC定性定量 |  |
|  |  | SVOC定性定量 |  |
|  |  | 氰化物 |  |
|  |  | 氟化物 |  |
|  |  | 铜、锌、镉、铅、总铬、铍、钡、镍、银、硒、锑、砷、汞、六价铬 |  |
|  |  | 石油溶剂 |  |
|  | 其他指标 | 易燃性检测、反应性检测、生物毒性检测（根据性状综合研判选取样品送检） |  |
| 固废（参照土壤方法） | pH |  | 1000 |
|  | 固废检测发现的特征因子 |  |  |
| 渗滤液 | 腐蚀性pH |  | 1500 |
|  | 挥发酚 |  |  |
|  | 固废检测发现的特征因子 |  |  |

（三）供应商必须保证采样、检测过程公平、公正，出现较严重质量问题的，立即取消其成交资格。

三、服务期限

自合同签订之日起20个工作日内完成。

四、付款方式

所有工作完成，报告出具后一次性支付全款，最终结算总价=单价基准价×成交费率×采购人确定的数量，最终结算总价不超过19.5万元。