鲍家桥社区党群服务中心办公区域采购安装项目

公开招标文件

（资格后审）

项目编号：JSKJ2025061（GK26）

招标人：南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

日    期：二〇二五年六月

目      录

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 投标文件组成及格式

尊敬的投标人：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

江苏科建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）受南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社（以下简称招标人）的委托，就鲍家桥社区党群服务中心办公区域采购安装项目拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：

- 项目基本情况

项目编号：JSKJ2025061（GK26）

项目名称：鲍家桥社区党群服务中心办公区域采购安装项目

预算金额：85万元

最高限价：本项目最高限价为85万元，报价超过最高限价的作无效投标处理

采购需求：详见第三章项目需求

合同履行期限：60日历天（具体以招标人通知为准）

本项目不接受联合体响应。

二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。具体如下：

（1）须提供投标人的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件。

（2）投标人法定代表人（或负责人）参加投标的，必须提供法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人（或负责人）本人身份证复印件；非法定代表人（或负责人）参加投标的，必须提供法定代表人（或负责人）签字或盖章的授权委托书及法定代表人（或负责人）、被授权人的两人身份证的复印件。

（3）投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

（4）关于资格文件的声明函。

三、获取招标文件

时间：2025年6月3日至2025年6月 25日9点30分。

地点：崇川区政府网（https://www.chongchuan.gov.cn/）。

方式：自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年 6月25日9点30分00秒（北京时间）

地点：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.项目开标活动模式：现场模式。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社

地址：任先生

联系方式：13962981618

2.采购代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司

地　址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：倪女士、蒋女士0513-85110636、13962996049

3.项目联系方式

项目联系人：倪女士

电　话：0513-85110636

第二章  投标须知

- 一、招标文件由招标人或代理机构解释。

1.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标人可视情取消、延长相关时间。

3.招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

5.招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

投标人按“第七章 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1.投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2.投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（或负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，投标前不得启封。

5.递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人送达投标文件，即视为已投标参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标人无故不到现场递交纸质投标文件或者迟到，影响开评标活动正常进行的，根据相关规定，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

五、投标报价

1.一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人（或负责人）或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标人的报价应包括完成本项目所需的一切费用，不限于采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、竣工测试费、验收费、检测费、培训费、售后服务计划及购买、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，中标人应无条件、无偿补发，由此所发生的费用中标人自行承担。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

6.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

六、投标费用

1.投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2.本项目中标人须缴纳代理服务费：以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥5000.00元的，以¥5000.00元计收。

| - 中标金额 | - 货物招标 |
| --- | --- |
| - 50万（含）以下 | - 1.5% |
| - 50-100万（含） | - 1.05% |
| 100-150万（含） | 0.71% |

3.中标人须于领取中标通知书时一次性支付上述费用。

4.投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 七、履约保证金

- 1.本项目中标后的履约保证金为合同价款的  5%  。

- 2.中标人在中标通知书发出之日起30日内，凭中标通知书和履约保证金的缴纳凭证，与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 3.中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4.由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

八、评标流程简介

代理机构先对资格审查文件进行拆封，招标人对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人告知原因。代理机构对合格投标人的商务技术标文件进行拆封，评委会对合格投标人的商务技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，代理机构当众拆封报价文件进行唱标，最后汇总两部分得出总分，依据评标方法推荐中标候选人。

九、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。潜在投标人如需要勘察现场，可与招标人联系，了解本项目相关信息，请自行现场勘察，勘察费用包含在报价中，由投标人自行承担。

十、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

一、项目咨询

1.本部分项目需求由招标人提出，如有疑问，请与公告中招标人经办人联系。

- 2.请投标人制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，中标后投标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

1.项目需求产品的技术参数响应：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可以自行调整，但必须保证“正偏离”。投标人可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

（4）提供新参数的由制造商出具的证明文件：①由制造商提供产品给相关法定检测机构出具的检测报告；②制造商的技术白皮书；③制造商的生产许可证；④提供前述①②③项原件的复印件且必须加盖制造商红章。

2.项目需求清单：

| 一、智能化系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 一） | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息插座 | 规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供单口/双口/四口类型，采用平面安装方式，以利于排出杂物、减少跳线的电气损耗。面板上配备有机玻璃标签框，以求在对标签具有良好保护的同时，便于更换标签。螺丝安装孔应具有微 组成：调面板角度的能力，安装后看不到螺丝。带语音与数据颜色标识，根据现场情况安装不安装标识都不影响面板的美观设计。 安装方式：安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽均可）信息模块，并兼容光纤模块，可安装LC等光纤模块。 材料：所有塑料材料符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料 | 18 | 个 |  |
| 2 | 单孔信息插座 | 规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供单口/双口/四口类型，采用平面安装方式，以利于排出杂物、减少跳线的电气损耗。面板上配备有机玻璃标签框，以求在对标签具有良好保护的同时，便于更换标签。螺丝安装孔应具有微 组成：调面板角度的能力，安装后看不到螺丝。带语音与数据颜色标识，根据现场情况安装不安装标识都不影响面板的美观设计。 安装方式：安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽均可）信息模块，并兼容光纤模块，可安装LC等光纤模块。 材料：所有塑料材料符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料 | 18 | 个 |  |
| 3 | 六类非屏蔽网络模块 | 标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准。全面支持所有话音通讯系统、10Base–T、16Mbps、100Base–T、155Mbps和622Mbps ATM、多媒体等方面的高速应用 设计：RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性，配合FGT配线架和六类双绞线缆，测试性能优于同类品牌产品，可提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计 插座接触针：8针，磷青铜镀镍100uInch，表面再镀金50uInch 颜色编码：模块的标识颜色编码与电缆的颜色编码一致 DC端接次数：不少于250次、插拔次数：不少于750次 外观颜色：白、红、蓝、绿、灰、黄、黑可选 塑料材质：阻燃，热塑性塑料 材料：所有塑料材料符合UL 94-V0。 绝缘阻抗：不低于500MΩ 相容线径：22~27AWG 接点阻抗：≤20mΩ 直流电阻：0.3Ω 电流：1.5A | 54 | 个 |  |
| 4 | 3米六类非屏蔽网络跳线 | 标准：六类网络跳线适用于设备间或水平子系统的互配端接，满足T-568A超五类传输标准，符合T568A和T568B线序。符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美ANSI/TIA/EIA-568。标准.ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准。 性能：全面支持所有话音通讯系统、10Base-T、16Mbps、100Base-T、155Mbps和622Mbps ATM、多媒体等方面的高速应用。 设计：跳线接头采用特殊的上下两层设计，有效降低线对间的串扰。跳线接头包覆金属隔离层，并采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能。弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片。 组成：每一电缆由四对双绞24AWG多股铜线组成。高密度聚乙烯绝缘和彩色编码线缆低延迟，在100Mbps,155Mbps ATM 和622Mbps速率下不影响传输。近端串扰和远端串扰控制，可于并行全双工传输。 跳线长度：常规的为1、2、3、5米，可根据不同要求特殊定制。 颜色：红、兰、黄、灰，可根据不同七种颜色要求特殊定制 | 36 | 根 |  |
| 5 | 3米RJ45转RJ11跳线 | 3米RJ45转RJ11 | 18 | 根 |  |
| 二） | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内六类非屏蔽双绞线 | 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013),符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准、ISO/IEC11801 Class E标准、UL444标准。 结构：单股裸铜线、聚乙烯（HDPE）绝缘、两根绝缘导体对绞、具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 特性阻抗(1-100MHz):(100±10),(100-250MHz)：(100±15) 线对：四对，色谱为：蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白 护套原料：PVC外皮原料 护套颜色：蓝/灰（其它颜色可定做） 导体：实芯铜导体，直径0.57MM 线芯：四对绞合 线规：23AWG 外径：6.2MM 特性阻抗：250Ω 带宽：≥250MHz 直流电阻：9.38Ω 包装：305米/箱或1000ft/箱 | 4000 | 米 |  |
| 三） | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准。全面支持所有话音通讯系统、10Base–T、16Mbps 、100Base–T、155Mbps和622MbpsATM、1000 Mbps、多媒体等方面的高速应用。 安装高度：1U（24口），配线架三根透明塑料标签条设计,配线架的背后配备托线架，使线缆整理简单整洁,支持超五，六类、超六类等模块安装 打线工具：110型或Krone型皆可IDC端接次数：不少于200次 插座接触针：8针，磷青铜镀镍100uInch，表面再镀金50uInch 面板材质：1.6mm厚钢板 外观颜色：黑色烤漆 施工温度要求：-10℃到40℃ 安装要求：19英寸机架/机柜 塑料材质：阻燃，热塑性塑料 插拔次数：≥750次 端接寿命：≥250次 块直流电阻：0.3Ω 绝缘阻抗：≥500MΩ 接点阻抗：≤20mΩ 电流：1.5A 可拆装式模块安装。 相容线径：22~26AWG | 5 | 个 |  |
| 2 | 六类非屏蔽网络跳线 | 标准：六类网络跳线适用于设备间或水平子系统的互配端接，满足T-568A超五类传输标准，符合 T568A和T568B线序。符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美ANSI/TIA/EIA-568。标准.ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准。 性能：全面支持所有话音通讯系统、10Base-T、16Mbps、100Base-T、155Mbps和622MbpsATM、多媒体等方面的高速应用。 设计：跳线接头采用特殊的上下两层设计，有效降低线对间的串扰。跳线接头包覆金属隔离层，并采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能。弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片。 组成：每一电缆由四对双绞24AWG多股铜线组成。高密度聚乙烯绝缘和彩色编码线缆低延迟，在100Mbps,155Mbps ATM 和622Mbps速率下不影响传输。近端串扰和远端串扰控制，可于并行全双工传输。 跳线长度：常规的为1、2、3、5米，可根据不同要求特殊定制。 颜色：红、兰、黄、灰，可根据不同七种颜色要求特殊定制 | 36 | 根 |  |
| 3 | 110配线架 | 规格：100对机架式110跳线架，19英寸1HU。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。TIA/EIA 568-B.2 相容线径：适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆 安装：19”机柜/机架式安装。模块化设计单元内部的连接终端，用于连接水平布线和电信机柜内线缆之间的连接，只需增减IDC模块即可。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 鸭嘴跳线 | 鸭嘴转RJ45跳线 | 18 | 根 |  |
| 5 | 理线架 | 规格：理线架适用于19英寸的机架，配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。 标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准。 施工温度要求：-10℃到40℃ 安装要求：19英寸机架/机柜 面板材质：1.6MM厚钢板 外观颜色：黑色烤漆 安装高度：1U（24口） | 17 | 个 |  |
| 6 | 网络机柜 | 600*600*2000 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 性能特点：工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值；国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 主体颜色可选：国际流行电脑灰或黑色；可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达500KG，移动承载350KG 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可方便拆卸的左右侧门和前后门；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高效坚固的并柜连接；齐全的可选配件； 技术指标： 一．材料：全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm； 二．表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 三．产品配置：主体颜色可选：国际流行电脑灰或黑色；高度、宽度、深度可选；多项配件可选。 四．适用范围：广泛应用于电脑网络系统、大学教育器材、广播系统及通讯系统等，适合放置精密电脑及电子仪器等。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 智能用电监测管理系统 | ★1）支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）。 2）系统功能 ①具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； ②苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； ③并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： 平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； 业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； 复杂查询类平均响应时间小于5秒； 统计分析类平均响应时间小于1分钟； 容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； ④需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。 3）安全与身份认证 ①文件存取和系统功能要进行权限控制； ②提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； ③系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作； ④具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。 4）系统稳定性 ①避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； ②支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； ③满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次； ④在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据； ⑤当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。 ▲5）所投产品具有电力物联网软件著作登记证书及公安部安全与警用电子产品质量检测中心移动端和PC端软件测试报告。（提供证书及软件测试报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 8 | 智能供电单元（总回路） | ★1.额定电流：63A；带功率因数检测。 2.额定电压AC230V 3.分断能力Icn：≥10000A ▲4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）不少于30000次； ▲6.支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7.支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。 9.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； ▲10.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11.具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 12.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； ▲13.产品具有地市级以上计量质量检测研究院出具的产品功能检测报告（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） 14.工作环境温度：-20℃~70℃； 15.安装地点海拔：不高于2000m； | 2 | 只 |  |
| 9 | 智能供电单元（分回路） | 1.额定电流：20A； 2.额定电压：AC230V； ▲3分断能力Icn：≥10000A（提供符合NB/T42149-2018;GB/T10963.1-2020标准的CQC证书复印件并加盖投标人公章) 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； ▲5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器； ▲7.支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.电弧报警:当负载线路因接触不良发生连续电弧现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，设备可以推送报警信息； 9.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。 ▲11.具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.恶性负载告警：设备应具备负载类型识别的功能，当检测到恶性负载时，可以推送报警信息，并可根据设定切断供电； 13.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 14.工作环境温度：-20℃~70℃； 15.安装地点海拔：不高于2000m； | 20 | 只 |  |
| 10 | 智能防浪涌模块 | 1.输入电压：AC100V-250V； 2.输入电流：100mA; 3.额定输出电压：DC12V； 4.额定输出电流MAX DC2A； 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA； 6.工作环境温度：-20℃~70℃； 7.安装地点海拔：不高于2000m； 8.安装方式：导轨卡口。 ▲9.产品须符合GB4943.1标准；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的质检报告复印件并加盖投标人公章） ▲10.产品须满足CQC产品认证。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 2 | 只 |  |
| 11 | 智能通讯模块 | 1）支持双向互联网通讯； 2）可支持以太网、WIFI、2G、4G、NB-IoT、RS485等多种通信方式； 3）支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 4）定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 5）工作电压：DC12V； 6）工作环境温度：-20℃~70℃； 7）安装地点海拔：不高于2000m； 8）安装方式：导轨卡口。 9）设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 ▲10）具有工信部入网许可证；（提供证书复印件并加盖投标人公章） 11）内置4G物联网流量卡，包含不少于5年流量。 | 2 | 只 |  |
| 12 | 智能配电箱 | 3U定制箱体，含导轨、零线汇流排和地线汇流排 | 2 | 只 |  |
| 四） | 桥架及管网 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 200*100 厚度不小于1.2mm，符合国标 | 52 | 米 |  |
| 2 | PVC管 | PVC20 | 600 | 米 |  |
| 2、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 一） | 电子政务外网 |  |  |  |  |
| 1 | 外网核心交换机 | 1）★交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（以官网或彩页较小值为准），支持24个千兆光口，其中8个复用Combo口，4个万兆光口，2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求；（提供官网截图或彩页并加盖投标人公章） 2）▲为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3）▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；（提供官网截图并加盖投标人公章） 4）支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线； 5）支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 6）支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； 7）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8）★实配双电源 | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | ★1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网或彩页较小值为准）；（提供官网截图或彩页并加盖投标人公章） 2）千兆电口≥24，千兆SFP≥4; ▲3）为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4）设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；（提供官网截图并加盖投标人公章） 5）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； | 1 | 台 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | ★1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网或彩页较小值为准）；（提供官网截图或彩页并加盖投标人公章） 2）千兆电口≥24，千兆SFP≥4，支持PoE+供电≥400W； ▲3）为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4）设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/POE/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；（提供官网截图并加盖投标人公章） 5）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； | 1 | 台 |  |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1310nm,10km,LC接口 | 4 | 个 |  |
| 5 | 无线控制器 | ★1）主机固化接口10*GE，2*10GE SFP+； ▲2）转发能力≥10 Gbps；（提供官网截图加盖投标人公章） ▲3）最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K；（提供官网截图并加盖投标人公章） 4）支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 5）支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 6）两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC； 7）支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升，保障vip用户网络体验； 8）为满足自主可控，要求核心芯片等主要元器件为国产芯片。 9）本次实配AP授权≥12个 | 1 | 台 |  |
| 6 | 面板AP | 1.支持802.11ax标准,可支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； ★2.最大空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps； 3.支持千兆自适应以太口≥2个，内置智能天线； 4.支持AP本地转发（又称直接转发） 5.支持DC供电或802.3af PoE供电 6.为满足自主可控，要求wifi芯片等主要元器件为国产自研芯片 | 5 | 台 |  |
| 7 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax标准,可支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； ★2.最大空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps； 3.支持千兆自适应以太口≥1个，内置智能天线； 4.支持AP本地转发（又称直接转发）时，DFI应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、微信等应用，能显著提升语音质量 5.支持DC供电或802.3af PoE供电 6.为满足自主可控，要求wifi芯片等主要元器件为国产自研芯片 | 7 | 台 |  |
| 8 | 网络安全设备 | 利旧 | 1 | 台 |  |
| 二） | 电子政务内网 |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，支持24个千兆光口，其中8个复用Combo口，4个万兆光口，2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求； 2）为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）； 3）设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置； 4）支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线； 5）支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 6）支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； 7）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8）实配双电源 | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2）千兆电口≥24，千兆SFP≥4; 3）为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）； 4）设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置； 5）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； | 1 | 台 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1310nm,10km,LC接口 | 2 | 个 |  |
| 4 | 网络安全设备 | 利旧 | 1 | 台 |  |
| 三） | 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，支持24个千兆光口，其中8个复用Combo口，4个万兆光口，2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求； 2）为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）； 3）设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置； 4）支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线； 5）支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 6）支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； 7）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8）实配双电源 | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2）千兆电口≥24，千兆SFP≥4，支持PoE+供电≥400W； 3）为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品）； 4）设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/POE/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置； 5）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； | 1 | 台 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1310nm,10km,LC接口 | 2 | 个 |  |
| 3、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万室内红外半球 | 400万室内红外半球 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 14 | 台 |  |
| 2 | 400万室内红外枪机（含支架） | 400万室内红外枪机 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 2 | 台 |  |
| 3 | 电梯网桥 | 工作频率：5180 GHz~5825 GHz 调制方式：OFDM 天线：内置定向天线 无线方向角：水平65度，垂直35度 最大输出功率：22dBm 传输距离：500m 空口速率：450Mbps 加密方式：WPA-PSK;WPA2-PSK 管理和日志：Syslog Reset按钮：1个 指示灯：5个 业务端口：1个 电源模块接口：1*PoE RJ45（IN:24V/0.5A） | 1 | 对 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； ★接入路数：32路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） ▲设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲设备添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲设备支持拖动鼠标快速回放录像文件，通过控制鼠标在时间轴上的拖动速度来控制播放速度，可选择2s、4s、8s、16s、1min、3min、5min、15min、30min为时间间隔快速进行回放（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 5 | 8T监控级硬盘 | 8T硬盘 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 8 | 块 |  |
| 6 | 综合安防平台 | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控单台600路，单台可购买扩展软授权500路，分布式堆叠最大2200路，门禁单台100路，单台可扩展软授权156路，分布式堆叠最大512路，停车单台5进5出，可扩展软授权3进3出，150车位，分布式堆叠最大16进16出，300车位； 4、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； 5、支持平台运维管理，平台运营可视化； 6、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 7、业务灵活可扩展，模块可单独购买扩展客流、考勤、巡更、梯控、AR云景（模块和授权单独购买）； 8、处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0 GHz主频2、支持最大TDP功耗28W； 9、内存：32G，存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘； 10、操作系统：CentOS7.7 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频安全核心网关 | 一、硬件及性能规格要求 系统由安全网关和视频安全客户端两部分组成，安全网关为：标准机架式设备，至少支持6个千兆网口，支持高清IPC（4M码流带宽）数量不少于100路，线速处理码流带宽不低于400Mbps。内置硬盘、双电源。 二、前端设备准入控制功能要求 ▲1）可根据接入网络设备的IP地址、MAC 地址、生产厂商等信息进行 准入认证，可设置接入设备 IP 地址与端口黑白名单并依据该名单进行准 入认证，只有认证通过的设备才允许其正常接入网络；可支持多种准入方 式的组合配置。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2）支持基于五元组和应用层协议的网络访问控制功能，支持IP地址、组织机构、资产准入规则等多种配置方式，支持职工模式和来宾模式等配置方式。 3）支持自动获取前端设备信息并进行绑定，支持自动识别摄像机私接、仿冒等入侵行为，可以显示入侵/仿冒等状态，并支持实时告警和阻断，且阻断功能支持一键关闭和一键开启。 4）支持与部署在前端监控点的同品牌接入安全设备联动，实现给接入安全 设备下发前端设备准入控制配置，支持接入安全设备将准入信息上报给本设备。 三、监控终端视频防泄密功能要求 1）身份鉴别功能，提供专用登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能；提供登录失败处理功能；启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能。 ▲2）访问控制功能，依据安全策略，控制视频监控文件访问的授权环境及视频监控文件的访问，保护监控文件的能力应不小于5G字节；具有防控用户终端截取内存和显存数据截屏的能力。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3）安全审计功能，提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计。 ▲4）视频监控文件存储的保密性和完整性保护，采用保密技术保证用户终端存储的视频监控文件的保密性和完整性。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲5）视频监控文件的外发应用，支持通过授权，在用户终端将视频监控文件制作成外发数据，并应具有设置密码、时效、编辑、自删除等修改、调整功能；外发数据在时效和权限许可范围内，无需安装专用软件即可使用；5G大小的外发文件在标准配置的计算机上，打开时间比原始视频文件 增加不应超过10秒钟。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6）水印功能，支持用户终端访问监控视频时显示屏幕水印，支持在下载监控视频文件中添加水印，支持制作外发文件时添加水印，水印格式应包括文字水印、二维码水印、隐性水印等。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 四、设备发现与安全检测功能要求 ▲1）可通过对接入网络进行网络流量实时监测、流量镜像监测和主动探测扫描等方式实时发现接入的前端网络设备；可识别前端接入网络摄像机的 生产商标识信息，生产厂商标识字典文件可手动加载更新，支持自定义添 加生产厂商标识功能。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2）可自动生成合法接入设备名单，并可按照实际网络接入情况实时更新该名单，自动生成设备的在线、离线、注册、仿冒及入侵记录。 五、资产管理及可视化功能要求 1）支持生成图形化安全概览，概览内容至少包括拦截攻击数量、安全终端数量、安全事件告警、实时流量趋势图等；支持IP地址使用情况分类展示。 六、系统运维管理要求 1）内置综合网管，可实现对同品牌其它类型安全网关设备进行统一管理、配置；系统可设置多种管理员角色，至少支持系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持同类型告警信息合并统计；支持NTP服务器校时。 七、部署方式要求 1）支持在线部署（串接）和旁路部署两种部署方式。 2）支持设备级联部署，支持 BFD（双向转发检测）协议，以增强网络可 靠性。 八、资质要求 ▲提供公安部检测机构出具的“视频安防监控数据导出防泄密”检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中包含对安全策略、身份鉴别、访问控制、安全审计、视频监控文件外发应用的测试说明。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制电脑 | 6核12线程（基本频率≥3.0GHz）/16G/512G SSD/300w电源/有线键鼠套装 | 1 | 台 |  |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | ★1）采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为≥1024×600； ▲2）设备应具有声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一；（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3）满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》； ▲4）声纹识别：采用深度学习算法，支持动态数字声纹口令；1:1声纹识别速度≤0.5s，验证准确率≥99%；（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5）屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ▲6）结构后壳防破坏能力应满足IK07；（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7）应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息； 8）应具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头。 9）应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。 10）设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别。 11）设备存储容量：≥100000个用户信息录入、≥50个管理员信息录入；≥100000张人脸信息录入、500000张卡片信息录入（单人应能绑定不少于5张卡片信息） 12）应支持在0.001lux低照度无可见光补光环境下实现人脸识别； 13）设备应采用2.5D曲面屏，全面屏 14）设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 15）设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 16）设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； ▲17）设备应支持人脸识别速度≤75ms秒，可实现无感通行；（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 18）支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 19）设备应支持至少5段视频的播放设置 20）视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 21）视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 22）视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 23）视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 24）视频应支持多段循环播放。应支持通过扩展二维码模块识读二维码； 25）二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击； 26）二维码下模块应带有可见光补光功能； 27）二维码应能在0.2m～1m距离范围内正常识读； 28）应能对2.2cm×2.2cm和30cm×30cm大小的二维码进行识读； 29）识读二维码的容量应不小于512字节； 30）应能支持识读电子二维码、纸质二维码。 31）应具有数量不少于以下硬件接口： RS-485接口：≥1个； RS-232接口：≥1个； 韦根接口：≥1个； USB接口：≥1个； IO输入：≥4个（包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入）； IO输出：≥1个； 门锁控制接口：≥1个； LAN接口：≥1个； 离墙防拆：≥1个； 音频输出接口：≥1个； 喇叭/扬声器：≥1个; 麦克输入：≥1个； SIM卡槽：≥1个； PSAM卡槽：≥1个； SD卡槽：≥1个。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 1 | 套 |  |
| 11 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 1 | 个 |  |
| 4、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一） | 会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频主音箱 | 1）低音单元：≥1*12英寸； 2）高音单元：≥1*1.75英寸号角； 3）频率响应：70Hz-20kHz； 4）灵敏度：≥97dB（@1W/1m）； 5）额定功率：≤400W； 6）最大声压级：≥123dB； 7）峰值声压级：≥129dB； 8）阻抗：8Ω； 9）覆盖角度：80°*50°(水平*垂直)； 10）采用标准四芯音箱插座，确保良好的电气接触。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 全频辅助音箱 | 1）低音单元：≥1*10英寸； 2）高音单元：≥1*1.75英寸号； 3）频率响应：80Hz-20kHz； 4）灵敏度：≥96dB（@1W/1m）； 5）额定功率：≤300W； 6）最大声压级：≥120dB； 7）峰值声压级：≥126dB； 8）阻抗：8Ω； 9）覆盖角度：80°*50°(水平*垂直)； 10）采用标准四芯音箱插座，确保良好的电气接触。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 主音箱功率放大器 | 1）高效率数字功放，安装不超过1U机柜空间； ▲2）具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3）支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护； 4）输出功率：≥700W*2@8Ω； 5）频响范围：20Hz-20KHz； 6）电压增益：≥36dB； 7）信噪比：＞100dB(A）； 8）总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 辅助音箱功率放大器 | 1）高效率数字功放，安装不超过1U机柜空间； ▲2）具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3）支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护； 4）输出功率：≥500W*2@8Ω； 5）频响范围：20Hz-20KHz； 6）电压增益：≥36dB； 7）信噪比：＞100dB(A）； 8）总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出 | 1 | 台 |  |
| 5 | 调音台 | 1）支持不少于12路输入通道，4路单声道+4对立体声； 2）单声/麦克风输入通道上具备增益； ▲3）带100组DSP效果器，内置I/O双轨声卡；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4）支持蓝牙、MP3播放器；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5）频响范围：10Hz-200KHz； 6）总谐波失真：＜0.005%@+4dBu； 7）噪声：-129dBu； 8）信号放大：60dB@1kHz； 9）串扰：-90dB@1kHz； 10）电平指示：4位LED灯； 11）带有压限器功能。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频矩阵处理器 | 1）≥8路可切换式平衡话筒/线路输入，支持48V幻象供电；≥8路平衡线路输出； 2）≥4路可自定义GPIO接口，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口； 3）内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议(如腾讯会议、钉钉会议等)； 4）每路输出通道不少于8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择； 5）具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设； ▲6）具备智能中控功能，可通过处理器控制系统中的电源、信号切换、环境控制、音频；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7）提供终端用户定制操作界面，支持30台设备同一个界面管理； 8）支持用户分级、分权管理，可为不同的操作人员设置不同的管理级别，防止误操作； 9）支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份； 10）音频采样率支持48kHz/24bit。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 一拖四无线会议麦克风 | 1）传输频段：668.5MHz ~698.5MHz 2）无线方式：真分集 3）传输距离：70~100米 4）占用带宽：＜200KHz 5）传输时延：＜4ms 6）信噪比：≥105dB 7）失真度：＜0.05% （@1KHz） 8）相位表现：低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60° 9）四通道接收主机，支持搭配各类话筒 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1）≥8路国标10A安全划盖插座，面板≥2个直通国标10A安全划盖插座； 2）总负载功率≥8KW，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器； ▲3）具有定时开关机功能，支持最长12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑；（提供具有CNAS或CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4）支持TCP/IP、WIFI、USB、RS485、RS232多种控制方式； 5）支持设置密码，保护系统用电安全管理。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 控制电脑 | 6核12线程（基本频率≥3.0GHz）/16G/512G SSD/300w电源/有线键鼠套装 | 1 | 台 |  |
| 二） | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | YJV5*6 | 40 | 米 |  |
| 2 | 配电箱 | 含空气开关，尺寸根据现场情况定制 | 1 | 套 |  |
| 3 | 音箱壁挂支架 | 音箱壁挂支架加厚型 | 4 | 只 |  |
| 4 | 设备机柜 | 600*600*1200 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多媒体地插 | 网络*1+HDMI*1+电源*1 | 3 | 个 |  |
| 6 | 线材辅材 | 网线、视频线、音频线、设备连接线、接插件及辅材 | 1 | 项 |  |
| 5、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 | 设备运输、搬运、安装、调试所需的全部费用 | 1 | 项 |  |
| 二、室内环境装修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1、电梯厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙顶面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 | 85 | m2 |  |
| 2 | 墙顶面刷涂料 | 乳胶漆 | 85 | m2 |  |
| 3 | 顶面喷黑 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。黑色乳胶漆 | 35 | ㎡ |  |
| 4 | 铝方通吊顶造型 | 40mm*70mm铝制吊顶,50型吊顶主龙用8mm通丝与顶面8mm内膨胀螺栓连接，专用烤漆龙骨挂件与50主龙连接 | 23 | m2 |  |
| 5 | 包电梯套 | 黑钛不锈钢 | 5.3 | m |  |
| 6 | 包消防栓 | 装饰板饰面，木工板基层 | 3 | m2 |  |
| 7 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 18 | m |  |
| 9 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 11.7 | m2 |  |
| 10 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 35 | m2 |  |
| 2、便民服务大厅 文化长廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 227 | m2 |  |
| 2 | 电动门 | 电动感应门装置 | 1 | 套 |  |
| 3 | 钢化玻璃 | 12mm钢化白玻 | 5.76 | ㎡ |  |
| 4 | 包门套 | 黑钛不锈钢 | 7.2 | m |  |
| 5 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 82 | m |  |
| 6 | 墙顶面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 388 | m2 |  |
| 7 | 顶面喷黑 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。黑色乳胶漆 | 95 | ㎡ |  |
| 8 | 墙顶面刷涂料 | 乳胶漆 | 388 | m2 |  |
| 9 | 包消防栓 配电箱 | 装饰板饰面，木工板基层 | 9 | m2 |  |
| 10 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 62.7 | m2 |  |
| 11 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 155 | m2 |  |
| 12 | 铝方通吊顶造型 | 40mm*70mm铝制吊顶,50型吊顶主龙用8mm通丝与顶面8mm内膨胀螺栓连接，专用烤漆龙骨挂件与50主龙连接 | 74 | m2 |  |
| 13 | 大厅背景饰面板 | 装饰板 | 43 | m2 |  |
| 14 | 服务台 | 免漆板柜身，台面，前侧石英石 | 17 | m |  |
| 3、活动室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 55 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 55 | m2 |  |
| 3 | 玻璃双开门 | 12厘钢化玻璃 五金配件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 85 | m2 |  |
| 5 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 85 | m2 |  |
| 6 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 28.6 | m |  |
| 7 | 铝合金玻璃隔断 | 10mm钢化玻璃，内嵌式落地安装 | 5.6 | m2 |  |
| 4、警务室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 12.2 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 12.2 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 38 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 38 | m2 |  |
| 5 | 铝合金玻璃隔断 | 10mm钢化玻璃，内嵌式落地安装 | 5.3 | m2 |  |
| 6 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 14.8 | m2 |  |
| 7 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 15 | m |  |
| 8 | 门套基层 | 18厚木工板基层 | 5.2 | m |  |
| 9 | 成品木质套装门 | 1、门类型:成品木质套装门 (800*2100)及配套木质门套，门套采 用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 5、接待室（1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 21 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 21 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 42 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 42 | m2 |  |
| 5 | 铝合金玻璃隔断 | 10mm钢化玻璃，内嵌式落地安装 | 9.8 | m2 |  |
| 6 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 32 | m2 |  |
| 7 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 14 | m |  |
| 8 | 门套基层 | 18厚木工板基层 | 5.2 | m |  |
| 9 | 成品木质套装门 | 1、门类型:成品木质套装门 (800*2100)及配套木质门套，门套采 用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 6、值班室 接待室（2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 28 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 28 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 55 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 55 | m2 |  |
| 5 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 25.5 | m2 |  |
| 6 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 20 | m |  |
| 7 | 双开门 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 7、财务室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 19 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 19 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 48 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 48 | m2 |  |
| 5 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 18.8 | m2 |  |
| 6 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 18 | m |  |
| 7 | 门套基层 | 18厚木工板基层 | 5.2 | m |  |
| 8 | 成品木质套装门 | 1、门类型:成品木质套装门 (800*2100)及配套木质门套，门套采用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 8、智能档案室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 18 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 18 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 49 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 49 | m2 |  |
| 5 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 18 | m |  |
| 6 | 门套基层 | 18厚木工板基层 | 5.2 | m |  |
| 7 | 成品木质套装门 | 1、门类型:成品木质套装门 (800*2100)及配套木质门套，门套采用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 9、多功能厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 109 | m2 |  |
| 2 | 地台 | 木质骨架，18多层板基层，复合地板饰面 | 21 | ㎡ |  |
| 3 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 130 | m2 |  |
| 4 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 108 | m2 |  |
| 5 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 108 | m2 |  |
| 6 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 48 | m |  |
| 7 | 双开门 | 1、门类型:成品木质套装门 (1500*2100)及配套木质门套，门套采用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 8 | 背景饰面板 | 碳晶板 | 17 | m2 |  |
| 9 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 33 | m2 |  |
| 10 | 石膏板隔墙封窗户 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 41 | m2 |  |
| 11 | 隐形门 | 2100*700，根据现场情况定制 | 1 | 樘 |  |
| 10、母婴室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 10.2 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 10.2 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 33 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 33 | m2 |  |
| 5 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 21 | m2 |  |
| 6 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 13 | m |  |
| 7 | 门套基层 | 18厚木工板基层 | 5.2 | m |  |
| 8 | 成品木质套装门 | 1、门类型:成品木质套装门 (800*2100)及配套木质门套，门套采用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 11、茶水间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 规格800*800，水泥海螺、胶水等辅料 | 3.5 | m2 |  |
| 2 | 洁净板吊顶 | 主龙骨间距800~1200mm，副龙骨的间距不得大600mm，吊筋间距900~1200mm | 3.5 | m2 |  |
| 3 | 墙面批嵌 | 材料说明： 1、面积系数1.08 2、水调腻子粉 工艺说明： 1、墙面凹凸不平整人工调制腻子批刮1-2遍，达到工艺平整度要求。 2、不含原墙面铲除，满批腻子两遍，干燥后灯光打磨平整，边角顺直。 4、门窗洞口减半计算。 | 18 | m2 |  |
| 4 | 墙面刷涂料 | 乳胶漆 | 18 | m2 |  |
| 5 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨纸面石膏板（轻钢龙骨纸面石膏板） | 5.6 | m2 |  |
| 6 | 踢脚线 | 黑钛不锈钢 | 7 | m |  |
| 7 | 门套基层 | 18厚木工板基层 | 5.2 | m |  |
| 8 | 成品木质套装门 | 1、门类型:成品木质套装门 (800*2100)及配套木质门套，门套采用发泡剂填充，综合考虑装饰门楣，门楣尺寸根据装饰设置要求 2、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸、拉丝不锈钢把手 3、防护材料种类:成品保护 | 1 | 套 |  |
| 11、室外旗杆及旗台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旗杆及旗台 | ≥9米不锈钢旗杆及旗台，旗台表贴瓷砖 | 1 | 套 |  |
| 12、水电及其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 定制配电箱 | 2 | 台 |  |
| 2 | 空调配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC管 3、规格:Φ25 4、配置形式:暗配 | 142.5 | m |  |
| 3 | 空调配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC管 3、规格:Φ32 4、配置形式:暗配 | 72 | m |  |
| 4 | 空调配线 | 名称：铜芯线，配线形式：管内穿管，型号：WDZ-BYJ-4，材质：铜芯 | 427.5 | m |  |
| 5 | 空调配线 | 名称：铜芯线，配线形式：管内穿管，型号：WDZ-BYJ-6，材质：铜芯 | 360 | m |  |
| 6 | 照明配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC管 3、规格:Φ20 4、配置形式:暗配 | 330 | m |  |
| 7 | 插座配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC管 3、规格:Φ32 4、配置形式:暗配 | 560 | m |  |
| 8 | 电路配线 | 名称：铜芯线，配线形式：管内穿管，型号：WDZ-BYJ-2.5，材质：铜芯 | 2760 | m |  |
| 9 | 接线盒 | 名称：PVC接线盒 | 66 | 个 |  |
| 10 | 接线盒 | 名称：PVC灯位接线盒 | 109 | 个 |  |
| 11 | 装饰灯 | 1、名称:方形栅吸顶灯 2、LED | 17 | 盏 |  |
| 12 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯 2、LED | 41 | 盏 |  |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯，直径150 2、LED | 18 | 盏 |  |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯，直径90 2、LED | 33 | 盏 |  |
| 15 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:86型 | 8 | 个 |  |
| 16 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:86型 | 8 | 个 |  |
| 17 | 安全出口灯220V8W | 安装于入口门头 | 2 | 个 |  |
| 18 | LED吸顶应急照明灯 | 吸顶安装 | 6 | 个 |  |
| 19 | 插座 | 1、名称:二三孔安全插座 2、材质:按设计要求 3、规格:86型 | 61 | 个 |  |
| 20 | 插座 | 1、名称:三孔安全插座 2、材质:按设计要求 3、规格:86型 | 5 | 个 |  |
| 21 | 给水 | 名称：PPR，直径25 | 4 | m |  |
| 22 | 排水 | 名称：PPC，直径50 | 3.2 | m |  |
| 23 | 打孔 | 人工费 | 23 | 个 |  |
| 24 | 窗帘盒 | 木工板基层 | 45 | m |  |
| 25 | 窗帘 | 定制卷帘 | 69 | m2 |  |
| 26 | 原墙拆除 | 含拆除及运走 | 55 | ㎡ |  |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一拖二嵌入式吸顶空调 | 十匹变频一拖二嵌入式吸顶空调（1台室外机+2台室内机） 一、室内机要求： 额定制冷量：≥12.5kW； 额定制热量：≥14kW； 制冷消耗功率：≤0.19kW； 制热消耗功率：≤0.19kW； 风量：≥1730m³/h； 制冷剂：R410A 电源：220V 二、室外机要求： 额定制冷量：≥25kW； 额定制热量：≥28kW； 制冷消耗功率：≤8.2kW； 制热消耗功率：≤7.85kW； 电源：380V | 3 | 套 |  |
| 2 | 壁挂空调 | 1.5匹壁挂式，变频空调，一级能效 | 5 | 台 |  |
| 3 | 线控器 | 面板式 | 9 | 只 |  |
| 4 | 410A冷媒铜管 | ¢9.5*0.8/15.9*1.0 | 46 | m |  |
| 5 | 410A冷媒铜管 | ¢9.5*0.8/22.2*1.0 | 41 | m |  |
| 6 | 橡塑保温管B1级 | ¢10*15 | 88 | m |  |
| 7 | 橡塑保温管B2级 | ¢16*15 | 46 | m |  |
| 8 | 橡塑保温管B3级 | ¢22*20 | 41 | m |  |
| 9 | PVC凝水管 | DN25 | 88 | m |  |
| 10 | 水管保温及扎带 | DN25配套 | 88 | m |  |
| 11 | PVC电工管 | ¢16 | 120 | m |  |
| 12 | 信号控制线 | RVV2*0.75 | 120 | m |  |
| 13 | 系统调试 | 设备运输、吊装、搬运、打孔及安装调试所需的费用 | 1 | 项 |  |
| 四、家具系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 办公桌 | 1、基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，检测项至少包括：板材密度≥0.7g/cm³，吸水厚度膨胀率≤6%，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC≤15μg/m³。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观。 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，游离甲醛≤0.05g/kg。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，检测项至少包括：VOC含量≤350g/L，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，多环芳烃总和含量(萘、蒽)未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃总和含量未检出，可溶性重金属含量镉、汞含量均未检出。 6、五金件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 14 | 张 |  |
| 2 | 主席台 | 1、基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%。 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，检测项至少包括：游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤20g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，检测项至少包括：甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整。 6、五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 7、理线：会议桌内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。并预留各类型开孔槽，并考虑家具走线的美观。 8、颜色采购方指定 | 3 | 张 |  |
| 3 | 条桌 | 1、基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，检测项至少包括：板材密度≥0.7g/cm³，吸水厚度膨胀率≤6%，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC≤15μg/m³。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%。 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，检测项至少包括：游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤20g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，检测项至少包括：甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，检测项至少包括：VOC含量≤350g/L，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，多环芳烃总和含量(萘、蒽)未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃总和含量未检出，可溶性重金属含量镉、汞含量均未检出。 6、五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 7、理线：会议桌内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。并预留各类型开孔槽，并考虑家具走线的美观。 8、颜色采购方指定 | 25 | 张 |  |
| 4 | 会议椅 | 1、面料：采用优质阻燃网布，具有防潮、防污、易清洁等优点。符合 GB 18401-2010、GB 17927.2-2011、GB/T 17592-2011、GB/T 2912.1-2009标准；其甲醛含量未检出；染色牢度：耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均检测合格；无异味；可分解致癌芳香胺染料未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 20286-2006、GB 17927.1-2011标准；其感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h；抗引燃间≤10s，续燃时间≤5s。 3、扶手：采用玻纤增强PP材料，具有较强的承重力，耐磨不掉皮、不变色，握感平滑，稳固耐用。 | 50 | 张 |  |
| 5 | 婴儿护理台 | 优质环保PP材质一体成型、抑制气味和污渍细菌生长，无毛边。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 婴儿座椅 | 优质环保PP材质一体成型、抑制气味和污渍细菌生长，无毛边 | 1 | 套 |  |
| 五、搬迁 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 搬迁 | 办公家具、设备等搬迁至用户指定地点 | 1 | 项 |  |

注：①带“★”项为重要技术指标不接受负偏离，不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。

②投标人须承诺中标后签订合同前须提供智能用电监测管理系统、智能供电单元、交换机、无线控制器、AP、网络硬盘录像机、人脸识别门禁一体机、综合安防平台、视频安全核心网关、音箱、功率放大器、调音台、音频矩阵处理器、一拖四无线会议麦克风及时序电源的生产厂家出具的针对本项目的参数符合承诺函及不少于两年的质保服务承诺函加盖原厂公章，不能提供或故意拖延的，招标人有权拒签合同。（提供承诺书，格式自拟）

③投标人须承诺在中标后签订合同前提供全新未拆封的，符合招标文件要求的所投智能用电监测管理系统、智能供电单元、交换机、无线控制器、AP、网络硬盘录像机、人脸识别门禁一体机、综合安防平台、视频安全核心网关、音箱、功率放大器、调音台、音频矩阵处理器、一拖四无线会议麦克风及时序电源进行现场测试。测试时须针对招标文件要求进行逐条参数符合性测试及功能测试，如经测试发现与招标文件要求不一致或投标人有意拖延测试，则视为欺诈行为，招标人将不授予合同，投标人将承担一切后果与责任。（提供承诺书，格式自拟）

④本次项目清单中的数量为预估数量仅供参考，投标人须对项目现场情况进行充分勘察及了解，投标时须提供现场勘察确认函（格式参见第七章）。由于招标人在清单中未列明或描述不全，但投标人为满足招标人的要求而必须完成的工作，投标人应计入投标报价中，招标人不为此类项目另外支付。如有数量变更请在投标时体现在报价清单中（变更后数量不得低于清单建议数量），由于投标人投标前现场勘查不到位或不详细而导致的相关责任由投标人自行负责。

3.技术响应要求

（1）技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

（2）技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

（3）所有项目，含设备、材料等运输及安装，调试，及相关施工集成所有必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证系统的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

- 4.质量要求

（1）中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）所投产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（4）中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（5）中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（6）中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

5.货物的交付

（1）交付时间：

合同签订后60 日历天内送到指定地点并完成安装调试等工作，具体以招标人通知为准。

（2）交付地点：

①根据招标人要求，产品送至招标人指定的地点进行安装。

②货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

③发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

④产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

⑤合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

6.产品质保期

（1）所有项目产品免费质保期为：验收合格之日起计至少1年（即至少12个月）所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

（2）在质保期内，智能化产品需提供从验收合格之日起原厂商至少两年免费质保、至少两年免费上门服务。中标人在中标后签订合同前须提供原厂商免费质保及上门服务的承诺函原件（格式参见第七章），否则招标人有权取消其中标资格。质保期内，维修必须提供备用产品供招标人使用，维修时间不得计入质保期。

7.售后服务

（1）本项目须提供本地化维护服务，中标后签订合同前须提供项目需求产品原厂商承诺年限的质保承诺函原件（格式参见第七章），否则招标人有权取消其中标资格。

（2）中标人负责搬迁、安装、调试、配合招标人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

（3）质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

（4）中标人须提供产品出现故障后的维修服务：投标人能够做到完成安装和调试后，确保7*24小时的故障响应模式，可以做到15分钟响应，城区半小时内、边远地区一个半小时内到达故障现场，一般故障2个小时到场解决，重大故障4个小时到场解决。

紧急情况下需随叫随到，若48小时不能修复的，投标人需免费提供备用产品，以免影响正常工作。

（5）安装调试完毕后，中标人应对招标人进行集中使用培训。

8.付款方式：

（1）双方合同签订后，支付合同款30%作为预付款；

（2）项目安装调试结束后付至合同价的60%；

（3）验收合格后付至合同价的97%；

（4）质保期结束无任何质量问题一次性付清余款。

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

9.其他

（1）本项目设备的供货及安装调试等需参照本项目装修单位施工进度，根据招标人总体进度要求，不得影响招标人综合验收并交付使用。

（2）中标人施工时不得影响周边居民日常生活，由此产生的相关措施费由投标人在投标报价中综合考虑，结算时概不调整。所有工程确保在工期内全部完工并清理达到招标人的要求后撤场交付使用。

第四章 评审方法和程序

一、招标人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和招标人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由招标人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，招标人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的投标人不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。

五、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人或者代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）招标人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。合格的，评委对其投标文件继续评审。

（三）商务技术文件响应评分：（70分）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 响应程度 | 30 | 评委根据项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数与招标文件的适合性打分。 投标文件须具有详细的技术参数配置描述，且技术指标必须完全满足或优于招标文件要求的本项得满分30分；带★项参数为重要技术指标，不接受负偏离，不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理；带▲项参数每有一项负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离扣1分，累计扣分，30分扣完为止（未按要求提供相关证明材料的复印件或扫描件视作负偏离，如文件中没有要求提供证明材料，则以“技术部分正负偏离表”为准）。 |
| 产品质量 保证 | 16 | 1）投标人所投交换机、无线控制器及AP设备的生产厂商通过信息系统安全集成认证，能提供认证证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的得2分； 2）投标人所投交换机、无线控制器及AP设备的生产厂商通过信息安全应急处理认证，能提供认证证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得2分； 3）考虑信息技术应用创新及国产化要求，投标人所投交换机、无线控制器及AP设备的生产厂商是信息技术应用创新工作委员会委员单位的得3分；是技术活动单位的得1分；否则不得分；提供相关证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章； 4）为保证无线产品的技术先进性，投标人所投无线AP产品的生产厂商拥有无线通信接入技术国家重点实验室，能提供国家科技部官网链接和截图的，得2分； 5）为保证视频监控系统具有良好的风险处理及持续保障业务能力，投标人所投视频监控产品的生产厂商通过IS022301:2019业务连续性管理体系认证，能提供认证证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得2分。 6）投标人所投人脸识别门禁一体机的生产厂商能保证人员人脸数据应用安全，并具有由中国通信院颁发的人脸识别安全专项评测证书，能提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得3分。 7）为保证设备性能,投标人所投音箱、功率放大器及音频矩阵处理器的生产厂家具备参数性能检测能力，具有与省级或国家级计量部门联合创建的声学实验室，能提供相关证明材料并加盖投标人公章的，得2分。 |
| 投标人综合实力 | 8 | 1）投标人通过信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，能提供有效期内的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，每提供一项得1分，本项最高得2分； 2）投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力CS2及以上证书，能提供证书复印件并加盖投标人公章的，得2分； 3）投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性成熟度二级及以上证书，能提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得2分； 4）投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得1分； 5）投标人具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得1分。 |
|  | 4 | 1）投标人拟派项目实施团队人员具有有效期内的信息系统项目管理师(高级)证书的，能提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得2分； 2）投标人拟派项目实施团队人员具有有效期内的CISP信息安全专业人员证书的，能提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章的，得2分； （以上人员提供有效证书原件复印件或扫描件及投标人为其缴纳2024年12月至2025年5月任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章） |
| 深化设计 | 5 | 投标人根据现场环境勘查后，结合招标文件需求，制定出详细、合理的项目设计方案包含：装修效果图、装修施工图、智能化点位布局图、智能化系统拓扑图，完全满足用户需求，评委根据技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审，方案内容完善、贴合项目实际需求、平面布局合理、效果图美观得5分；方案内容较完善、较贴合项目实际需求、施工布局较合理、平面布局较美观得3分；方案内容有所欠缺、难以契合项目实际需求、施工布局有所偏离项目实际得1分；未提供本项不得分。 |
| 实施方案 | 3 | 投标人提供完整、详细、可行的工程实施和保障方案，包含但不限于项目周期与进度规划，拟投入实施人员组织与分工安排、项目实施管理、质量保障措施等内容，评委根据实施技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审，方案内容完善、进度安排科学契合项目需求、人员分工得当、质量保障周全得3分；方案内容较完善、进度安排科学较契合项目需求、人员分工较得当、质量保障较周全得2分；方案内容欠缺、进度安排无法满足项目需求、人员分工复杂得1分；未提供本项不得分。 |
| 售后服务方案 | 2 | 标人针对本项目要求提供详尽的售后服务计划，针对本项目在售后服务、培训、技术支持等方面有切实可行的方案和具体措施，包括但不限于培训方案、维护的时间区间、周期和详细规划、服务请求的方式、流程等。评委根据响应情况进行综合评审，优秀得2分，良好得1分，一般得0.5分，不提供不得分。 |
| 类似业绩 | 2 | 投标人承担过类似工程，每提供一个2022年6月以来的类似业绩得1分，该项最多得2分。不提供不得分。 （相关业绩要求提供施工合同和竣工验收报告复印件并加盖投标人公章。业绩时间以施工合同中签订时间为准。以上材料缺一不可。） |
| 注：以上要求提供的所有佐证材料（包含但不限于技术白皮书、检测报告、认证文件、截图、各类承诺函等），在中标后签订合同前必须由生产厂家和成交供应商一起盖章后提交招标人确认，不能提供或有意拖延则视为非实质性响应，招标人将不授予合同，投标人将承担一切后果与责任。 |  |  |

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

（四）商务报价响应评分：（30分）

本次项目最高限价：本项目最高限价85万元整。

价格分在满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核投标人投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消投标人中标候选人资格。

评委会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评委会汇总各评委评分后，评审后得分（商务技术得分+价格得分）由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，现场抽签决定中标候选人排名顺序。

第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

本项目由招标人委托评委会确定中标人

（七）采购代理机构宣布评标结果。

- 六、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 七、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、未按项目需求的要求提供材料的。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、中标通知

1、开标结束后，招标人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出5个工作日内递交，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与招标人签订合同。合同份数：本合同一式肆份，招标人、投标人各执两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑与投诉

格式请在江苏省政府采购网“下载中心--质疑函”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人或代理机构。招标人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人（或负责人）或参加本次投标授权人送达招标人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，招标人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

七、质疑投标人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向崇川区政府采购监督管理部门投诉。

第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

- 资格审查文件

1.投标人具有有效的营业执照及税务登记证,或者是三证合一的营业执照；

2.投标人法定代表人（或负责人）参加投标的，必须提供法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人（或负责人）本人身份证复印件；非法定代表人（或负责人）参加投标的，必须提供法定代表人（或负责人）签字或盖章的授权委托书及法定代表人（或负责人）、被授权人的两人身份证的复印件；（格式参加第七章）

3.投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》；（格式参见第七章）

4.关于资格文件的声明函；（格式参见第七章）

5.投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

注：以上材料如为复印件均需加盖单位公章。

- 商务技术文件（不得出现报价）

1、投标响应函。（格式参见第七章）

2、技术条款响应一览表（格式参见第七章）

3、评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

5、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标人按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件、商务技术文件”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件、商务技术文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

三、报价文件

1、投标响应报价总表。（格式参见第七章）

2、投标响应报价明细表。（格式参见第七章）

附件：

鲍家桥社区党群服务中心办公区域采购安装项目

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：商务技术文件

对应投标文件填写：报价文件

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人（或负责人）身份证明

（法定代表人（或负责人）参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社 ：

我公司法定代表人（或负责人）           参加贵单位组织的     （采购项目名称)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人（或负责人）情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（或负责人）（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人（或负责人）身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人（或负责人）参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社 ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（或负责人）（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人（或负责人）身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社 ：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

年     月     日

- 4.关于资格文件的声明函

南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（或负责人）（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备相应的主要设备和主要专业技术能力。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、商务技术文件相关的格式文件及表格

1、投标响应函

南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社 ：

依据贵单位                  （投标项目名称)项目采购的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件要求完成任务，交付招标人验收。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 2、技术条款响应一览表

| 序号 | 货物名称 | 所投 品牌型号 | 招标文件 设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、投标人应对照招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。

2、投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

3、该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

4、投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

6、所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：         （签字或盖章）

- 年    月    日

- 3、承诺函

南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社：

我单位                            （投标人名称）郑重承诺：

1.项目交付安装调试期：

合同签订后于    日历天内送到指定地点并完成安装调试工作，具体以招标人通知为准。

2.我单位保证本项目设备的供货及安装调试等需参照本项目装修单位施工进度，根据招标人总体进度要求，绝不影响招标人综合验收并交付使用。

- 3.产品质保期

3.1所有项目产品免费质保期为：验收合格之日起计    年（即    个月）所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

3.2在质保期内，整机需提供从验收合格之日起原厂商   年免费质保、   年免费上门服务。我单位如中标，将在中标后签订合同前提供原厂商免费质保及上门服务的承诺函原件，否则招标人有权取消我单位中标资格。质保期内，维修将提供备用产品供招标人使用，维修时间不计入质保期。

- 4.售后服务

4.1针对本项目，我单位将提供本地化维护服务，为此我单位已提供详细的售后服务方案（详见投标文件对应章节）；如我单位中标，将于中标后签订合同前提供项目需求产品原厂商承诺年限的质保承诺函原件，否则招标人有权取消我单位中标资格。

4.2如我单位中标，我单位将负责安装、调试、配合招标人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

4.3质保期内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

4.4如我单位中标，我单位将提供产品出现故障后的维修服务：我单位将做到完成安装和调试后，确保   *24小时的故障响应模式，可以做到   分钟响应，城区   小时内、边远地区   小时内到达故障现场，一般故障   个小时到场解决，重大故障   个小时到场解决。

紧急情况下需随叫随到，若48小时不能修复的，我单位将免费提供备用产品，以免影响正常工作。

4.5如我单位中标，待项目安装调试完毕后，我单位将对招标人进行集中使用培训。

如我单位中标，不能提供或不满足上述要求则取消我单位中标资格，由第二名中标候选人替补或由招标人视情况重新组织采购；第二名不能提供或不满足要求则取消其中标资格，则由第三名中标候选人替补或由招标人视情况重新组织采购，以此类推。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

注：上述填写内容须等于或优于招标文件要求，具体请参照项目需求、评标办法内容。

- 4、现场勘察承诺函

- 南通市崇川区文峰街道鲍家桥社区股份经济合作社：

- 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、服务环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求。

- 投标人：（加盖公章）

- 法定代表人（或负责人）或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

三、报价文件相关的格式文件及表格

1、投标响应报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元，大写： |

投标人：（盖章）

法定代表人（或负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）投标人的报价应包括完成本项目所需的一切费用，不限于采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、竣工测试费、验收费、检测费、培训费、售后服务计划及购买、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，中标人应无条件、无偿补发，由此所发生的费用中标人自行承担。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 投标响应报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：根据项目需求清单自行添加。