钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新采购项目

招标文件

项目编号：XSJDL20250221

招标单位：南通兴环环境卫生服务有限公司

代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

二〇二六年一月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 投标文件组成及格式

尊敬的投标人：

欢迎参加本项目的投标。为了保证本次招标项目的顺利进行，请仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 招标公告

- 钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目招标公告

项目概况

钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目的潜在投标人应在“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）——公告公示”栏按本项目招标公告载明的方式获取招标文件，并于2026年3月10日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通兴环环境卫生服务有限公司（以下称招标单位）的委托，就钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目组织招投标，诚邀符合条件的潜在投标人参加该项目的投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：XSJDL20250221

2、项目名称：钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目

3、最高限价：1772万元，报价超过最高限价的为无效投标。

4、采购需求:详见招标文件第三章项目需求，请仔细研究。

5、合同履行期限：详见招标文件第三章项目需求，请仔细研究。

6、本项目不接受联合体方式的投标。

二、申请人的资格要求：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册；具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式见第七章）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（查询结果以评审过程中现场查询为准，响应文件中无需提供证明材料）。

具体资格要求详见招标文件第六章中的“资格审查文件”。

【特别提醒】请各投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人自行承担。招投标过程中，投标人提供的相关材料如为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标的，一经发现则取消其投标资格，并记入不良记录，并上报相关部门，视情公布在相关网站。如已中标，招标单位有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一项目相同标段的投标活动。

三、获取招标文件

时  间：自公告发布之日起至2026年3月10日9时30分（北京时间）

获取方式：本公告附件自行下载。

四、投标文件的提交

截止时间：2026年3月10日9时30分（北京时间）

地    点：南通市崇川区崇川路1号崇川国投集团109会议室，如有变动另行通知。

五、投标文件的开启

时    间：2026年3月10日9时30分（北京时间）

地    点：南通市崇川区崇川路1号崇川国投集团109会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

- 1、投标保证金：人民币伍万元(￥50000元）具体详见招标文件。

- 2、本项目采用现场开标模式。

- 3、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标单位提出，由招标单位负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构提出。

八、凡对本次招投标提出询问，请按以下方式联系。

- 招标单位信息

名称：南通兴环环境卫生服务有限公司

联系人：王工

电话：13921676587

- 2、代理机构信息

名    称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地    址：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1号楼13层

联系方式：薛女士  18115810507

3、项目联系方式：项目联系人：薛女士  18115810507

第二章 投标人须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏新世纪工程项目管理有限公司组织的招标活动。

2、招投标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于招标单位。

4、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本招标文件的所有内容，因此引起的损失由投标人自负，而且投标人不得在招标结束后针对招标文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

7、本招标文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以招标代理机构在“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）——公告公示栏内发布的信息为准。

3、招标代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成本招标文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，招标代理机构将在首次提交投标文件截止日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足15日的，应当顺延首次提交投标文件截止之日，在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

5、除非招标代理机构以书面、公告的形式对招标文件做出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，招标代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

三、投标涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

2、招标单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、投标人可为勘察目的进入项目现场，但投标人不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务及实施现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求，对此招标单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、现场勘察：本项目需带方案投标，前期需要现场踏勘，提供现场勘察承诺函。勘察之前请提前联系招标人联系人。

四、投标文件的编制及装订

投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

五、投标文件的份数和签署

1、投标文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件共3部分组成。投标文件的组成详见第七章。

2、投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。

3、在每份投标文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的投标文件名称、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、投标人可将投标文件的正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由投标人法定代表人或被授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：资格审查文件、商务技术文件、报价文件单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人的全称及日期。

3、在边缝处加盖投标人公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中的资格审查文件、商务技术文件的“正本”或“副本”中，均不得含有报价文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、各投标人的报价为一次性报价，且不得调整，否则为无效投标。

3、投标报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、投标文件中报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标报价（以人民币计价）应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用，包含所投设备设计、制造、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、安装、调试费、相关辅助材料费、检验费、备品备件、土建改造费用、性能介绍、人员培训费、税费、售后服务费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

6、投标人应结合招标文件、项目需求、技术要求、技术规范、作业现场的环境等，考虑本项目各项费用风险，周密调研，理性报价。

7、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据本项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效响应处理。

8、本项目的投标报价作为中标价。同时，除合同条款另有规定外，投标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。在服务过程中出现任何中标人未考虑到的费用，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

八、联合体参与投标

不接受任何形式的联合体参与本项目的投标。

九、投标有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，60个“日历天”内投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，代理机构可与响应投标人协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的响应投标人的响应将被拒绝。

## 十、投标文件的修改和撤销

1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2、开标后投标人不得撤销投标。

十一、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、中标人需承担本次招标的代理费12000元、专家评审费（按实收取），请参加投标的投标人在成本中自行考虑，均不得单列。上述费用领取中标通知书前，由中标单位向代理机构一次性缴清。

3、开评标程序顺利进行后，除投标人的原件可退回外，其余所有的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

十二、投标保证金

## 1、本项目实行投标保证金集中管理。投标人必须在本项目开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款帐户办理保证金缴纳手续，否则不予接受。

## 1、本次投标保证金金额为人民币伍万元(￥50000元）。投标保证金在本项目递交投标文件截止时间前缴纳。

## 2、递交形式：现金、转账、电汇、网银、银行汇票、银行保函、保险机构的保单等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

## 投标保证金账户：江苏新世纪工程项目管理有限公司

## 开户行：交通银行南通城北支行

## 账号：326008609018000269075

## 保证金请备注项目名称、用途，用途包一统一填写：221号投标保证金。

## 2.1以现金形式缴纳投标保证金的，须密封并注明投标人名称、项目名称，投标人须在开标时与投标文件同时递交，请勿和投标文件密封，未按上述要求提交投标保证金的投标人，有权拒绝其投标文件。

## 2.2以转账、电汇、网银形式缴纳投标保证金的，投标人须将投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖投标单位公章，无需密封在投标文件内，单独递交），供招标人或招标代理机构查验，否则其投标文件不予接收。

## 2.3如采取银行汇票形式提交投标保证金的，银行汇票形式上必须注明收款人：江苏新世纪工程项目管理有限公司，用途：统一填写：221号投标保证金；汇款人：投标人名称。中标单位的投标保证金在缴纳履约保证金前，如已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与招标人组织的招标活动。

## 2.4如采用银行保函、保险机构的保单形式缴纳，则银行保函、保险机构的保单开具对象应为江苏新世纪工程项目管理有限公司、针对本项目开具（如保函或保单显示项目名称）。银行保函、保险机构的保单上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

## 3、各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金缴纳凭证：

3.1以转账、电汇、网银形式缴纳投标保证金的，投标人须将投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖投标单位公章，无需密封在投标文件内，单独递交），供招标人或招标代理机构查验，否则其投标文件不予接收。

3.2以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供汇票原件和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖投标单位公章，无需密封在投标文件内，单独递交），供招标人或招标代理机构查验，否则其投标文件不予接收。

3.3以银行保函或保险机构的保单形式提交投标保证金的，须提供银行保函或保险保单原件或复印件（无需密封在响应文件内，单独递交）供招标人或招标代理机构查验，否则其投标文件不予接收。

4、投标保证金退还

（一）未中标的投标人的投标保证金在定标后退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5日内退还。

（二）发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

①投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的；

③投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

④中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的；

（4）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

⑤投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

⑥投标人有招标文件规定的其他不予退还投标保证金的情形。

十三、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%  。

2.中标人可以选择以支票、汇票、转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证保险等非现金形式缴纳履约保证金。

3.中标人在中标通知书发出之日起15日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

4.中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标人提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

5.由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。履约保证金不足以弥补全部损失的，招标人有权要求中标人承担赔偿责任直至弥补损失。

十四、未尽事宜

参照相关法律法规及招标单位的规定执行。

第三章  项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 项目概述

1.项目总体概述

        - 1.1采购内容：钟秀生活垃圾转运中心二套生活垃圾水平压缩设备更新、附属设备购置安装、配套垃圾箱采购。

1.2安装地点：崇川区钟秀生活垃圾转运中心。

1.3项目预算：1772万元。

1.4工艺设计

垃圾处理量：城市生活垃圾，垃圾处理量≥70t/h；

垃圾处理方式：垃圾压缩减容后转运，采用水平直压工艺。

2.现场访问

为投标目的需安排进行现场访问，可提前联系招标人联系人。

3.招标内容

垃圾转运中心更新2套垃圾压缩设备、其附属设备及配套垃圾箱的采购，包括垃圾转运站核心设备、环保设备及辅助设备的制造及采购、安装及调试，配套垃圾箱采购，人员培训及售后服务、技术支持等，同时包括各采购设备之间的工艺连接电缆的供货、安装、指导；设备控制柜的供货、安装、指导；设备控制柜与主体设备的连接电缆的供货、安装；压缩车间内监控设备的供货与安装；设备及垃圾箱的供货、运输、卸货、现场检验、安装、调试、备品备件、土建改造费用，售后服务、操作、维修及人员培训等技术支持。

二、项目要求

1.本次招标的所有设备需满足现有土建结构条件。

2.投标产品须保证装卸箱体时的作业安全。

3.施工期间不影响生产作业。

4.本次招标的垃圾转运箱体需要与钟秀生活垃圾转运中心现有使用的31吨可卸式垃圾转运车无缝对接配套使用。

特别提醒：以上需要投标人实地现场考察。

## 三、供货范围

供货清单一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平直压垃圾压缩机 | 处理能力≥70t/h，推头推力≥600KN | 2 | 详见具体参数要求 |
| 2 | 推料机 | 送料能力≥70t/h，带检修平台 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 3 | 卸料槽 | 双卸料位，容积≥60m3 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 4 | 箱体移位装置 | 两箱三工位，液压驱动 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 5 | 液压动力系统 | 提供液压动力 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 6 | 交通指挥系统 | PLC+显示屏+车辆红绿灯引导 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 7 | 垃圾转运箱 | 容积≥28m3 | 16 | 详见具体参数要求 |
| 8 | 上位机控制系统 | 用于全站设备集中控制 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 9 | 视频监视系统 | 用于全站视频监视 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 10 | 语音通信系统 | 用于广播通知、对讲及背景音乐等 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 11 | 大屏显示系统 | 3*2，55寸LED显示屏 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 12 | 料口安全报警系统 | 用于卸料区人车识别预警、料槽内热成像检测报警，中控联动 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 13 | 地磅称重系统 | 更新坡上汽车衡2台，配合中控系统对车辆实现称重、控制车辆数量、二次去皮等功能 | 2套 | 50吨坡上汽车衡，车牌识别，需现场踏勘，确定方案。 |
| 14 | 空间雾化除臭系统 | 卸料大厅、压缩装箱作业区（喷头不少于200个） | 1 | 详见具体参数要求 |
| 15 | 负压抽风系统 | 风量≥30000m3/h | 2 | 详见具体参数要求 |
| 16 | 离子新风系统 | 风量≥20000m3/h | 2 | 详见具体参数要求 |
| 17 | 真空抽吸系统 | 真空罐容积≥3m3，PLC控制 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 18 | 快速卷帘门 | 快速升降，伺服或PLC自动控制 | 4 | 详见具体参数要求 |
| 19 | 土建配套改造 | 根据现场勘查情况 | 1 | 一楼车间、二楼卸料平台地面金刚砂、坡道地面更新，车间墙面刷白见新。 |
| 20 | 设备安装、调试、培训及其他 |  | 1 |  |
| 21 | 涂装要求 | 油漆面必须平整无针孔、气泡、裂纹、漏涂、局部剥落等缺陷 |  |  |
| 22 | 焊接质量 | 应无咬边、焊接变形、弧坑、气孔、裂纹、未融合等缺陷 |  |  |
| 23 | 整体运转要求 | 压缩机运转顺畅，在规定的程序下应正常、连续、平稳，不应有卡滞，无响应，无显示现象及异响 |  |  |

四、相关标准

1.相关标准

1.1 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

1.2 GB50683《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

1.3 GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

1.4 GB50270《输送设备安装工程施工及验收规范》

1.5 GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

1.6 GB50014《室外排水设计规范》（2011版）

1.7 GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》

1.8 GB50017《钢结构设计规范》

1.9 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》

1.10 GBZ1《工业企业设计卫生标准》

1.11 GB16297《大气污染物综合排放标准》

1.12 GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》

1.13 GB12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》

1.14 GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

1.15 GB50052《供配电系统设计规范》

1.16 GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

1.17 GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

1.18 GB50057《建筑防雷设计规范》

1.19 GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

1.20 GB50311《综合布线系统工程设计规范》

1.21 GB50395《视频安防监控系统工程设计规范》

1.22 GB50115《工业电视系统工程设计规范》

1.23 GB50174《电子信息系统机房设计规范》

1.24 GB50198《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

1.25 GB50311《综合布线系统工程设计规范》

1.26 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

1.27 GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

1.28 GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》

1.29 GB7258机动车运行安全技术条件

1.30 GB1589道路车辆外廊尺寸、轴荷及质量限值

1.31 其它中国国家标准、规范的有效版本。

2.施工分界

#### 2.1基础、预埋、开孔、井等相关分界：

在钟秀生活垃圾转运中心现有预留场地空间内，整套设备需与现有土建结构、场地空间相匹配（不含土建预埋件、预埋管线，中标后可自行调整）。

#### 2.2给、排水相关分界

按现有布置，若有变更或改造，由中标人提供变更或改造方案，经招标人同意后方可实施。

#### 2.3电气相关分界

以现有钟秀生活垃圾转运中心配电间出线为界，所有一切（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架等）由投标人负责，建筑物的照明、防雷、接地等属于招标人范围。

2.4接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由投标人负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属招标人范围。

- 货物规格参数

- 1.水平直压垃圾压缩设备

## 1.1水平垃圾压缩机

水平式垃圾压缩机需由压缩机、箱体锁紧装置、箱体后门密闭装置、推拉箱装置、污水导流装置等组成。

1.1.1压缩机

▲(1)压缩推头压缩方式为水平直压式；（需提供实现功能的照片）

(2)压缩机后部需为全密封结构，保证压缩过程中能有效隔断垃圾并能封闭集装箱保证机箱分离时，无垃圾抛洒、流挂；

(3)压缩推头具有足够的压实力，能将本项目的垃圾压缩至合适的容积；

(4)压缩机PLC程序可实现多次循环运行、全自动循环运行、强压自动关门等动作；

★(5)压缩机推头和机箱等关键零部件采用高强度、耐磨、耐腐蚀钢板，硬度≥400HB，屈服强度≥1080MPa；（须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

★(6)压缩机箱底板板厚≥15mm，压缩机箱侧板板厚≥10mm，压缩机推头底板板厚≥15mm，压缩机推头侧板板厚≥10mm；采用高强度钢板：HARDOX450或具备同等关键性能的耐磨钢板（1、布氏硬度≥400HB；2、屈服强度 ≥ 1200 MPa，抗拉强度 ≥ 1400 MPa。）（须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

★(7)压缩机的防腐处理须采用喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆，并能满足当地的气候环境；（需提供实现功能的照片）

★(8)压缩机具有垃圾检测功能，并能自动启停，垃圾检测传感器；各项动作都应自动运行，并有完善的自锁互锁功能，保证运行安全；为减小与压缩机底板的摩擦，提高使用寿命，推头前进与后退采用滚动运行方式；机箱分离时无需人工可实现箱机自动分离，避免人工操作的不安全隐患和人力配置；分离后应保证克服垃圾反弹力、无垃圾抛洒、无垃圾夹渣；（需提供实现功能的照片）

- （9）压缩机后部顶板须能全部打开，便于检修；（须提供实物照片）。

- （10）所有连接螺栓、螺母等应采用高强度镀锌或不锈钢材质。

（11）主机技术参数要求；（以下▲和★参数须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲实际垃圾处理能力 | ≥70t/h |
| 2 | ★单次压缩循环时间 | ≤70s |
| 3 | ★压缩机推头油缸行程 | ≥4200mm |
| 4 | ★压缩机电机功率 | ≤90kw |
| 5 | ★压缩腔容积 | ≥6m³ |
| 6 | ★最大噪声 | ≤70dB |
| 7 | ★压缩头最大推力（压缩力） | ≥600KN |
| 8 | ★压缩推头进入箱体内距离行程 | ≥450mm |

1.1.2箱体锁紧装置

(1)由油缸驱动锁紧主机体和垃圾箱，液压爪结构牢固可靠、运行平稳、需保证箱体与压缩机对接后锁紧，顺利实现垃圾的压装；

(2)箱体锁紧装置带有机械锁死设计，液压爪伸缩油缸不受力，从而达到更大的锁紧能力；

(3)压缩机与箱体应有效锁紧，对接面密封良好，能保证箱体与压缩机的锁紧及密封效果，防止压缩中污水遗漏；

1.1.3箱体后门密闭装置

(1)箱体后门密闭装置应具备分离压缩机和箱体的能力，保证后门密闭后，无垃圾滞留、外挂等现象；

(2)箱体后门启闭装置能自动分离、隔断垃圾并能密封关闭集装箱，无需人工可实现机箱自动分离，避免人工操作的不安全隐患和人力配置；

(3)投标人应对压缩环保效果足够重视，详细描述机箱分离垃圾抛洒的解决方案；

1.1.4推拉箱装置

(1)可自动与垃圾箱对接和分离，无需人员现场操作；

(2)推拉箱机构前端采用钢性钩爪，可准确的将横移机构平台拉近或推离，并自动定位停止，便于平台上的箱体与压缩主机对接；

(3)推拉箱机构能够准确与箱体横移机构对接；

1.1.5污水导流装置

(1)压缩机后腔应设置污水导流装置，确保压缩过程中垃圾污水能有序导排，并与渗滤液真空抽吸装置有效对接；

（2）污水导流装置的下端，需设置可拆卸抽屉式过滤装置，以防止垃圾进入地面排水沟或渗滤液真空抽吸装置。

## 1.2推头式卸料槽（二次进料系统）

（1）推头式卸料槽包含推料机和卸料槽，用于接收和临时存储垃圾收集车卸入的生活垃圾，与压缩机协调运动，卸料槽自动检测垃圾到达一定容量时，推料机压缩头自动启动并将垃圾推入压缩腔内，完成后自动停止，对推料腔内渗滤液进行有效收集；

（2）每个卸料槽有两个卸车工位，能保证两台车同时卸料，卸料槽在运行过程中，垃圾收集车可以随时卸料，与压缩机的运行配合达到全自动控制，无须人为的操作；

（3）卸料槽配有料位传感器，控制进料量避免堵塞和垃圾外溢；

★（4）推料机推头和机箱等关键零部件采用高强度、耐腐蚀、耐磨钢板，硬度≥400HB，屈服强度≥1080MPa；（须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

★（5）推料机机箱底板厚度≥8mm，推料机机箱侧板厚度≥6mm，推料机推头底板、侧板厚度≥6mm；（须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

（6）推料机的防腐处理须采用喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆，并能满足当地的气候环境；需提供实现功能的照片

▲（7）卸料槽容积≥60 m³且必须符合现有土建结构，以避免垃圾“蓬堵、桥塞”现象的产生；（须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

- 卸料口应设置清扫口，便于将收集车抛洒的垃圾扫入料槽内；

- 料槽应为框架式结构，钢板厚度：≥6mm，加强筋采用型材（槽钢或矩管），

- 卸料工位：2个，有效储存容积：≥60m3；

- 具有垃圾料位检测功能。

（12）技术参数要求；（以下▲和★参数须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★推料机推头油缸行程 | ≥3000mm |
| 2 | ★推料机电机功率 | ≤30kw |
|  | 料槽钢板厚度 | ≥5mm |

## 1.3液压系统

★(1)电机、油泵、液压阀等主要元器件（需提供主要元器件品牌及清单）；（需提供实现功能的照片）

(2)液压系统应采用独立工作站模式，便于维护；

(3)液压系统配置独立的液压油循环降温系统，工作时油箱内温度不超过70℃；

- （4）可采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示；

(5)液压系统参数要求；（以下▲和★参数须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲系统工作压力 | ≥20 MPa |
| 2 | ★液压油箱容积 | ≥1500L |

## 1.4电气控制系统

1.4.1控制系统(PLC)，作为控制核心，能与中控室通讯、实现集中控制；

★1.4.2电气控制系统，具有以下功能：（需提供实现功能的照片）

（1）各个执行动作单独操作功能；

（2）垃圾压满后指示功能；

（3）故障警示功能；

（4）压缩推头具有紧急停止和强退功能；

（5）压缩主机具有强压关门程序；

★1.4.3压缩机推头动作采用位移传感技术，确保压缩头全行程信号的读取，可实现推头任意位置的换向动作，并可在控制室查看推头位置；（需提供实现功能的照片）

1.4.4控制系统具有以下防止误操作的安全自锁设置。在产生误操作时控制系统能自动显示和报警；

- ★1.4.5控制系统在采用手动、自动、维修三种以上的控制模式；在设备使用现场附近应设置现场控制台，作为现场紧急控制和调试、维修的控制平台，各传感器的状态应能通过显示屏实时显示，并可实时检测其状态；该控制平台应能优先于中央控制室的控制线路。

★1.4.6系统具有远程诊断功能，可通过4G及以上网络将设备接入互联网，可远程协助检测故障及维修；（需提供实现功能的照片）

1.5箱体移位机构

1.5.1采用液压油缸驱动，保证移动一个工位换箱的使用要求；

1.5.2由轨道、移位平台、限位装置组成；

★1.5.3平台应具有称重功能，可实现空、满、无箱的自动判断。（需提供实现功能的照片）

1.5.4采用两箱三工位布置；平台横移采用液压油缸驱动；

1.5.5平台为全封闭式，可以防止垃圾及污水渗落，便于保洁作业；

1.5.6平台左右设置防护栏，栏杆高度≥1050mm，防止人员误入作业区。

1.5.7平台前端应设置光电检测传感器，自动检测，防止勾放箱作业时平台自动平移。

1.5.8具有防止箱体从平台后端滑落的箱挡。

1.5.9技术参数要求（以下▲和★参数须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

| 序号 | 项 目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★移箱速度 | ≤5m/min |
| 2 | 移箱间距 | ≥3000mm |
| 3 | ▲平台承载能力 | ≥40t |

## 1.6垃圾集装箱

1.6.1技术参数（以下▲和★参数须提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲容积 | ≥28m³ |
| 2 | ★箱体底板厚度 | ≥5mm |
| 3 | ★箱体侧板厚度 | ≥4mm |
| 4 | ★箱体自重 | ≤6100kg |
| 5 | 集装箱吊耳中心高度 | 1570±5mm |
| 6 | - 集装箱底部滚轮数量 | ≥2个 |

★1.6.3箱体框架部位采用同等高强度钢板BS700或以上级别钢板；提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。

1.6.4箱体内部需采用特殊设计，保证集装箱内部空间都填满垃圾，无空隙现象；

1.6.5集装箱底板两侧有一层为多孔板，能够有效地将箱体内的污水排出；

1.6.6箱体后门结构需密闭，保证箱体后门密封，在垃圾运输过程中密闭，保证无污水滴漏；

1.6.7箱体后门锁紧，加装密封胶条，密封条需耐油、耐腐蚀、耐老化。后门密封胶条使用寿命不得少于6个月；

1.6.8箱体设有冲洗口；

▲1.6.9垃圾集装箱需与现有站内的31吨可卸式垃圾转运车无缝匹配（须提供承诺函，格式自拟）。

# 2.中央控制控制

## 2.1上位机控制系统

2.1.1功能概述

（1）可实现在中控室上位机界面模拟显示水平垃圾压缩机、除臭设备、快速卷帘门等设备的状态，并可在上位机界面上进行远程手动、自动操作；对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。

（2）数据采集：采集水平垃圾压缩系统各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息；

（3）生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）显示水平垃圾压缩系统工艺流程图、局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等；

（4）报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对水平垃圾压缩系统设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等；

- （5）生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存水平垃圾压缩系统各类工艺电气参数，设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生产历史数据库。完成数据传送和报表打印；

2.1.2性能要求

（1）上位机控制界面简洁美观，操作方便。

（2）上位机画面中有，视频显示、设备操作、动态状态显示、工作日志、报警日志、设备配置、三维模型（非图片）等功能。

（3）上位机图像元素。

- 上位机中压缩设备和附属处理设备元素为三维模型；

- 站点中所有设备都可以在一个画面中进行操作，并且画面中的相对应的三维模型可以根据操作动作实时动画显示；

- 可以根据工作状态切换显示角度，用于方便查看设备的各个运行动作。

（4）上位机监控画面要求。

- 操作画面中可以实时显示设备工作状态；

- 要求视频画面可以随主机工作状态切换画面；

（5）上位机中显示设备的使用日志和报警日志。

- 工作日志界面可以显示系统中设备的在线状态，操作的所有动作都可以在工作日志中查询；

- 报警日志用于显示设备所有报警信息，包括压缩设备的报警信息，液压系统报警信息，附属设备的报警信息等。

- ★需提供上位机控制系统（中央控制系统）软件由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，须提供相应的证书。

2.1.3主要参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控计算机 | CPU：i5处理器；内存：16GB；硬盘：1TB HDD +512GB SSD | 2台 |
| 2 | 彩色液晶显示器 | 27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥300cd/㎡；分辨率≥2560*1440； | 2台 |
| 3 | 打印机 | 黑白激光打印机，纸张幅面为A4； | 1台 |
| 4 | UPS不间断电源 | 在线式6KVA，保障中控室设备在停电后能工作1小时； | 1台 |
| 5 | 交换机 | 企业级24口，千兆 | 1套 |
| 6 | 操作台 | 用于集中放置计算机、打印机、UPS、录像机等设备，3工位+打印机工位，配3把座椅； | 1套 |
| 7 | 监控软件 | 集成水平垃圾压缩系统各工艺设备监控，实现生产数据管理，生成各类报表、趋势图，供统计、分析，集成各类数据交换接口 | 2套 |

2.2监控系统

2.2.1系统概述

（1）安装监控主要用于站房转运站内设备运行的监控，整个监视系统由IP数字网络摄像机（球机、枪机）、数字硬盘录象机、液晶显示器、百兆交换机控制软件等组合而成。

2.2.2性能要求

（1）主要监控点：抱爪机构、提门机构、倒料口、压缩腔、收集车回转场地、拉臂车勾箱位置。

（2）通过摄像机和控制元器件及液晶显示器，对站房内设备卸料、拉箱及运行状况实施监视，所有监控的实时图象 应能传送到控制中心的远程监控主机上。

（3）枪机

2.2.3主要参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP数字网络摄像机（枪机POE）（10个） | 不低于200万有效像素，镜头参数：4mm，水平视场角：73-80°，ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪 |
| 2 | IP数字网络摄像机(球机)（2个） | 20倍变焦、最低照度：彩色0.5Lux，黑白0.005Lux |
| 3 | 网络硬盘录象机（1个） | 工业级嵌入式微控制器，视频输入：支持720P/1080P，视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出 |
| 4 | 液晶显示器（1个） | 屏幕尺寸≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥300cd/㎡；分辨率≥2560x1440 |
| 4 | 硬盘（1个） | 2TB |
| 6 | 其他安装附件（1套） | 满足设备安装需求 |

## 2.3大屏显示系统

2.3.1系统概述

（1）大屏显示系统应设在中控室，并能全面显示中转站的运行情况，包括每套压缩机、料槽、除尘除臭等工艺设备模拟动画及闭路监控系统的画面，是中转站中控室领导和中控室操作人员全面了解中转站设备和其他方面的工作情况，更好的控制设备运行。

2.3.2性能要求

（1）大屏显示系统应设在中控室，并能全面显示中转站的运行情况，包括每套压缩机、料槽、除尘除臭等工艺设备模拟动画及闭路监控系统的画面，是中转站中控室领导和中控室操作人员全面了解中转站设备和其他方面的工作情况，更好的控制设备运行。

（2）整屏显示：整个屏幕显示一个完整图像。显示的图像可以是复合视频、PC信号。

### （3）实时显示所有控制设备的运行状态，各监控画面，转运站的运行管理数据以及宣传、教育视频资料。

（2）技术参数及性能要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 55〃液晶拼接屏，拼缝距离≤3.5mm，显示对比度：16:9，最大分辨率：3840 x 2160P，超高清4K | 6台 |
| 2 | 多屏处理器 | 4进6出，支持32路200w高清视频实时解码 | 1套 |
| 3 | LED条屏 | P3.75，单红；规格≥30.4*360CM；供电电压：220VAC | 1套 |
| 4 | 控制软件 | 实时显示所有控制设备的运行状态，各监控画面，转运站的运行管理数据以及宣传、教育视频资料 | 1套 |

对比度：≥1200：1，可视角度：≥178º 功率：≤500W，输入接口：HDMI1.4×2，HDMI2.0×2，RS232-in×1，RS232-out×1

以下同时解码

支持web方式访问、配置和管理

支持鼠标便捷使用，画面放大、切换、播放快速操作

支持导入和导出配置参数

支持获取系统运行状态、系统日志

支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器（6台） | 尺寸：≥24"，宽屏16：9 |
|  |  | 分辨率≥1920x1080 |
| 2 | 电脑（6台） | CPU：酷睿i5系列(3.9G/6M/4 核)或以上 |
|  |  | 内存≥8G |
|  |  | 硬盘容量≥1T |
|  |  | 显卡：英特尔高性能独立显卡，支持802.11a/b/g/n/ac无线协议； |
| 3 | 千兆核心智能型交换机（1台） | 与上位机控制系统的管理平台兼容、背板带宽：96Gbps；包转发率：71.4Mpps |
|  |  | 端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
| 4 | 控制台（1套） | 材质：钢木 |
|  |  | 控制台尺寸总长≥3600mm（配套椅子6把） |

2.4地磅称重系统

2.4.1性能要求

- 更新2套单向称重系统硬件和软件（含电脑）地上式汽车衡进站50T、出站50T，实现垃圾称重功能、二次称重去皮、防作弊、联动中控系统控制出入车辆数量、称重数据上传功能等功能；

- 主要参数

| 设备名称 | 数字式电子汽车衡 |
| --- | --- |
| 型号： | SCS 3*12m-50t |
| 精度等级： | OIML III |
| 额定称量： | 50t |
| 检定分度值： | 20Kg |
| 秤台宽度： | 3m |
| 秤台长度： | 12m |
| 秤体面板厚度： | 10mm Q235 优质钢材 |
| 秤台单元数： | 2 节 |
| 秤体结构： | U形钢结构 |
| 基坑结构： | 无基坑式 |
| 工作方式： | 静态称重 |
| 工作温度范围： | -20℃ ~+65℃ |
| 适应工作环境相对湿度： | ≤90% |
| 安全过载： | 135%F.S |
| 最大过载能力 | 150%F.S |
| 工作电压： | AC 220V±10% |
| 传感器数量（只） | 数字传感器 6 只-50 吨 |

## 2.5 交通指挥系统

## 根据压缩机及卸料位的工作状态，科学调度收集及转运车辆的行驶路线、工位。保证车辆不在站内产生积压、拥堵的现象发生；

## (1)在车辆进入坡道时，通过显示屏指示其可卸料的压缩机编号；

## (2)在每个投料口，需设置对应的工位号码；

## (3)在压缩机对应的卸料口以红绿灯形式指示该口是否可以卸料；

## (4)操作人员，在控制室内即可完成车辆的卸料指挥；

### 2.6语音通信系统

系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能。

技术参数及性能要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播话筒 | 频率响应40Hz-16KHz | 1个 |
| 2 | 合并式功放 | 输出功率：240W；定压型输出70/100V； | 1台 |
| 3 | 防水音柱 | 可满足转运车回转坪30m×20m范围内入耳可听，音效清晰。功率:30W；定压输入:70V-100V； | 4个 |

### 2.7料口安全报警系统

卸料口安装视频识别系统，识别人员及车辆并在可能出现危险情况发生前进行报警，同时车辆进入该区域执行声音提示。

卸料槽内热成像摄像头实时检测料槽内情况，并根据温度和活动识别活物，压缩设备在识别到有活物时，设备自动停机，无法执行缩动作，缩设备收到视频信号后通过厂内扩音器发出报警语音，通知司机及管理人员。

技术参数及性能要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术参数 | 关键件参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 1 台 | 支持4路视频接入， 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持人车报警，分类检索，快速回查录像 支持H265、H264编码前端自适应接入 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 支持萤石云、ISUP、GB28181协议上平台 支持1个SATA接口，支持满配8T硬盘 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示 | 海康/大华/宇视/或同等 |
| 2 | 热成像摄像头 | 2 个 | 智能功能: 支持双通道行为分析:区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能。 支持温度异常检测。 支持联动声音报警。 支持联动自光闪烁报警。 热成像功能: 非制冷型探测器，分辨率 160x120(默认 320x240 输出)。 支持 AGC4.0、DDE、3DNR。 支持白热、黑热，铁红等 15 种伪彩模式 可见光功能： 400 万星光级 1/2.7 英寸高性能 CMOS;:最高分辨率可达 2688x1520@25fps; 可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码:支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 宽动态; 红外功能： 支持最远 30 米红外补光; 支持 Smart lR，支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度支持日夜两套参数独立配置 系统功能： 支持双通道单 IP 输出。 支持双码流，支持手机报警接收/查看，支持萤石云平台接入 支持 POE 供电 支持 IP67 等级防水防尘，高可靠性 工作环境:-40℃ | 海康/大华/宇视/或同等 |
| 3 | AI摄像头 | 2个 | （1）宽动态：120 dB （2）预置点：支持 （3）白平衡：支持 （4）断电记忆：支持 （5）传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS （6）通用功能：一键恢复，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术,，IP地址过滤 （7）日夜切换模式：ICR红外滤片式 （8）最大图像：尺寸2560 × 1440 （9）人脸抓拍：支持 （10）智能禁戒：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 （11）图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡，走廊模式（旋转模式）通过客户端或者浏览器可调 （12）防补光过曝：支持 （13） 日夜转换模式：白天、夜晚、自动、定时、报警触发 （14）防护等级：IP67 | 海康/大华/宇视/或同等 |
| 4 | 声光报警器 | 2 个 | 报警音量≥100dB，用于卸料口人车预警提醒 | 国优 |
| 5 | 线缆、支架等辅助材料 | 1批 | 具体材料规格及数量由根据施工图设计自行配置，自行考虑相关风险，采购人不再额外追加相关费用 | 国优 |

# 3.站内环保设备

## 3.1空间雾化除臭系统

3.1.1功能概述

采用空间雾化除臭系统进行转运站内扬尘控制和异常臭味的有效清除，包括控制装置、压力泵、溶液输送装置、雾化喷嘴装置、溶液过滤装置等单元组成。

3.1.2性能要求

（1）压缩机作业面、一层所有区域（含原有两套设备作业区域）、二层平台所有区域、二层卸料平台设置雾化喷头，雾化效果好，有防堵塞、结垢措施；

（2）主控制箱采用PLC控制，自动配液，带运行监控保护功能，中央控制室可控，实现自动控制和手动控制；

（3）喷嘴能分组或全部工作；

（4）一层、二层需各有一个独立机体。

3.1.3主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除臭范围 | 压缩机作业面、一层所有区域（含原有两套设备作业区域）、二层平台所有区域。（喷头不少于200个） |
| 2 | 药剂 | 除臭剂应采用植物提取液； |
|  |  | 配套使用除臭液在使用过程中应该对周边环境、设备和人畜无害。 |
| 3 | 输送泵 | 流量≥25L/min； |
|  |  | 功率≤3kw； |
|  |  | 压力≥7Mpa。 |
| 4 | 电气控制 | 控制系统采用PLC控制，包括程序控制、时间控制、自我保护等装置，能根据转运站实际情况自行设定程序和工作频率进行全程自动控制； |
|  |  | 运行状况采用≥7寸液晶屏显示与控制。 |
| 5 | 主机外形尺寸 | ≥800mm*600mm*1580mm |
| 6 | 喷嘴 | 雾化半径≥1500mm（距离3米内），雾化粒径≤0.04mm； 喷嘴材质：SUS304不锈钢；造雾量：≥3.6L/h |
| 7 | 管路材料 | 喷座材质：SUS304不锈钢； 承压：≥10Mpa - 高压管材质：PE；高压电磁阀材质：全铜；承压≥10Mpa |
| 8 | 系统噪音控制 | 系统噪声达到《工业企业厂界噪音标准》GB12348 |

3.2负压除臭系统

3.2.1用途

对卸料口区域产生的臭气进行定向收集，并先进除臭处理法等综合技术进行处理，能有效控制卸料口内垃圾倾倒时臭味，实现臭气的定向收集、处理，从而实现垃圾中转站大气污染物、恶臭污染物达标排放，达到环境空气质量要求。

3.2.2技术参数及性能要求

（1）除臭工艺：采用先进工艺；需详细说明工艺特点成效及具体实施案例；

（2）离心风机：风量≥30000m3/h；材质：优质材料。

（3）电机功率≤45kw，电机为变频电机；

（4）离子洗涤一体化除臭机：处理风量≥30000m3/h；材质:304不锈钢；

吸风罩：尺寸：≥2000mm*1000mm，不锈钢过滤网（≥10目）；

（5）管道：吸风、管道直径≥800mm；厚度≥6mm，材质：PP；

（6）控制柜材质：不锈钢；

（7）控制系统：采用PLC控制，液晶屏尺寸≥7寸，能与中控室通讯，实现集中控制；

（8）经处理后的排放气体浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界二级排放标准。

## 3.3真空抽吸系统

3.3.1功能概述

（1）真空污水收集系统主要由真空泵及配套的分离器等组成的泵组、罐体、管路及阀门、控制系统组成，用于解决箱体压缩时间短导致的污水能及时外排的问题，利用真空在垃圾压缩过程中对压缩箱内污水进行抽吸收集，并在换箱时进行排放。

（2）真空抽吸设备需与带有排水装置的压缩设备和箱体配套使用，压缩设备和箱体在压缩过程中产生的渗沥液，通过密闭的收集装置进行集中收集，达到峰值后，真空抽吸装置将渗沥液抽吸至真空罐内，再排入至指定收集池。

3.3.2性能要求

（1）真空系统：真空泵组产生真空系统运行所需的真空，并将污、废水负压吸到真空罐中，再排放至后续处理设施。主要由真空泵、真空罐、控制柜、配套仪表及连接阀门管件等组成，每套机组需配备负压安全溢流阀；

（2）正压排堵：真空抽吸需从垃圾压缩箱体里直接抽取污水，在压缩箱出水口堵塞时可以自动进行正压排堵疏通，之后再进行真空抽吸；

（3）压力排水：罐内的污水通过压力排出，不通过排污泵，避免排污泵的堵塞；

（4）联动作业：真空抽吸的启停由压缩箱的信号控制，实现自动作业；

（5）真空控制阀：阀所有过流部件需为不锈钢或非金属耐腐蚀材料；控制方式需采用电动控制的形式；

★（6）真空罐：采用压力容器，制造许可级别D2或以上，污水罐在制造过程中经过质量检验，符合GB150-2011《压力容器》标准要求（投标人提供真空罐产品质量证明书）；

（7）控制柜：PLC控制，具有就地显示与现场参数调整功能；具有自动/手动控制两种模式；设有触摸屏可显示各执行设备运行状态，显示报警；可现场对各执行设备运行参数进行设置；

（8）流量及液位：配备液位传感器，可实时监控罐内液位，统计每次的排水量，并可上传到中控室；

3.3.3主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 水环式； 最大抽气量：≥350m³/h； 电机功率：≥11KW； 真空度：≤-0.08Mpa； 电机防护等级：IP54； - 噪音：≤75db； |
| 2 | 真空罐 | 壁厚：≥5mm； 材质：304不锈钢； 容积：≥3m³ |
| 3 | 控制系统 | - 控制方式：PLC控制 - 操作方式：触摸屏操作 - 触摸屏尺寸：≥7寸； |
| 4 | 排污泵 | 流量：≥25m³/h，电机功率：≥3KW；若采用正压排放，空压机功率：≥7.5KW，排气量：≥25m³/h，储气罐容积：≥0.3； |
| 5 | 辅材 | 满足设备安装的全部材料 |

### 3.4离子新风系统

离子新风系统通过在高压电场作用下产生大量的正、负氧离子，能在极短的时间内氧化分解卸料大厅所产生的臭气（甲醇、氨、硫化氢等）污染因子，且在与挥发性有机化合物分子接触后打开其化学键，经过化学反应后生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子，从而达到净化空气的目的。系统由控制系统、空气过滤装置、送风机、离子发生装置、送风管道及风口组件等组成。

（2）技术参数及性能要求

- 空气过滤装置：过滤精度；不低于F5级；应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小的特点；

- 送风机：风量≥20000m3/h；风压≤1000Pa；电机功率≤22kw，含减震器及配套安装附件。材质FRP，电机为变频电机；

- 离子发生装置：离子管数量不少于8组，每组功率≥250w；离子管的使用寿命≥20000小时；柜体材质不锈钢；

- 送风管道及风口：主要阀门及风管材质为不锈钢；球形送风口材质为工程塑料；

- 控制柜：材质为不锈钢；

- 控制系统：采用PLC控制，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏尺寸不小于7寸；能与中控室通讯，实现集中控制；

- 其它：使用时可根据实际工作环境情况调节风量、控制风机的变频运行，达到节能运行的效果。

## 3.5快速卷帘门

需现场实际查勘更新站内四套快速门，用于安装在料槽前方，结合转运站的建筑构造将料槽变为一个封闭的区域，避免料槽的灰尘和臭气溢散。主要包括地磁或雷达、卷帘门、安全气囊、PLC或伺服控制器。二层平台入口处1套快速门，需要达到以下技术性能要求：

（1）能与中央控制系统实现联动控制，除自动功能外还具有手动开关功能，采用PLC或伺服控制。

（2）开闭速度：每秒0.6-1.2m的开启速度（可调）。

可以通过地磁感应实现自动打开与关闭；

（3）开启方式：应能通过地磁线圈或雷达监测信号将快速门自动打开及关闭。

- （4）传动系统：电机采用知名品牌，电机功率≤1.5kw。

- （5）帘布：门帘材质应采用不小于0.8mm的高密度PVC基布，中段具有透明视窗。

- （6）门框：内置有毛刷、防尘、防虫、密封，具有良好的密封性能，能有效阻隔臭气；

- （7）安全保护：配备有底部安全气囊，可以避免误操作时对人员和设备的伤害。

- （8）安全保护：采用红外光电安全传感器保护，门体下面停留人或物体时，门体不下落，防止卷门落下碰到人或车辆；

注：项目需求中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。中标后须按投标文件所投品牌进行采购。

无建议品牌的需选用国产中档以上品牌（满足图纸设计要求），在实际施工中，由投标单位提供不少于三种品牌备选。

六、质量要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

2.报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

4.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

8.中标人自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

## 七、产品设备交货、安装调试服务

## 1.中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

## 2.本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

## 3.中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

## 4.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

## 5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

## （1）产品出厂检验合格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

## （2）完备的使用说明书。

## （3）安装说明书。

## （4）项目相关的各类设计、施工、产品图纸。

## 6.交货时间：

## 合同签订后150天内供货、安装、调试并正常运转达到招标需求（含现场土建整改）。

## 八 、安装技术服务要求

## 1.中标人按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、调试服务工作。

## 2.遵守现场招标人的一切规章制度，文明安装和调试。

## 3.负责保管现场的产品设备及附配件。

## 4.安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切直接费用。

## 5.承担安装调试期间产品设备和安装调试人员的安全责任。

## 6.需针对本项目并配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。

7.中标人在施工范围内应做到文明施工，以保障通行和人身安全。

8.中标人应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

9.中标人实施期间须做好安全防护措施，合同履约期间一切安全责任均由中标人承担，招标人概不负责。

## 九、验收要求

## 1.投标人须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

## 2.投标人提供的项目验收方案，在中标后有可能会作为中标人与招标人签订的合同文件中项目验收条款的依据之一。

## 3.中标人在完成安装任务后，招标人将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，中标人承担所有责任。

## 4.全部产品设备安装调试完成并全部投入使用正常运行至少1个月后，中标人可向招标人提出书面验收申请，招标人在接到书面验收申请15日历天内，组织有关评委专家和使用部门人员根据中标人提供的项目产品设备清单并结合招标文件及投标文件等，进行现场验收。

## 十、质保及售后服务

1、乙方应提供详细的售后服务方案：

（1）如乙方就本次投标产品的售后维护服务委托代理维护机构负责，则须在本次招标项目投标文件内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代理维护机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的工作内容不得超出委托双方就本招标文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非乙方另有说明且合理。

（2）乙方无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对投标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

2、乙方负责调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

3、质保期最低3年。乙方提供售后服务，质保期为自出具验收合格报告之日起计算，期限最低为3年。

4、质保期内，因非甲方人为操作失误、非不可抗力因素导致的货物设备故障，乙方须免费提供维修维护服务，包含设备修理、更换所需的全部费用。

5、乙方在接到甲方维修通知后，须在2小时内抵达现场。

6、同一台设备在单次质保周期内，因同一非责任故障重复维修不得超过2次；若超过2次仍无法正常使用，乙方须为甲方免费更换同型号全新设备。单次维修（从乙方抵达现场至设备正常运行）实际耗时不得超出招标文件约定的“12小时/24小时”时限，不可抗力导致的延误需经甲方书面确认后可顺延。

7、未按时抵达现场：每延迟1小时，乙方须向甲方支付合同总金额0.5%的违约金，不足1小时按1小时计算。未按时解决故障：超出约定时限“12小时/24小时”的部分，每延迟1小时，支付合同总金额1%的违约金。

8、同一设备同一故障维修超2次仍无法使用，且乙方未按时更换新设备的，每延迟1天，支付合同总金额2%的违约金，直至完成更换。

9、保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。乙方须提供零配件规格明细、易损件清单及价格。

10、如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

11、特别提醒:本项目所指产品质保期，包含项目所有主要部件、零配件、易损件的更换、人工、维修等一切费用。

## 十一、其他

1.中标人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由中标人负责。

2.中标人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。招标人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

3.各投标人自行勘察现场，结合现场实际情况，按主管部门要求在施工需要的场地设置围挡，相关费用由投标人在投标报价时自行考虑并计入报价，该费用招标人不再另行支付。

4.施工期间要求中标人做好施工期间的扬尘排污措施，并负责所有扬尘排污费用（包含招标人需缴纳部分），相关费用由投标人在投标报价时自行考虑并计入报价，该费用招标人不再另行支付。

5.本项目拟建点位若因政策或其他原因在施工中发生变动，中标人必须无条件配合，建筑面积不变不额外增加费用。

## 6.中标人须严格遵守国家关于保密等有关法律法规，对在合同履行过程中所获得的招标人相关信息承担保密责任。

## 十二、付款

1.合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

## 2.乙方设备交付、安装、调试完成并全部投入使用正常运行至少1个月后，中标人可向招标人提出书面验收申请，招标人在接到书面验收申请15日历天内，组织有关评委专家和使用部门人员根据中标人提供的项目产品设备清单并结合招标文件及投标文件等，进行现场验收，验收通过后15个工作日内甲方累计付至合同金额的60%。

3.验收合格满12个月后的30个日历天内，甲方付至合同总价款的80%。

4.验收合格满36个月后的30个日历天内，甲方付至合同总价款的100%（如质保期延长，合同总价款的5%待质保期满后付清）。

5.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

第四章  评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

投标供应商的法定代表人或被授权人须准时参加投标会。

二、评标委员会

1、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查投标文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（3）推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

2、评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（4）配合相关部门的投诉处理工作；

（5）配合招标人答复投标供应商提出的质疑。

3、公开采购开标后，直到公示项目中标结果发出中标通知书并授予中标供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

三、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

四、评审方法

1、开标、评标顺序：

资格符合性评审→商务技术标评审→报价响应文件开启及评审→确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开报价文件。

本项目为两阶段评审，一阶段为商务技术标评审，二阶段为报价标评审，一阶段（商务技术标）得分大于等于35分方能进入二阶段（报价标）评审，一阶段（商务技术标）低于35分的视为未实质性响应，按无效标处理。进入二阶段评审的单位的商务技术得分计入总分计算。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和报价标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

报价标分值占总分值的比重为 30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共7人，评标专家5人，业主评委2人。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按所有评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为第一中标候选人，以此类推推荐三名中标候选人出具评审报告并将结果通知所有投标人。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定，评标办法的解释权属评标委员会。

### 五、关于投标价格评审

## 1、针对投标价格实质响应的评审

## 评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、针对投标价格合理性的评审

## 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 综合评分评审标准（100分）：

- 商务技术评审办法（70分）

| 序号 | 评分项 | 分 值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体方案（17分） | 4分 | 针对方案、工艺流程等进行视频或PPT演示讲解（4分）： 评委根据演示讲解的情况（介绍内容的技术可行性、内容完整性、工艺先进性、工艺流程匹配的科学合理性及完整的可行性、评委问答情况）进行综合打分： 介绍内容完整、工艺方案及流程科学合理、完整可行的得4分； 介绍内容较完整、工艺方案及流程较科学合理、较完整可行的的得2分； 介绍内容完整性一般、工艺方案及流程科学合理性一般、完整可行性一般的得1分； 未提供现场视频或PPT演示讲解的不得分。 （演示讲解文件存于优盘，放入商务技术标文件中，演示设备自带、时间控制在8分钟内） |
|  |  | 13分 | 投标人针对本项目的需实现的各项功能及要求提供方案及效果图。方案内容包含但不限于 - 提供完成的各项功能及要求的设计及工艺布置图或主体功能效果图； - 提供机箱分离垃圾抛洒的解决方案策略； - 提供更新设备与既有的渗沥液处理能力、垃圾集装箱接口的匹配性方案。 - 提供垃圾压缩设备配套垃圾集装箱如何在保障压缩比和压实质量的前提下，解决垃圾集装箱装料、卸料时降低二次污染及减少集装箱内垃圾残留等问题的技术策略； - 提供现场勘查数据等可以满足所供设备的安装、运维要求的配套方案。 内容完整、可行性完善的得13分；内容较完整、可行性较完善、略有欠缺的得9分；可行性一般不够完善的得5分；可行性差、不完善或未提供的不得分。 （套用其他项目方案或有规范性或常识性错误、存在无关事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形，不得分。） |
| 2 | 设备指标 （36分） | 36分 | 带“▲”条款项为本项目核心技术要求，负偏离视为非实质性响应，按无效标处理。 带“★”条款项为本项目重要参数要求，负偏离的每项扣3分，其他条款项不满足每项扣1分，扣完为止。 注：本项目需求中货物技术参数须按要求提供技术部分正负偏离表。 项目需求中带“▲”和带“★”项，须根据要求提供相应的佐证材料并在《技术正负偏离表》中注明相应页码，未能提供的，视为负偏离。投标单位须如实提供所投产品规格参数及对应的技术部分正负偏离表，如发现有虚假响应行为的视为无效响应处理。 |
|  | 防腐能力（2分） | 2分 | 投标人或制造商提供其涂层体系在标准样板上的盐雾试验报告的得1分； 盐雾试验报告中，盐雾试验测试时长最长且表面无明显锈蚀的得1分。 本项最多得2分，提供国家认证认可监督管理委员会认证资格的第三方检测机构出具的检测报告 |
| 3 | 投标人业绩 （4分） | 4分 | 提供投标人或制造商2020年1月1日至本次招标公告发布之日前（以合同签订时间为准）已完成类似本项目产品（仅指单套设备处理能力≥70吨/小时生活垃圾水平压缩设备）销售业绩，每个业绩得2分，本项最高得4分。 （须提供：①中标通知书（如为直接发包的则提供“直接发包通知书”）、②完整的合同文本、③竣工或验收证明、④单套设备处理能力证明材料、⑤该合同项下的结算发票、⑥业绩案例实物图片，作为一份合格案例证明，复印或扫描不清晰或缺项或不提供均不得分。①-④提供原件核查，不提供均不得分。） |
| 4 | 售后服务 （11分） | 6分 | 在满足项目需求（质保期3年）的基础上，投标人承诺投标产品整体质保期每增加1年得2分，最高得6分，不承诺的不得分（提供承诺书，格式自拟）。 |
|  |  | 3分 | 依据各投标人所提供售后服务方案（①、响应时间及故障解决措施、②质保期内的产品维护方案、③质保期外的产品维护方案）进行综合评定：响应时间、故障解决措施切实可行、产品维护方案详实完整的得3分；响应时间、故障解决措施可行、产品维护方案比较详实完整的得2分；响应时间较长、故障解决措施一般、产品维护方案一般的得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 2分 | 投标人在质保期满后能够提供整体维保服务的，提供服务方案。方案切实可行的并提供同类产品整体维保服务合同1份的得1分,3份的得2分，本项最多得2分。不提供不得分。 |

（二）报价分（30分）：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）如有效投标价≥10家，去除20%高价格及20%低价格。（例:10家有效报价中去除2家最高价及2家最低价）算术平均值为A。

评标基准价 =A×K，K 值在开标时随机抽取确定，K 的取值范围为 95%、96%、97%、98%；

投标报价等于评标基准价的得30分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.2分 ，每高1%扣 0.3分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分（不足1%的，采用插入法，评分计算过程中的偏差率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

3、投标文件中资格审查文件及商务技术文件出现投标报价的内容；

4、不具备招标文件规定的资格要求的；

5、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、投标人的报价超过最高限价；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

9、评标小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格审查条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、因情况变化，不再符合规定的招标方式所适用情形的；

3、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的；

5、评审小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

八、中标通知

中标结果在“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）——公告公示”栏公告1个工作日。《中标通知书》一经发出，招标单位改变中标结果，或者投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是合同的组成部分。

- 第五章  合同授予

一、中标人须在中标通知书发出5日内向招标人缴纳履约保证金，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明15日内与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。

所签合同不得对招、投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招、投标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、招标人故意推迟项目考评时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准的，在履行合同中采取更改服务配置等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、附项目合同书

钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新采购项目合同书

招标人（或称甲方）：

中标人（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称）            项目(项目编号：          )的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同一般条款

第一部分 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、招标文件和中标人响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

第二部分 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。若因任何第三人对甲方主张任何权利（包括知识产权）而造成甲方财产损失，则乙方应当负责赔偿。

5.质量保证

由乙方按招标文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

第三部分 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1 乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的，可随时提出异议。

6.2 如甲方在验收期满经乙方书面催促后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

第四部分 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。若因任何一方怠于缴纳税费导致另一方发生财产损失的，另一方有权要求怠于缴纳税费一方承担相应的责任。

第五部分 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同总价款的0.5%作为违约金。

10.乙方违约责任

10.1.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.1.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和监管部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在三个工作日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在七个自然日内提供证明。

第六部分 合同的解除和转让

12.合同的解除

12.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十个自然日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.合同的转让

合同的部分或全部都不得转让。

二、合同特殊条款

第一部分 合同标的物：

第二部分 价格与支付：

1.合同总价款为人民币            圆（¥     元），其中不含税金额为人民币小写：¥        ，大写：     整，适用增值税税率【13】%，对应增值税税额为人民币小写：¥        ，大写：         。

本合同履行期间，若因国家税收法律法规政策调整，导致案涉业务适用增值税税率发生变更的，本合同约定的不含税价款保持不变，含税总价款、增值税税额按新税率同步核算调整，计算公式为：新含税总价款 = 原不含税金额 ×（1 + 新适用税率），新增值税税额 = 原不含税金额 × 新适用税率。

税率调整后，乙方提供方应按新适用税率向甲方开具合法、有效的增值税发票，甲方按调整后的含税总价款支付款项，双方均不得因税率调整要求额外补偿或拒绝履行合同义务。

若税率调整涉及纳税义务发生时间界定的，按《中华人民共和国增值税法》及相关财税规定执行：纳税义务发生在税率调整前的，按原税率开票结算；发生在税率调整后的，按新税率开票结算。

若因税率调整导致计税方式发生变更（如简易计税 / 一般计税切换）的，双方应在税率调整政策生效后15个工作日内友好协商，重新确定价款核算及开票事宜，协商期间不影响本合同其他条款的履行。

1.1合同总价款包含：垃圾转运中心核心设备、环保设备及辅助设备的制造及采购、安装及调试，人员培训及售后服务、技术支持等，同时包括各采购设备之间的工艺连接电缆的供货、安装指导；设备控制柜的供货、安装指导；设备控制柜与主体设备的连接电缆的供货、安装；压缩车间内监控设备的供货与安装；设备的供货、运输、卸货、现场检验、安装、调试、备品备件、土建改造费用，售后服务、操作、维修及人员培训等技术支持，上述事宜所涉及的一切费用及政策性文件规定的各项费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.2履约保证金

1.2.1本项目成交后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为合同价款的10%，即人民币         （¥     元），缴纳方式为       。

1.2.2乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

1.2.3由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律责任。履约保证金不足以弥补全部损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任直至弥补损失。

2.付款方法：

2.1合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

2.2乙方设备交付、安装、调试使用后15个工作日内提交验收申请，甲方在接到乙方验收申请后7个工作日内组织验收，验收通过后15个工作日内甲方累计付至合同金额的60%。

2.3验收合格满12个月后的30个日历天内，甲方付至合同总价款的80%。

2.4验收合格满36个月后的30个日历天内，甲方付至合同总价款的100%（如质保期延长，合同总价款的5%待质保期满后付清）。

2.5在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准.

2.6付款前乙方须提供合格发票。

3.付款方式：银行转帐。

第三部分 服务承诺：按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

第四部分 供货期、验收及供货地点：

4.交货期：合同签订后    天内供货、安装、调试并正常运转达到招标需求（含现场土建整改）。

5.供货安装地点：南通兴环环境卫生服务有限公司生活垃圾转运中心南区。

第五部分 违约责任：按合同一般条款。

第六部分 合同生效及其它：

6.本合同在双方签字盖章后生效，并在江苏省政府采购网进行合同公告。

7.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并上报政府采购财政监管部门。

第七部分 合同争议

8.争议解决

8.1甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

第八部分 附则

9.合同份数。

9.1本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

10.未尽事宜

10.1本合同未尽事宜应按《民法典》等规定解释。

招标人（或甲方）：             中标人（或乙方）：

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人：

年  月  日                    年  月  日

注：甲方保留对合同微调的权利。

第六章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的开标过程、中标结果提出质疑；在开标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招投标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标的被授权委托人送达招标单位和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标单位或代理机构终止招投标活动，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面申请撤回《质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理，并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标单位回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级等相关媒体予以披露。

七、质疑投标人对招标单位或代理机构的答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

- 第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

- 一、资格审查文件（单独密封，不得出现报价）

（1）提供有效的营业执照复印件并加盖投标单位公章；

（2）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件2、附件3）；

（3）提供声明函（格式见附件4）；

（4）关于资格文件的声明函（格式见附件5）；

（5）其它需要提交的资格审查证明材料。

- 二、商务技术文件（单独密封，不得出现报价）

1、投标响应函（格式见附件6）；

- 2、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

- 3、商务部分正负偏离表（格式见附件8）。

- 4、投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 5、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料（提供的证明材料如为复印件需加盖投标单位公章）；

- 6、评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料（提供的证明材料如为复印件需加盖投标单位公章）。

- 7、现场勘察承诺函（格式见附件9）

三、报价文件（单独密封）

#### 1、投标报价总表（格式见附件10）；

#### 2、分项报价明细表（格式见附件11）。

附件1：

封面

正（副）本

钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目（项目编号： ）

投标文件

对应的投标文件名称：资格审查文件

商务技术文件

报价文件

招标单位：南通兴环环境卫生服务有限公司

投标人：

年       月       日

附件2：

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：        ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附法定代表人身份证正反面复印件

投标人名称（盖单位公章）:

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场。

附件3：

授权委托书

南通兴环环境卫生服务有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加           （项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人情况：

姓名：     性别：     年龄：      职务：

身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

投标人名称（盖单位公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场。

附件4：

声明函

我单位参加钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目包   （项目编号：          ）投标活动。针对招标文件规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

声明人：　　　　 　　　（公章）

年    月    日

附件5：

关于资格文件的声明函

南通兴环环境卫生服务有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目（项目编号：           ）的活动参与投标。本公司所提交的投标文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

声明人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权委托人：         （签字或盖章）

年      月     日

附件6：

投标响应函

南通兴环环境卫生服务有限公司：

依据贵单位委托代理机构组织的钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新及配套箱体采购项目（项目编号：          ）投标的邀请，我方授权       （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了招标文件的全部内容，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦中标，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消中标资格。

6、一旦中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。

投标人：   　　　　 　　　          （加盖公章）

法定代表人或被授权委托人：         （签字或盖章）

年      月     日

附件7：

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8：

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9：

现场勘察承诺函

##### （采购人）    ：

##### 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 投标供应商：（加盖公章）

##### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年  月  日

附件10：

投标报价总表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 钟秀生活垃圾转运中心压缩设备更新采购项目 |
| 投标报价 | 大写：人民币 小写：¥ 元 |
| 供货完成期 |  |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |

投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

（2）投标报价满足招标文件要求。

附件11：

分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

# 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

……全文结束……