应急预案编号：NTGZJJKFQYJYA2025-01

应急预案版本号：2025年第 1 版

江苏省南通港闸经济开发区

突发环境事件应急预案

（2025年版）

江苏省南通港闸经济开发区管理委员会

二〇二五年八月

目录

0 前言	1

1 总则	2

1.1 编制目的	2

1.2 编制依据	2

1.3 适用范围	3

1.4 预案体系	4

1.5 事件分类与分级	4

1.5.1 分类	4

1.5.2 分级	5

2 组织机构及职责	8

2.1 领导机构	8

2.1.1 组织机构及人员组成	8

2.1.2 日常管理机构	9

2.2 职责分工	9

2.2.1 园区应急指挥机构组成	9

2.2.2 现场指挥部机构组成	12

2.2.3 指挥机构的主要职责	12

2.2.4 应急处置小组构成及职责	13

3 监控预警	18

3.1 环境风险源监控	18

3.2 预防	18

3.2.1加强风险排查	18

3.2.2加强风险评估	18

3.2.3环境风险管理	19

3.2.4加强应急联动	19

3.3 预警	19

3.3.1预警条件	19

3.3.2预警分级	19

3.3.3预警行动	20

3.3.4预警调整与解除	20

3.4 监控	20

4 信息报告	23

4.1 信息报告程序	23

4.2 信息报告内容及方式	24

5 环境应急监测	25

5.1 应急预案监测方案	25

5.1.1 水环境监测	25

5.1.2 大气环境监测	26

5.1.3 土壤环境监测	26

5.1.4 地下水环境监测	27

5.2 现场监测	28

5.3 监测报告上报	28

5.4 事故后监测	28

6 环境应急响应	29

6.1 响应程序	29

6.2 响应分级	29

6.3 应急启动	30

6.4 应急处置	30

6.4.1 应急协调	31

6.4.2 综合处置	31

6.4.3 安全防护	31

6.4.4 医疗救护	32

6.4.5 应急监测	32

6.4.6 维护社会稳定	32

6.4.7 事故调查	32

6.4.8 信息发布	32

6.4.9 扩大应急	32

7 应急终止	34

7.1 应急终止条件	34

7.2 应急终止程序	34

8 事后恢复	35

8.1 善后处置	35

8.2 保险理赔	35

8.3 保障措施	35

8.3.1 经费保障	35

8.3.2 应急物资装备保障	35

8.3.3 应急队伍保障	36

8.3.4 通信与信息保障	36

8.3.5 制度保障措施	36

8.3.6 安全防护	36

8.4 预案管理	37

8.4.1 预案演练	37

8.4.2 宣传教育与培训	37

8.4.3 培训计划制定	37

8.4.4 责任与奖惩	38

8.4.5 评估与修订	39

# 0 前言

江苏省南通港闸经济开发区位于南通市崇川区西北翼，是1993年江苏省人民政府批准设立的省级开发区，是南通北翼新城的重要现代工业基地和外资集聚高地，也是全省沿江开发的十五大园区之一。

江苏省南通港闸经济开发区管辖范围内开展了两次规划环评：《江苏省南通港闸经济开发区开发建设规划环境影响报告书》、《南通市港闸智能装备产业园（2018-2035年）规划环境影响报告书》，分别获得江苏省生态环境厅批复和南通市港闸生态环境局批复，形成园与园紧邻的工业园区。

江苏省南通港闸经济开发区区域地理位置优越，拥有以高等级公路和铁路为骨架，水、陆、空三位一体、内联外延、四通八达的对外交通体系。目前江苏省南通港闸经济开发区管辖范围总用地面积约41.63平方公里，分为东区和西区两个片区，内含江苏省南通港闸经济开发区和南通市港闸智能装备产业园两个产业园区。管辖范围西区四至范围东至通吕运河，西至九圩港，南至长江边，北至通扬运河，规划用地面积约40.83平方公里。管辖范围东区即为江苏省南通港闸经济开发区省级园区的东区范围，四至范围东至国强路，西至秦刘河，南至江海大道（原外环北路），北至秦灶河，规划总用地面积约0.80平方公里。

目前，江苏省南通港闸经济开发区管委会实际管辖范围扩大以及突发环境事件应急组织部分人员发生变化。为贯彻落实《突发环境事件应急管理办法》（第34号令）及《中华人民共和国环境保护法》，进一步完善园区环境风险防控体系，提升开发区环境风险管理能力，江苏省南通港闸经济开发区管理委员会根据实际管辖范围对开发区现有应急预案进行修订，重新编制《江苏省南通港闸经济开发区突发环境事件应急预案》，建立健全突发环境事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害。

# 1 总则

## 编制目的

为建立健全突发环境事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高开发区环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》(苏环发〔2023〕7号)等相关法律、法规的要求，充分衔接《国家突发环境事件应急预案》、《南通市突发环境事件应急预案》、《崇川区突发环境事件应急预案》，特制定《江苏省南通港闸经济开发区突发环境事件应急预案》。

## 编制依据

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日起施行）；

（8）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日发布实施）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日发布并实施）；

（10）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日起施行）；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（2011年4月18日环境保护部令第17号公布，自2011年5月1日起施行）；

（12）《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发〔2013〕85号，2013年8月2日印发并施行）；

（13）《江苏省突发事件总体应急预案》（苏政发〔2020〕6号）；

（14）《江苏省突发环境事件应急预案》（苏政办函〔2020〕37号）；

（15）《江苏省突发事件预警信息发布管理办法》（苏政办发〔2013〕141号，2013年7月24日发布并实施）；

（16）《江苏省突发环境事件环境损害评估规程》（苏环办〔2017〕87号，2017年5月1日起施行）；

（17）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）（2020年5月25日发布，2020年6月25日实施）；

（18）《南通市突发环境事件应急预案》（通政办发〔2020〕46号）；

（19）《江苏省南通港闸经济开发区突发公共事件综合应急预案》（2020版）；

（20）《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》(苏环发〔2023〕7号)。

## 适用范围

本预案适用于江苏省南通港闸经济开发区范围内（江苏省南通港闸经济开发区管辖范围总用地面积约41.63平方公里，分为东区和西区两个片区，内含江苏省南通港闸经济开发区和南通市港闸智能装备产业园两个产业园区。管辖范围西区四至范围东至通吕运河，西至九圩港，南至长江边，北至通扬运河，规划用地面积约40.83平方公里。管辖范围东区即为江苏省南通港闸经济开发区省级园区的东区范围，四至范围东至国强路，西至秦刘河，南至江海大道（原外环北路），北至秦灶河，规划总用地面积约 0.80 平方公里。）突发环境事件的预防、预警、救援、监测和处置等，具体如下：

（1）人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

（2）在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）发生火灾爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（5）因遭受自然灾害而造成可能危及人体健康的环境污染事件；

（6）其他突发性环境污染事件应急处理。

本预案不适用于核设施及有关辐射活动发生的辐射污染事件、重污染天气等应对工作。

## 预案体系

本应急预案针对开发区内发生的突发环境事件明确了事前、事发、事中、事后的各个过程中相关人员的职责，明确了本预案与《南通市突发环境事件应急预案》（2020版）、《江苏省南通港闸经济开发区突发环境应急预案》（2020版）等其它预案之间的衔接和协调性。

本预案对上衔接《崇川区突发环境事件应急预案》，对内衔接各企事业单位根据法律法规制定的突发环境事件应急预案中组织体系及职责、应急处置等，一旦发生下列事件时，同时启动相关预案并建立联动机制，各预案衔接如下：

（1）企业级突发环境事件的应急工作原则上由涉事企业负责，并立即上报江苏省南通港闸经济开发区突发环境事件应急指挥部（以下简称“开发区环境应急指挥部”）办公室和南通市崇川生态环境局；

（2）突发环境事件超出企业处理范围的，开发区环境应急指挥部办公室立即核实事件真实性，按照本预案进行应急处置，及时向崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心办公室报告应急救援和事故发展情况；

（3）突发环境事件超出开发区应急救援处置能力时，开发区环境应急指挥部应立即上报崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心，请求崇川区应急救援，在上一级应急救援机构到达之前做好先期处置工作，上一级应急救援机构到达后服从上一级应急指挥机构的指挥。

## 事件分类与分级

### 分类

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：

（1）环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件、噪声与振动污染事件、土壤污染事件、地下水污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件、爆炸/火灾/油品泄漏，以及污水厂废水事故排放引发的环境污染事件、污染越界导致的环境事故等）；

（2）生态环境破坏事件。

### 分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度等要求，将突发环境事件分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）和一般（IV级）四级。

一、特别重大突发环境事件（I级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染需疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；

（4）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件（II级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或者重伤的；

（2）因环境污染需疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地或应急备用水源取水中断的。

三、较大突发环境事件（III级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染需疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水或应急备用水源取水中断的。

四、一般突发环境事件（IV级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨区级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.6 工作原则

突发环境事件具有发生突然、作用迅速、危害严重、处置技术性强、防护要求高等特点，在处置时应遵循以下原则：

（1）以人为本、减少危害。把保障人民群众的生命安全和身体健康作为首要任务，调用所需资源，采取必要措施，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

（2）居安思危，预防为主。对重大环境隐患进行评估、治理，努力减少未遂事件的发生，长抓不懈、防患未然。增强忧患意识，坚持常态与非常态结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

（3）统一领导，分级负责。建立健全应急体制，落实应急职责，实行应急分级管理，充分发挥各级应急机构的作用。

（4）依法规范，加强管理。依据国家与地方法律法规、各级部门管理制度和标准规范，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强应急管理，使应急工作规范化、制度化、法制化。

（5）整合资源，协同应对。整合开发区现有应急资源，充分利用崇川区及社会应急资源，实现组织、资源、信息的有机整合，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理体制。

（6）依靠科技、提高素质。采用先进的应急处置等技术及装备，充分发挥地区专家队伍和专业人员的作用，提高处置突发事件的科技含量和指挥水平，避免发生次生、衍生事故；加强宣传和培训教育工作，提高广大员工自救、互救和应对各类突发事件的综合素质。

（7）衔接上下，统筹把控。江苏省南通港闸经济开发区突发环境事件应急预案与上层应急预案、江苏省南通港闸经济开发区突发事件总体应急预案、企业应急预案及周边区域应急预案之间应当相互协调，同时明确开发区环境应急指挥部在各层应急预案中的职责与责任，确保救援顺利进行。

# 组织机构及职责

开发区环境风险应急管理与崇川区环境风险应急管理体系相衔接，实行一、二、三级管理。

一级：崇川区突发环境事件应急指挥中心为一级应急管理指挥机构，设置了崇川区环境事件应急指挥办公室作为突发环境事件应急指挥中心的常设机构，负责组织实施整个崇川区环境应急救援工作。

二级：经济开发区突发环境事件应急救援中心为二级应急管理指挥机构；设置了环境事件应急救援办公室作为突发环境事件应急救援中心的常设机构，突发环境事件发生时负责第一时间与事故企业取得联系，视情况开展先期处置工作，并向应急救援中心汇报事故情况。

三级：开发区内各企业成立突发环境事件应急指挥中心，为三级应急管理指挥机构，负责本企业的应急管理工作，即下图中的企业应急队伍。开发区突发环境事件应急救援中心，与开发区突发环境事件应急指挥中心和开发区内各企业突发环境应急指挥中心形成联动机制应急救援管理体系。当发生突发环境事件时，由开发区突发环境事件应急救援中心总指挥成立环境应急现场指挥部，环境应急现场指挥部的组成、责任部门及职责由应急总指挥确定。

## 领导机构

### 组织机构及人员组成

江苏省南通港闸经济开发区工业园区突发环境事件应急指挥部由总指挥、副总指挥长、指挥部成员和指挥部办公室组成。

总指挥：由开发区党工委副书记、管委会主任担任。负责指挥突发环境事件应对工作。总指挥在接到事件发生企业单位的报警后，决定启动园区环境事故应急预案，通知应急救援的相关部门做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援。

副总指挥：由开发区党工委副书记担任。负责协助总指挥开展工作，在总指挥长无法行使指挥权时，副总指挥代替总指挥行使指挥权。

指挥部成员：街道党工委副书记、办事处主任、街道人大工委主任、开发区管委会副主任、党政办公室、住房和城乡建设局、安全生产监督管理局、经济发展局，同时根据工作需要，吸纳部分社会应急处置力量开展应急处置工作。

指挥部办公室：设在住房和城乡建设局，办公室主任由住建局局长担任。办公室人员为住建局、安监局、经发局及街道主要部门抽调的人员构成。指挥部办公室负责应急工作总体组织、协调，传达指挥部决策及命令，收集汇总各部门每日工作进展情况，协调各部门工作需求、信息共享等事宜，组织舆论引导工作。

### 日常管理机构

开发区应急指挥部下设应急指挥部办公室，作为开发区突发环境事件的日常管理办事机构，进行开发区的日常环境风险管理工作。

## 职责分工

### 园区应急指挥机构组成

（1）总指挥职责

①负责统一指挥环境应急事件现场处置工作；

②迅速控制事态，组织人员营救、救治和转移、疏散、安置工作；

③调集和配置援助资源；

④组织抢修被损坏的基础设施，维护现场交通治安秩序，组织救援现场的险情监测、监察；

⑤根据险情发展、应急响应方案实施效果作出初步评估，提出调整应急响应措施的意见或结束应急响应行动的建议；

⑥组织、协调和指挥清场及撤离现场。

（2）副总指挥职责：

①协助总指挥开展相关日常管理和应急救援工作；

②指导开展园区突发环境事件风险防范和应急准备工作；

③协调各成员部门的应急救援、应急处置及事件应急善后工作；

④负责提出有关应急处置建议。

各成员单位职责表见表2.2-1

表2.2-1各成员单位职责表

| 序号 | 成员/协助机构 | 职责和任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发区管委会/天生港镇街道办事处/永兴街道办事处 | 负责应急物资采购，为受伤人员生活必需品供应及物资保障；负责事故现场救援人员的后勤保障工作。 |
| 2 | 开发区管委会/天生港镇街道办事处/永兴街道办事处 | 保障事故现场、应急指挥部与外界的通讯联络；组织协调开发区突发环境事件信息发布和新闻报道工作；承担灾情统计；做好经费使用情况监督检查工作。 |
| 3 | 开发区管委会/天生港镇街道办事处/永兴街道办事处 | 负责区内企业抢险救援物资的调配、调剂，并组织企业进行物资运输保障；维护企业稳定。 |
| 4 | 财政局 | 负责将突发环境应急事件经费纳入预算；组织筹措救灾所需经费、参与救灾资金的安排，监管救灾资金；确保突发环境事件处置所需装备、器材等物资的经费供给。 |
| 5 | 开发区管委会/天生港镇街道办事处/永兴街道办事处 | ①协同开发区环境应急指挥部各成员部门做好事故监控预警工作； ②组织、指挥和协调由企业事业单位排污引发的突发环境事件的应急处置工作； ③环境应急物资的储备、维护、更新； ④协助相关单位开展环境应急监测工作； ⑤协调处理事故次生的环境恢复、生态修复工作； ⑥组织应急专家进行分析和评估、组织突发环境事件环境污染损害评估。 |
| 6 | 开发区管委会/天生港镇街道办事处/永兴街道办事处 | ①协助派出所、交警队、社区等相关部门对现场进行警戒，组织群众疏散工作； ②联系协调有关医疗单位对伤亡人员实施救治和处置； ③负责事故的各项善后工作； ④协助党工委负责应急物资采购、受伤人员生活必需品供应、事故现场救援人员的后勤保障工作。 |
| 7 | 天生港镇街道办事处/永兴街道办事处/开发区安全生产监督管理局 | ①负责对可能引发突发环境污染事故的重点危险源企业加强安全监管，督促企业采取措施，防范各种安全事故；组织、参与事故的现场处置和调查处理工作； ②协助消防等相关部门对突发环境事件中涉及火灾、爆炸等事故开展救火等应急救援工作； ③协助派出所、交警队、社区等相关部门对现场进行警戒，保障区域社会治安的稳定和道路交通的通畅，组织群众疏散工作。 |
| 8 | 企业 | ①负责制定本单位突发环境事件应急预案； ②发生突发环境事件时启动应急预案并进行先期处置； ③突发环境事件超出企业处理范围或需要由开发区处置时，负责拨打应急救援电话，并立即向开发区环境应急指挥部及崇川区突发环境事件应急指挥中心报告； ④开发区环境应急指挥部或崇川区环境应急指挥中心等上级领导机构接管后，移交指挥权，配合现场指挥部实施事故救援及后期处置相关工作； ⑤配合突发环境事件应急处置后的调查、汇报、处理等工作； ⑥各级法律、法规、规范等文件要求承担的事项等。 |

### 现场指挥部机构组成

根据现场处置工作需要，成立现场指挥部。现场指挥部指挥长一般由事发企业相关领导担任，根据事件具体污染态势，必要时园区应急指挥部分管领导担任现场指挥部指挥长。现场指挥部副指挥长由事发企业相关领导等担任。现场指挥长负责指挥协调现场工作，现场副指挥长协调指挥长工作。

### 指挥机构的主要职责

园区突发环境事件应急指挥部的日常工作由园区管理委员会、永兴街道、天生港镇街道按照职责共同承担，其主要职责有：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门有关环境安全的方针、政策及规定；

（2）收集、统计园区涉及环境风险源企业的信息（危险物质、风险设施），建立环境风险源信息库；

（3）检查企业环保手续。对园区内企业环境影响评价文件、环评批复、环境竣工验收文件及突发环境事件应急预案等环保手续进行检查。查明是否存在未批先建、未验先投以及批建不符等情况的发生；

（4）配合区、市、厅级生态环境部门对园区企业进行日常监督、检查。发现问题及时与生态环境部门以反映情况，配合加强对园区企业的管理。同时配合水务部门加强园区污水管网的排查工作；

（5）督促、检查园区内企业针对重大环境风险源制订完善的突发环境事件环境应急预案。检查应急物资是否配备，是否能够及时、迅速到达和供应；

（6）负责组织建设园区环境应急专家库。建立专家名单及联系方式，并保持正常交流；在事件发生时组织专家开展应急救援咨询工作。专家咨询系统应由与突发环境事件相关的各领域专家组成；

（7）负责组织突发环境事件应急预案的外部评审、备案与更新；

（8）定期组织园区级环境应急演练。在演练中检验和完善应急预案；有计划地组织突发环境事件应急救援培训。要求、督促各企业制定危险物质标识牌和救援知识的宣传牌；

（9）在事件发生时，根据应急指挥部指令，批准本预案的启动与终止，确定现场指挥人员，协调事件现场有关工作；

（10）负责事件信息的收集整理，全面准确地掌握事件状况，提供动态信息，经总指挥同意后及时向上级应急指挥机构报告事件和应急救援进展情况；

（11）负责传达、落实上级应急指挥部关于应急救援的指示和批示；

（12）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（13）接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合相关部门对事件调查及总结；

（14）若发生超出本园区管理委员会应急处置能力的突发环境事件，应及时上报生态环境部门和政府部门，全面协助、配合上级部门的工作。

### 应急处置小组构成及职责

根据应急处置工作需要，应急指挥部成员按照职能分工分别成立应急行动组，以小组为单位参与突发环境事件应急处置工作，在指挥部的统一领导下，相互协作，分工负责，协助承担现场救援任务，做好事发区域治安维护、交通保障、人员疏散、后勤保障等各项工作。

应急行动组主要包括综合指挥组、专家咨询组、环境监测组、现场救援组、安全保障组、物资保障组、医疗救治组和宣传报道组，共计8个小组。

应急响应时，应急指挥部根据事件实际情况，可成立相应的应急救援专业组。

园区环境应急总指挥

综合指挥组

专家咨询组

环境监测组

现场救援组

安全保障组

物资保障组

医疗救治组

宣传报道组

图2-1    应急组织机构图

- 综合指挥组

由指挥长、副指挥长和各应急分管领导组成，负责应急期间重大工作集体决策，决定发布预警、启动响应、终止响应等各类重要事宜。应急期间，综合指挥组定期召开工作会议，听取各工作组工作报告，部署工作。

- 专家咨询组

负责人：永兴街道党工委副书记、办事处主任，天生港镇街道党工委副书记、办事处主任

职责：建立由园区内企业专业技术人员组成的应急专家组；参与事件原因分析、事件发展趋势研判、事件危害预测，参与协调、指导突发环境事件应急处置工作，为上级政府应急指挥部的决策提供技术支撑。

- 环境监测组

负责人：开发区管委会副主任

职责：开发区已与第三方单位(安徽禾美环保集团有限公司)签订协议，由该单位负责临时应急任务；协助环境监测机构开展应急监测工作。

（4）现场救援组

负责人：开发区管委会副主任

职责：协助消防大队开展事故现场灭火、污染区域洗消以及对影响救援的设施（备）实施紧急拆除工作。协助消防大队开展污染源控制、危化品清理、污染物拦截、污染物导流、污染物去除等现场应急工作，防止污染事态恶化。

（5）安全保障组

负责人：开发区管委会副主任

职责：协助公安部门对污染事故现场和受污染危害区域的安全警戒工作、协助疏散事发区域人员；保护现场、维护现场秩序。

协助交警大队和道路运输管理部门实施交通管制和交通疏导，保障救援道路畅通，禁止无关人员和车辆进入或靠近危险区域。

- 物资保障组

负责人：天生港镇街道党工委副书记、办事处主任，永兴街道党工委副书记、办事处主任

职责：协调园区内企业应急物资，调度污染处置环境应急物资、人员安置后勤保障物资及其他应急处置所需的各类物资。

- 医疗救治组

负责人：永兴街道人大工委主任，天生港镇街道人大工委主任

职责：协助医疗救护人员开展受伤人员救治和卫生防疫等工作；在现场设置救护点，开展伤员急救、病员转运等工作，按照指挥部的要求梳理、汇总、报送救治人员信息及救治情况。

- 宣传报道组

负责人：开发区管委会副主任

日常职责：负责做好应对突发环境事件的社会宣传工作。

职责：及时发布突发事件进展情况及处置情况，正确引导社会舆论。突发环境事件相关信息由经开区人民政府或上级政府、或其授权的部门统一向社会公众及新闻媒体发布。

表2.2-2    应急处置小组职责和任务分工表

| 机构组成 | 牵头单位 | 参与部门 | 职责和任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合协调组 | 开发区管委会 | 经济发展局、安全生产监督管理局、住房和城乡建设局、天生港镇街道党工委、永兴街道党工委 | ①确保现场应急指挥部命令及时准确传达到各小组并督促落实； ②协调、联络各小组开展应急救援工作； ③负责事伤亡人数、现场状况、救援情况等信息的收集报送； ④统筹调配现场应急救援装备、物资，必要时提请应急指挥部组织调集； ⑤负责有关事故救援专家、专业抢险救援队伍的调度、外部医疗救护力量的联络； ⑥按照开发区环境应急指挥部指令，统一对外联系，向上级部门报告和求援。 |
| 现场处置组 | 开发区管委会 | 安全生产监督管理局 、事故企业、消防大队 | ①负责收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析； ②迅速组织切断污染源，分析污染途径，避免污染范围进一步扩大； ③协助涉事企业采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染； ④定期向开发区环境应急指挥部汇报现场情况； ⑤及时组织相关专家对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复指导方案。 |
| 应急监测组 | 开发区管委会 | 事故企业、天生港镇街道党工委、永兴街道党工委 | ①通知应急监测单位赶赴现场，提供事故发生地的基本信息、周围水系分布、敏感受体等基本信息，协助相关单位进行应急监测； ②对测定现场环境危害的成分和程度，提出和落实控制措施； ③事故得到控制后，指导消除遗留物质可能对环境产生的污染； ④对可能存在较长时间环境影响的区域，向应急指挥部发出警报，提出设立环境警示标志的建议。 |
| 应急保障组 | 开发区管委会 | 经济发展局、安全生产监督管理局、天生港镇街道党工委、永兴街道党工委 | ①负责组织协调落实突发环境事件抢险救援现场运输和物质保障等工作； ②负责受伤人员、救援人员的后勤保障与生活必需品供应工作； ③做好事故现场警戒和封锁，协助相关部门进行交通管制，确保事故现场交通运输秩序和通往事故现场的周边道路畅通，保障应急救援车辆优先通行。 ④维护现场及周边地区的治安，维护应急救援秩序。 |
| 信息宣传组 | 开发区管委会 | 党政办公室 | ①协调媒体现场管理，做好事件舆论引导、新闻发布工作； ②负责境内外媒体沟通协调和组织联络工作； ③向崇川区突发环境事件应急指挥中心、事件相关单位汇报、通报舆情进展，提出应对建议。 |
| 医疗救护组 | 永兴街道办事处、天生港镇街道办事处 | 街道党政办公室 | ①负责与在事件现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治； ②协调外部医疗机构，为事故受伤人员、救援人员提供医疗保障服务； ③协助转移、安置事故现场人员，疏散受影响的周边人员。 |
| 事故调查组 | 开发区管委会 | 开发区纪工委、永兴街道纪工委、天生港镇街道纪工委 | 组织开展事件调查工作，查明事件原因和性质，评估事件影响，认定事件责任，提出整改防范措施和处理建议，必要时对责任单位和个人提出处理意见。 |
| 专家组 | 开发区管委会 | 应急专家 | 从专家组中选邀专家参与突发环境事件应急救援方案的制定和现场应急救援的技术支持，为应急救援决策、事件防范措施和后期处置提出意见和建议。 |

# 监控预警

## 环境风险源监控

园区建立环境风险评估制度。按照“早发现、早报告、早处置”的原则。园区内企业落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，及时向园区管理委员会汇报。

园区管理委员会协助上级生态环境部门开展环境隐患排查工作和环境风险评估工作。

环境应急指挥办公室负责突发环境事件信息的接收、报告及处理，对可能引发较大及以上突发环境事件的预警信息，及时上报上级主管部门。

## 预防

- 3.2.1加强风险排查

园区内的企业要做好企业自身环境风险隐患排查工作；园区管理委员会督促企业做好环境隐患排查工作；建立环境安全隐患排查工作制度，定期对存在环境风险的企业开展风险隐患排查，及时发现环境安全隐患，向生态环境行政主管部门报告并督促整改，全面预防突发环境事件，形成环境风险隐患排查工作长效机制。

- 3.2.2加强风险评估

（1）督促企业建立健全环境风险评估机制，督促企业针对环境风险源进行定量、定性分析，要求企业开展突发环境事件风险评估工作。园区重大危险源必须全部登记建档，定期检查和评估，并如实做好记录。重大危险源所在企业必须有专门的重大危险源应急救援预案、日常的检查制度。根据重大危险源的风险特性采取相应的组织和技术措施，明确岗位及管理人员在出现异常情况时的反馈、报告和处置方案，有效控制重大危险源的触发因素、扩大因素。

（2）园区内涉及运输危险化学品的企业，监督其做好危险化学品储运信息台账。

（3）园区应急指挥部有关成员单位按照各自职责监督固定危险源单位落实责任主体。

- 3.2.3环境风险管理

（1）督促企业健全环境管理制度，明确责任。

（2）定期督促企业检查、维护污染治理设备、设施，确保能安全正常运行。

（3）督促企业建立健全环境应急体制、机制，制定完善突发环境事故专项预案，定期组织突发环境事件的培训和演练。

（4）园区内企业掌握应急处置技术，充分储备应急物资，完善应急设施（应急池、喷淋装置等），做好紧急应对准备。

（5）企业定期进行环境隐患排查（自查），开展环境风险评估。

- 3.2.4加强应急联动

园区内企业要建立应急联动机制，加强应急联动协作，实现企业之间应急信息和物资的共储共享，提高应急物资利用率。

## 预警

- 3.3.1预警条件

（1）园区内有大量易燃易爆液体泄漏、异常聚集，有火灾爆炸、环境污染事件危险；

（2）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

（3）园区企业危险品储罐发生泄漏事故，有污染地下水和土壤的可能；

（4）园区发生Ⅳ级以上火灾、爆炸突发事件；

（5）园区内企业报告烟气处理设施、污水处理设施故障，导致废气、废水未达标排放；

（6）接上级或园区内企业提出预警要求。

- 3.3.2预警分级

突发环境事件预警分级，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色标示，Ⅰ级为最高等级。

蓝色（Ⅳ级）预警：存在环境安全隐患，可能发生一般突发环境事件，致使生态破坏、少量人员中毒伤亡的，发布蓝色预警。

黄色（Ⅲ级）预警：情况比较紧急，可能发生较大突发环境事件，或一般突发环境事件可能进一步扩大影响范围，致使较大生态破坏、较多人员中毒伤亡的，发布黄色预警。

橙色（Ⅱ级）预警：情况紧急，可能发生重大突发环境事件，或较大突发环境事件可能进一步扩大影响范围，致使生态破坏严重、众多人员中毒伤亡的，发布橙色预警。

红色（Ⅰ级）预警：情况危急，可能发生特别重大突发环境事件，或重大突发环境事件可能进一步扩大影响范围，致使重大生态破坏、重大人员伤亡的，发布红色预警。

- 3.3.3预警行动

①发生事件预警后，立即启动园区突发环境事件应急预案，协助相关企业开展应急预警行动。

②协助开发区分局转移、撤离或疏散可能受到突发环境事件危害的人员，并进行妥善安置。

③指令环境应急救援队伍进入待命状态，请求上级生态环境部门组织开展应急监测组工作，随时掌握并报告事态发展情况。

④针对突发环境事件可能造成的危害，协助公安局和交警大队封闭、隔离或者限制使用有关场所和疏通道路，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑤上报经开区人民政府和南通市应急管理局，调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作落实。

⑥及时上报经开区人民政府，交由经开区人民政府发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。做好舆论引导工作。

### 3.3.4预警调整与解除

当判断不可能发生突发环境事件或危险已经消除时，工业园应急指挥长（或授权人）可适时下达预警解除指令，由应急办公室及时传达至各相关部门及园区内各企业。当经过先期应急处置后，突发环境事件风险处于不可控或风险降低时，预警级别随之进行调整。

## 监控

①开发区

港闸经开区已搭建一套环境综合管理平台，主要包含园区信息档案管理、生态环境监督管理、生态环境质量信息管理、污染源在线监测监控系统、风险预警及污染溯源系统等模块。

大气环境国控站点紫琅学院位于港闸经济开发区内，另外，开发区现状已建成2个限值限量站点，分别为龙湖佳苑站、曙光福里站。

图 3.4-1港闸经济开发区监测监控管理平台

图 3.4-2环境空气监测站点位置分布图

②企业

开发区重点企业在重点区域如生产装置区、储罐区、在线监测等区域设有监控系统。操作人员在控制室内可对生产过程实行集中检测、显示、连锁、控制和报警，对安全生产密切相关的参数进行自动调节和自动报警。主要包括生产装置区的压力、温度报警系统；可燃气体、有毒气体检测设施；火灾报警系统；粉尘检测报警装置；废水排放口的在线监测系统（主要监控指标为pH、COD、氨氮、流量等）、废气排放口的在线监测系统（主要监控指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等）。园区主要环境风险企业厂区设置事故应急池、雨水总排口设置截断阀门。

# 信息报告

信息报告程序包括内部报告、信息上报、信息通报，明确联络方式、责任人、时限、程序和内容等。

## 信息报告程序

突发环境事件发生后，涉事企业事业单位、其他生产经营者和市民应当在做好自身防护的同时，立即向开发区环境应急指挥部办公室和南通市崇川生态环境局报告。

开发区环境应急指挥部办公室接到突发环境事件报告后，应立即组织调查核实，查明事件的污染源，确定污染的基本情况。查明事件属实的，结合《崇川区突发环境事件应急预案》中信息报送的要求，开发区的突发环境事件的信息报送工作按照如下要求：

（1）发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）突发事件，开发区环境应急指挥部应立即报告崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心，报告时间最迟不得超过事发后1小时，紧急情况下可先电话报告，30分钟内书面补报。应急处置过程中，及时续报事件处置进展情况。应急处置结束后，报送事件总结材料。

（2）发生较大（Ⅲ级）突发事件，开发区环境应急指挥部应立即报告崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心，报告时间最迟不得超过事发后2小时；紧急情况下可先电话报告，30分钟内书面补报。应急处置过程中，及时续报事件处置进展情况。应急处置结束后，报送事件总结材料。

（3）发生一般突发事件（Ⅳ级），开发区环境应急指挥部1小时内报告崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心办公室。应急处置过程中，及时续报事件处置进展情况。应急处置结束后，报送事件总结材料。

突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应立即向开发区应急办报告。在接到突发环境事件报告后，开发区应急办根据事故情况立即向应急救援中心及崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心报告。紧急情况下，可以越级上报。突发事件应急现场处置过程中，现场指挥部应至少每小时向开发区应急指挥中心报告一次事态进展情况，必要时可随时报告。

表4.1-1 应急办公室向应急领导机构报告时限规定

| 级别 | 企业应急领导 | 开发区应急指挥中心 | 崇川区应急指挥中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级、Ⅱ级 | 立即 | 立即 | 立即 |
| Ⅲ级 | 立即 | 立即 | 立即 |
| Ⅳ级 | 立即 | 立即 | 1小时 |

## 信息报告内容及方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报：内容包括突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、影响范围和初步原因等。

（2）续报：在初报的基础上，报告有关确切数据、处置进展情况，及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告：事件基本情况、事件性质、影响范围、发展趋势、已采取的措施和下一步工作等情况。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话或短信报告，但应当及时补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应及时向公众告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息。

突发环境事件信息通报对象主要为开发区周边居民和企业单位。

# 环境应急监测

应急监测应依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）开展相关工作。发生突发环境事件时，开发区应急监测工作依托安徽禾美环保集团有限公司（合同见附件5），同时利用区内企业应急监测资源。在企业环境应急监测小组配合下根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 应急预案监测方案

### 水环境监测

- 监测因子

根据分析，若发生污染物超标排放、环境风险物质泄漏及火灾引起的次伴生事件、极端天气事件等突发事件，造成废水进入附近引起水环境污染，水环境监测因子应根据事故企业的具体情况选择适当的监测因子，见表5.1-1。

表5.1-1 水环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 突发水环境事件 | pH、COD、SS、总磷、氨氮、石油类、以及事故企业的特征污染物 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。污染源未得到有效控制、污染物持续排放，污染影响范围广时，应急监测队伍应每隔1个小时向指挥部报告监测结果和污染情况。污染源得到有效控制、不再向环境排放污染物时，0~4h 内，每小时报告一次；4~24h，每2小时报告一次；24~48h，每4小时报告一次；48h之后，每8小时报告一次。一般情况下按照相关应急监测规范执行，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

一旦发生事故，需关闭切断设施，避免事故废水进入雨水排放口，并在事故企业的雨水井或污水井处设置采样点。如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游布设控制断面和削减断面。

### 大气环境监测

（1）监测因子

根据分析，若发生环境风险物质泄漏、工艺废气泄漏及火灾引起的次伴生事故、极端天气事件均易引起大气环境污染，大气环境监测因子应根据事故企业的具体情况选择适当的监测因子，见表5.1-2。

表5.1-2 大气环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 突发大气环境事件 | VOCs、非甲烷总烃、CO、SO2、H2S、NOx、臭气浓度等（监测因子根据事故企业具体情况选择） |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。污染源未得到有效控制、污染物持续排放，污染影响范围广时，应急监测队伍应每隔1个小时向指挥部报告监测结果和污染情况。污染源得到有效控制、不再向环境排放污染物时，0~4h 内，每小时报告一次；4~24h，每2小时报告一次；24~48h，每4小时报告一次；48h之后，每8小时报告一次。一般情况下按照相关应急监测规范执行，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

根据事故发生时的风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向按一定间隔的扇形或圆形范围布设1~3个监测点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

### 土壤环境监测

（1）监测因子

开发区内危化品在运输、贮存过程中发生泄漏容易对事故发生地的土壤造成一定影响，土壤环境监测因子应根据污染物质主要成分确定。

（2）监测时间和频次

一般情况下对事故发生区域土壤进行1次监测。

（3）监测点布设及采样方法

以事故发生地为中心，在事故发生地及周围一定距离内的区域按一定的间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同的深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。必要时还应采集事故地附近的作物样品。在相对开阔的污染区域采集垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）。将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1~ 2kg样品装在塑料袋内密封。

### 地下水环境监测

（1）监测因子

危险化学品运输和贮存过程中一旦发生泄漏，危化品极易通过土壤渗入地下水中造成地下水污染。地下环境监测因子应根据事故企业的具体情况选择适当的监测因子，见表5.1-3。

表5.1-3 地下水环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 危险化学品运输车/储罐泄漏 | 总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、氨氮、钠、硫化物、阴离子活性剂、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、镉、铬（六价）等（监测因子根据事故企业具体情况选择） |

（2）监测频次

一般情况下应在事故发生后进行一期地下水环境质量监测。

（3）监测点布设及采用方法

监测点布设：应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km内布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上风向，设置对照监测井采样，在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。采用泵或直接从取水管采样集水样时，应先排尽罐内的积水后采集水样，同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

## 现场监测

严格按照监测方法和标准进行样品采集、分析，注明采集分析条件，现场要采平行双样，一份供现场使用试纸、便携式仪器等快速测定，一份送回实验室测定。

## 5.3 监测报告上报

测定数据在进行分析后形成监测报告应尽快上报现场应急指挥部，供专家进行决策分析，为预测和估算污染影响范围和发展趋势提供数据支撑；根据专家组的评估结果适时调整监测方案。

## 5.4 事故后监测

突发环境事件发生后，经应急处置，当监测的结果显示受污染环境质量已经得到恢复，环境质量达标后，应急监测组可向现场指挥部建议终止监控方案建议获批准后方可撤销临时监测断面，恢复正常常规监测。

# 环境应急响应

## 响应程序

开发区环境应急指挥部办公室接到有关突发环境事件的报告后，向开发区环境应急指挥部汇报，由管委会主任或分管副主任宣布启动本预案，各成员单位赶赴现场，迅速了解、掌握事件发生的具体地点、时间、原因、人员伤亡情况，涉及或影响的范围，已采取的措施和事件发展的趋势等，迅速制定事件处理方案并组织指挥实施，及时向崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心报告事件处理的最新进展情况。

应急响应的程序和内容包括：

（1）开发区环境应急指挥部办公室接到有关突发环境事件的报告后，核实后立即向应急指挥部报告，由党工委副书记、管委会主任宣布启动本预案；

（2）开发区环境应急指挥部立即将应急信息上报崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心，及时续报事件处置的进展情况；

（3）开发区环境应急指挥部各成员赶赴现场，根据实际需要组建现场应急指挥部，迅速了解、掌握事件信息，进行综合处置；

（4）通知有关专家组成专家组，分析情况。根据专家的建议，通知各应急救援队伍随时待命，为相关专业应急指挥机构提供技术支持。

## 响应分级

针对突发环境事件危害程度、影响范围、工业园区控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将突发环境事件应急行动分为以下三种不同的等级。

（1）企业级突发环境事件的应急工作原则上由涉事企业负责，发生事故的企业应立即启动企业应急预案，由各企业应急指挥组织实施救援，并及时上报开发区环境应急指挥部办公室、南通市崇川生态环境局。由企业现场总指挥担任现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展应急响应。

（2）突发环境事件超出企业处理范围的，企业应急指挥机构负责人应第一时间上报开发区环境应急指挥部办公室、南通市崇川生态环境局，同时做好先期处置工作。开发区环境应急指挥部根据事故影响范围及险情的严重程度启动开发区突发事件应急预案，组织实施救援，同时及时将应急救援和事故发展情况上报崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心。由开发区总指挥担任现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展应急响应，企业开展先期处置。

（3）当突发环境事件超出开发区应急救援处置能力时，开发区环境应急指挥部应及时报请崇川区环境应急指挥中心，请求崇川区应急救援，在上一级应急救援机构到达之前做好先期处置工作，上一级应急救援机构到达后服从上一级应急指挥机构的指挥。由开发区总指挥担任现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展应急响应，企业开展先期处置。

## 应急启动

开发区环境应急指挥部根据突发环境事件的情况通知各部门及应急救援队伍。各部门接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场应急指挥部统一指挥下，按照开发区突发环境事件应急预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。

突发环境事件应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）指派有关人员参与应急指挥部的应急指挥工作；

（3）协调各级、各专业应急救援力量进行应急处置；

（4）协调有关部门及区内企业提供应急保障，调度各方应急资源；

（5）建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）确定转移、疏散群众的范围，污染影响消除后，协助组织疏散人员返回；

（7）及时向崇川区政府办公室和崇川区环境应急指挥中心报告应急救援的基础资料及应急行动的进展情况。

相关单位和个人必须积极配合，支持开发区环境应急指挥部、崇川区环境应急指挥中心、各现场应急救援队伍现场处置、应急监测、应急监察等工作的开展。任何单位和个人不得以任何理由拒绝或妨碍工作的开展。

## 应急处置

突发环境事件发生后，涉事单位要立即启动本单位相关应急预案进行先期处置。对于超出企业处理范围的一般突发环境事件，开发区环境应急指挥部立即启动应急响应，进行应急协调、综合处置、安全防护、医疗救护、应急监测、维护社会稳定、事故调查、信息发布等基本应急工作。主要采取如下应急措施：

### 应急协调

做好突发环境事件应急值守、信息收集、报送及命令传达工作，协调公用工程设施供给或切断。协调开发区环境应急指挥部成员部门及时派员赶赴事发地现场，协调各成员部门应急工作，启动应急响应。

### 综合处置

针对突发环境事件造成的污染和危害，迅速查明污染源头；就近调集相关应急物资；针对水体、大气、土壤污染和生态破坏等不同类型的突发环境污染事件，分类采取相关的应急处置措施。

（1）水体污染控制措施：水体污染突发环境事件发生后，由现场处置组立即查明和切断污染源，采取拦截、导流、疏浚等方式，防止水体污染的扩大；采取中和、沉淀、分解、吸附、打捞、微生物降解、调水稀释等方式，消除水体污染，并防止消防废水引起二次污染。

（2）大气污染控制措施：大气污染突发环境事件发生后，由现场处置组立即查明和切断污染源，采取关闭、封堵、喷淋等措施减轻大气污染，并防止消防废水引起二次污染。必要时，组织疏散受到大气污染物影响的人员。

（3）土壤污染控制措施：土壤污染突发环境事件发生后，由现场处置组立即查明和切断污染源，采取隔离、吸附、去污洗消、临时收储、转移异地安置或临时建设污染处置工程等措施开展有效处置工作，消除环境影响。

（4）生态破坏控制措施：生态破坏突发环境事件发生后，开展查明原因、损害调查和评估工作，提出生态修复方案，并开展生态环境修复工作。

### 安全防护

现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。进行应急处置及配合应急监测、应急处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

根据突发环境事件的性质、特点，建立现场警戒区和重点防护区域，及时告知受影响的群众应采取的安全防护措施；协助组织人员安全疏散撤离，转移受影响的人员至安全区域。

### 医疗救护

进行先期基础救护工作，协调外部医疗机构，为事故受伤人员、救援人员提供医疗保障服务；在需要外援的情况下，联络外部医疗救护力量。协助转移、安置事故现场人员，疏散受影响的周边人员。

### 应急监测

迅速通知应急监测单位赶赴现场，提供事故发生地的基本信息、周围水系分布、闸阀及泵站分布、敏感受体等相关信息，协助相关监测单位进行应急监测。

### 维护社会稳定

协助相关部门维护现场及周边地区的治安，维护应急救援秩序；根据实际情况进行交通管制，确保事故现场交通运输秩序和通往事故现场的周边道路畅通，保障应急救援车辆优先通行。协助做好矛盾纠纷化解和维护稳定工作。

### 事故调查

调查分析事件原因，并根据调查的结果对责任单位和个人进行处理。

### 信息发布

根据事件处置进展情况，经开发区环境应急指挥部批准，协调媒体适时发布应急处置相关信息，开展舆情导控。

信息发布形式主要包括授权发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等，借助广播、电视、报纸、互联网等多种途径发布信息。

### 扩大应急

较大及以上事件发生后，基本应急程序难以有效控制事态，尤其是出现跨区域、大面积和可能发展为较大以上突发环境污染事件的态势时，立即转入扩大应急状态。在开发区环境应急指挥中心统一领导下，扩大抢险救灾资源使用、征用、调用的范围和数量，必要时可以动用一切可以动用的资源。当突发环境事件超出开发区自身控制能力范围，需要县、市或者其他县（市、区）提供援助和支持时，开发区环境应急指挥部将情况立即上报县级指挥中心，由县级指挥中心全面指挥应急处置工作。

# 应急终止

## 应急终止条件

符合下列情形之一的，应急终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 应急终止程序

突发环境事件应急终止应按照以下程序进行：

（1）根据终止应急程序条件，由开发区环境应急指挥部综合各方面情况和建议，依法依规做出终止执行相关应急响应的决定，宣布应急状态解除。

（2）现场处置各小组接到开发区环境应急指挥部的应急终止通知后，宣布终止应急状态，转入正常工作。

（3）应急终止后，有关部门应根据开发区环境应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行监测、监控和评估工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

# 事后恢复

## 善后处置

善后处置工作以事故单位、事发地为主，开发区有关部门和单位协助进行，及时制定恢复重建计划、善后处理措施并组织实施，必要时报请开发区环境应急指挥部协调。

开发区环境应急指挥部及时调查统计突发环境事件影响范围和造成的损失程度，并按规定向崇川区环境应急指挥中心汇报，并向社会公布。

## 保险理赔

建立突发环境事件社会保险机制，对开发区环境应急工作人员要办理意外伤害保险，对可能引起突发环境事件的企事业单位，要依法办理相关责任险或其他险种。保险机构第一时间对事件造成的损失进行评估、审核、确认和理赔。

可能引起环境污染的企事业单位要依法办理相关责任保险或其他险种。

## 保障措施

### 经费保障

经费管理：由园区管理委员、天生港镇街道、永兴街道共同保障，确保应急保障经费及时到位。

使用范围：应急指挥部提出应急能力、装备建设和培训、演练等经费预算。

### 应急物资装备保障

开发区应做好突发环境事件应急物资保障工作。制定应急物资储备计划，建立应急物资储备库，组织应急物资的监管、生产、储存、更新、补充、调拨和紧急配送工作，确保处置突发环境事件所需物资、器材和生活用品等应急供应。

各企业应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各应急救援队伍根据实际情况，负责监督应急物资的储备情况。应充分开发和利用社会应急力量，除了政府进行应急物资装备的储备外，应加强对各相关企业应急物资储备的监管，但出现环境应急时刻就近调用各企业储备的应急物资。

### 应急队伍保障

以开发区应急指挥部成员为主，建立开发区突发环境事件应急救援队伍体系。开发区应急指挥部负责全区突发环境事件应急救援力量的统一协调、调度，并督促检查应急救援队伍建设和准备情况，指导业务培训和应急演练。

单位互助体系：建立开发区和周边街道良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：可以联系市公安局崇川分局、消防、医院、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量支持。

### 通信与信息保障

（1）环保应急通讯

工业园区管理委员会设立24小时应急值班电话。设置有线、无线等多种手段相结合的基础应急通信系统，包括固定电话、移动电话、传真、电子信箱等。园区值班办公室、应急指挥部成员、地方政府相关部门联系方式见预案附件。

各应急小组应配备对讲机作为应急抢险通讯联络，个人手机作为备用联络设备，要求应急人员全体保持24小时开机状态，并将手机号码及备用联系方式报应急救援办公室备案。

（2）信息发布系统

信息发布系统由广播、电视及通信车辆组成，公众信息由园区管理委员会负责人请示上级，由上级部门授权指定的新闻发言人统一发布，其它任何单位和个人不得发布应急信息或接受媒体采访。

### 制度保障措施

突发环境事件报告制度的规范性、长效性，可保障突发环境事件信息报告渠道的畅通。建立健全本区域、甚至跨行政区域环境事故应急联动机制，形成联防联控格局，才能有效地防止突发环境事件的发生，以保障公民的环境权。

### 安全防护

（1）应急人员安全防护

现场应急处置人员应根据突发环境事件特点，配备专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序和范围。

（2）群众安全防护

现场应急指挥部应根据事发时当地的气象、地理环境，人员密集度和环境事件特点等，告知群众采取安全防护措施；确定群众疏散、转移方法；负责组织群众的安全防护工作。

## 预案管理

### 预案演练

开发区管委会、天生港镇街道、永兴街道应定期或不定期开展突发环境事件应急演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力；演练完成后，由组织单位进行演练的评估和总结。通过演练，检验快速反应能力，落实岗位责任，增强各部门之间协调配合，熟悉应急工作指挥机制、决策协调和处置程序，明确资源需求，评价应急准备状态，检验预案的可行性，并根据演练取得的经验成果和存在问题及时修订应急预案。

同时，加强对企业环境应急演练的监督检查，提升企业自身的环境应急处置能力。

### 宣传教育与培训

开发区应组织对开发区内突发环境事件的宣传教育、培训规划。担负应急救援的各级领导、应急管理和救援人员每年要进行一次救援培训，了解和掌握应急救援的工作原则、方法，熟悉救援的程序，提高应对突发事件的决策和处置能力。

### 培训计划制定

开发区建立应急响应培训计划，对培训情况进行记录。

#### 培训目的

通过培训，提高全体人员素质，一旦发生突发事故，懂得应该做什么，能够做什么，如何做，以及如何配合和协调各应急部门的工作等，确保应急行动快速有效地完成。培训包括：基本应急培训、专业应急培训、社区及周边人群的应急知识宣传。

#### 基本应急培训

对于管理人员需要培训的基本内容有：

（1）培养反应能力：在明确存在的主要危险源，可能发生的危险，危险可能发生的级别，以及应急响应级别、应急响应程序、应急预案，应急救援组织、相关人员队伍、资源配置的情况下，培养其维持单位的全面反应能力，并且和媒体、管理机构、官员、投资人和公众打交道的能力。

（2）培养应急决策能力：培训应急指挥人员了解区内存在的各种化学品知识、简单应急处置知识、法律法规知识、应急专家联络、应急设备物资调配、应急队伍联络以及行业各种历史案例等一系列相关知识系统，从而提高突发环境事件处置、应急决策的科学性、适用性和工作效率。

（3）培养应急指挥调度能力：培养指挥人员在应急指挥调度中的指挥调度工具的使用，如查阅地图、搜索相关信息、电子邮件和传真的收发和传输，使得指令能及时上传、下达、现场处理处置得力，从而调度突发环境事件及相关信息的采集、传输、处理、分析、发布和应急响应工作。

#### 专业应急培训

包括灭火救援的培训，医疗救护培训，治安警戒培训等。

#### 社区及周边人群的应急知识宣传

包括防护器材的使用；自救与互救知识；指挥信号的识别；疏散的路线；如何在紧急情况下报警；如何疏散被困人员和周围人员等。

#### 应急能力评价

为保障突发环境事件应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对各部门应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。

### 责任与奖惩

突发环境事件预警和应急工作实行领导负责和责任追究制度。对在突发事件预警和应急处置工作中反应迅速、措施妥当、贡献突出的先进集体和个人给予表彰和奖励。对于未按规定履行职责，处置措施不得力、不到位，工作中玩忽职守，失职、渎职的，依照法纪对有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 评估与修订

本预案由江苏省南通港闸经济开发区管理委员会修订，报生态环境部门备案后发布。开发区应急办应至少每三年组织一次开发区综合突发环境事件应急预案的修编，每次修编后及时备案。因以下原因出现不符合项，应及时对本案进行相应的调整，适时组织评估和修订，报生态环境部门备案。

（1）新法律法规、标准的颁布实施；

（2）相关法律法规、标准的修订；

（3）预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

（4）当开发区规模扩大、污染源增多时；

（5）其他原因