
附件1

崇川区危险化学品生产、经营（带储存）企业基本情况
	序号
	单位名称
	地址
	主要危险化学品
	主要

负责人
	联系电话
	联系人
	联系电话

	1
	南通天源气体有限公司
	崇川区荣盛路99号
	氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、二氧化碳（液化的）、乙炔、液化天然气、丙烷
	杨峰
	/
	陶亚楠
	/

	2
	南通宏仁气体有限公司
	崇川区闸西乡工贸园区(工业园区内)
	氧、氮、氩、医用氧、二氧化碳、混合气、乙炔、丙烷
	张宏仁
	/
	蒋蓓
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

崇川区危险化学品重大危险源企业基本情况

	序

号
	单位名称
	地址
	重大危险源等级
	主要危险

化学品
	主要危害

类别
	主要

负责人
	联系电话
	联系人
	联系电话

	1
	中海运川崎船舶工程有限公司
	长江中路901号
	三级
	丙烷
	火灾、爆炸、中毒
	高永强
	/
	张海东
	/

	2
	南通天源气体有限公司
	崇川区荣盛路99号
	四级
	丙烷、电石、液氧、乙炔、天然气
	火灾、爆炸、中毒
	杨 峰
	/
	陶亚楠
	/

	3
	南通醋酸纤维有限公司
	钟秀中路109号
	四级
	醋酸
	火灾、爆炸、中毒
	孙桂泉
	/
	张  凯
	/


附件3
危险化学品事故现场救援与处置基本程序

一、防护

根据事故现场所涉及危险化学品的特性及划定的危险区域，确定相应的防护等级。全部进入防护区的相关人员必须按相应防护标准采取相关防护措施。

二、询情

（一）遇险人员情况；

（二）容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围；

（三）周边单位、居民、地形、电源、火源等情况；

（四）消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

三、侦检

（一）搜寻遇险人员；

（二）使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围；

（三）测定风向、风速等气象数据；

（四）确认设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；

（五）确认消防设施运行情况；

（六）确定攻防路线、阵地、设立指挥部；

（七）现场及周边污染情况。

四、警戒

（一）根据询情、侦检情况确定警戒区域；

（二）将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

（三）合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。

五、救生

（一）组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

（二）采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

（三）对救出人员进行登记、标识和现场急救；

（四）将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

六、控险

（一）启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定、半固定灭火设施；

（二）设置水幕或屏封水幕墙，稀释、降解泄漏物浓度，或设置蒸汽幕；

（三）根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

（四）转移较危险的储罐（瓶）；

（五）几种特殊化学品的火灾扑救注意事项：

1．扑救液化气体类火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇着火源就会发生爆炸。

2．对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力；另外扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用开花水流，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌扩大燃烧面积。

3．对于遇湿易燃物品火灾，绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。

4．氧化剂和有机过氧化物的灭火比较复杂，应针对具体物质具体分析。

5．扑救毒害品和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出；遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。

6．易燃固体、自燃物品一般都可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。但有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊。

七、救护

（一）现场救护

1．将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

2．有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；

3．对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

4．立即脱去被染污者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。
（二）使用特效药物治疗；

（三）对症治疗；

（四）严重者送医院观察治疗。

八、洗消

（一）在危险区与安全区交界处设立洗消站；

（二）洗消的对象：

1．轻度中毒的人员；

2．重度中毒人员在送医院治疗之前；

3．现场医务人员；

4．消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

5．抢救及染毒面具；

6．进入事故现场作业的器材装备。

（三）使用相应的洗消药剂；

（四）洗消污水的排放必须经过环保部门的监测，防止造成二次污染。

九、清理

（一）少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

（二）现场环境检测合格后，清点人员、车辆及器材；

（三）撤除警戒，做好移交，安全撤离。

附件4
危险化学品事故处置方案要点

一、危险化学品事故一般处置方案

（一）接警。接警人接报事故信息时应认真询问并做好记录，明确危险化学品事故发生的单位、地址、事故引发物质、事故简要情况、人员伤亡情况等。

（二）隔离事故现场，建立警戒区。先期到达事故现场的属地公安部门，应在专业人员的指导下，迅速确定警戒范围，建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项：

1．警戒区域的边界应设警示标志，应有专人警戒。

2．除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其它人员禁止进入警戒区。

3．泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

4．建立警戒区应充分考虑到化学品泄漏的扩散、火焰辐射热所涉及和事故扩大可能波及影响到的范围。

（三）人员疏散。事故发生后，属地街道（管委会）应立即会同当地公安部门，迅速组织警戒区内的人员进行疏散。紧急疏散时应注意：

1．如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

2．应向上风方向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

3．不要在低洼处滞留。

4．查清是否有人留在污染区和着火区。

（四）现场急救。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，先期采取不同的防护措施和急救方法。现场急救的注意事项：

1．选择安全区域设置急救点。

2．做好自身及伤病员的个体防护。

3．防止发生继发性损害。

4．应至少2~3人为一组集体行动，以便相互照应。

5．所用的救援器材需具备防爆功能。

6．当现场有人受到危险化学品伤害时，应立即进行以下处理：

（1）迅速将患者脱离现场至空气新鲜处；

（2）呼吸困难时给氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏骤停，立即进行心脏复苏术；

（3）皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；

（4）当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40~42℃恒温热水浸泡，使其温度提高至接近正常。在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，切忌将冻伤处的皮肤擦破，以防感染；

（5）当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要随意把水疱弄破，患者口渴时，可适量饮水或补充含盐饮料；

（6）经现场处理后，应迅速将伤者护送至医院救治。

（五）泄漏处理。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两部分。泄漏处理时，应注意以下几项：

1．进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

2．如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种；

3．应急处理时严禁单独行动，必要时用水枪掩护；

4．泄漏物的处理。现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

专业队对泄漏现场的处置按相关规范程序进行。

二、三类常见事故处置方案要点

（一）火灾事故处置方案要点

1．确定火灾发生的位置；

2．确定引发火灾的原因；

3．确定引起火灾的物质类别（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等）；

4．所需的火灾应急救援处置的专业技术专家类别；

5．明确火灾发生区域的周围环境；

6．确定周围区域存在的重大危险源分布；

7．确定火灾扑救的基本方法；

8．确定火灾可能导致的后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）；

9．确定火灾可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度；

10．火灾可能导致的后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）；

11．可能需要调动的应急救援力量（市消防支队、企业消防队伍等）。

（二）爆炸事故处置方案要点

1．确定爆炸地点；

2．确定爆炸类型（物理性爆炸、化学性爆炸）；

3．确定引发爆炸的物质类别（气体、液体、固体）；

4．所需的爆炸应急救援处置的专业技术专家类别；

5．明确爆炸地点的周围环境；

6．明确周围区域存在的重大危险源分布；

7．确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）；

8．确定爆炸可能导致的后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

9．可能需要调动的应急救援力量（区消防大队、企业消防队伍等）。

（三）易燃、易爆或有毒物质泄漏事故处置方案要点

1．确定泄漏源的位置；

2．确定发生泄漏的化学品种类（易燃、易爆或有毒物质）；

3．所需的泄漏应急救援处置的专业技术专家类别；

4．确定泄漏源的周围环境（环境功能区、人口密度等）；

5．确定是否已有泄漏物质进入大气、附近水源、下水道等场所；

6．明确周围区域存在的重大危险源分布；

7．确定泄漏时间或预计持续时间；

8．实际或估算的泄漏量；

9．气象信息；

10．泄漏扩散趋势预测；

11．明确泄漏可能导致的后果（泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果）；

12．明确泄漏危及周围环境的可能性；

13．确定泄漏可能导致的后果的主要控制措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

14．可能需要调动的应急救援力量（市消防支队、企业救援队伍、防化兵部队等）。
（四）有毒物质中毒窒息事故处置方案要点

1．确定泄漏源的位置和有毒泄漏物质的储存量； 

2．确定发生泄漏的有毒物质种类、扩散影响区域和区域内人员情况；
3．确定所需的泄漏应急救援处置的专业技术专家类别；
4．确定周围区域存在的重大危险源分布和存量情况；
5．确定气象信息和可能存在的泄漏扩散趋势；
6．确定水体等环境影响情况；
7．确定泄漏点应对的主要控制措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；
8．确定所需的应急救援力量和外部增员力量。

附件5

应急物资(实物储备)

	序号
	项目名称
	规格型号
	评估需求数量
	单位

	1
	帐篷(单)
	12平米单帐篷；3.7m×3.2m×2.67（顶高）m×1.75（檐高）m；执行标准：MZ/T011.2-201
	200
	顶

	2
	帐篷(棉)
	12平米单帐篷；3.7m×3.2m×2.67（顶高）m×1.75（檐高）m；执行标准：MZ/T011.2-201
	200
	顶

	3
	应急指挥帐篷
	36平方米单帐篷；7.86m×4.76m×3.1（顶高）m×1.75（檐高）m；执行标准：MZ/T011.3-2010
	2
	顶

	4
	折叠桌椅
	每套 1个桌子120*60CM(高低可升降55 60 70CM)和4个椅子28.5*26*40CM
	100
	个

	5
	折叠床
	方管+格纹布 198*100*45、承重200KG
	200
	个

	6
	雨衣

（一体式）
	
	100
	套

	7
	雨鞋

（高腰）
	高帮，37-44共8个码，以42为主， 高38*42CM筒围
	100
	双

	8
	场地照明灯
	光源IP66防护等级 80*32CM
	10
	个

	9
	简易厕所
	组装好，1.1*1.1*2.35带粪便收集装置
	2
	个

	10
	编织袋
	
	10000
	只

	11
	铁锹
	
	500
	把

	12
	彩条布
	长100米、宽6米
	5
	包

	13
	发电机
	大8KW足功率柴油（汽油）发电机,小型移动便携式单三相双电压同功率一体8000W
	2
	台

	14
	抽水泵
	防汛移动便携式6寸柴油（汽油）机抽水泵城市应急排涝用柴油机自吸污水泵
	5
	台

	15
	多功能喊话器
	无线 含一块7小时锂电池 传送距离200米 200*180MM 录音240秒
	10
	个

	16
	单兵融雪抛撒器
	
	30
	个

	17
	灭火弹
	
	10
	箱

	18
	单兵背负式水枪
	
	10
	个

	19
	高压细水雾灭火器
	
	10
	个

	20
	棉被
	被套、床单、枕套：军绿色，

全棉，密度128*70，纱支40S，斜纹，规格：2米*2.3米；执行标准：GB/T22796-2009合格品、GB18401-2010B类 被芯：全棉 执行标准：GB/T35932-2018 二 级，GB18383-2007、GB18401-2010C类；

棉胎：净重≧3KG

规格：2米*2.3米

枕芯：聚酯纤维 100%。
	400
	条

	21
	个人医用急救包
	定制SYS13042210 185*135*50
	200
	个

	22
	全棉夏被
	被套、床单、枕套：军绿色，全棉，密度128*70，纱支40S，斜纹，规格：2米*2.3米，执行标准：GB/T22796-2009合格品、GB18401-2010B类 ；被芯：全棉 执行标准：GB/T35932-2018 二 级，GB18383-2007、GB18401-2010C类；

棉胎：净重≧1.5KG规格：2米*2.3米

枕芯：聚酯纤维 100%。
	400
	条

	23
	多功能睡袋
	冬季加厚180+30(帽子尺寸）*75CM 人字型睡袋，执行标准：MZ/T014.4-2010,涤纶长丝防水牛津布
	100
	

	24
	蚊帐
	聚脂纤维100%，执行标准：FZ/T62014-2015合格品，网眼密度 直向≧16孔/5CM,横向≧26，孔/5CM,规格：1.5*2.0*1.8   户外专用
	200
	顶

	25
	雨伞
	黑色、长柄伞撑开尺寸126*92CM

半自动
	100
	支





